## AF

Extension d’une résidence par une cabane d’appoint

Un particulier a décidé d’agrandir sa résidence à l’aide d’une cabane d’appoint. Cela devrait lui permettre de recevoir et d’héberger deux personnes supplémentaires.

Description du projet

Les murs de la cabane sont en bois avec une isolation en polystyrène expansé, les fenêtres sont en double vitrage, la porte est en bois.

Enfin le toit est recouvert de plaques de tôle ondulée.

Thermique

Etude thermique de la cabane d’appoint

La cabane d’appoint doit pouvoir héberger des personnes en hiver.

Pour cela, elle sera équipée de deux convecteurs afin de maintenir une température intérieure de 19°C, même lorsque la température extérieure sera de 0°C.

Cinq modèles sont proposés, de puissances : 750 W, 1000 W, 1750 W, 2000 W et 2500 W.

Répondre aux questions suivantes en s’appuyant sur les trois documents ci-dessous :

• Conductivités thermiques λ de matériaux usuels.

• résistances thermiques superficielles surfaciques intérieures et extérieures.

rsi = 0,13 m2.K.W-1 et rse = 0,040 m2.K.W-1

• Conductivités thermiques λ du bois et du polystyrène expansé.

λbois = 0,15 W.m-1.K-1 et λpolystyrène expansé = 0,040 W.m-1.K-1

• Répartition des déperditions thermiques de la cabane.

Les murs sont constitués d’un isolant thermique d’une épaisseur de 5,0 cm entre deux plaques en bois d’une épaisseur de 1,0 cm.

1) a- Justifier l’utilisation du polystyrène expansé plutôt que de la paille comme isolant thermique.

b- Exprimer, puis calculer la résistance thermique surfacique rth d’un mur lorsque l’isolant utilisé est du polystyrène expansé.

2) Exprimer, puis calculer le flux thermique surfacique à travers les murs.

Le coefficient de déperdition thermique surfacique par transmission du toit vaut U = 0,69 W.m-2.K-1.

3) Calculer le flux thermique surfacique à travers le toit.

Le flux thermique de déperditions thermiques à travers les murs, le toit et les menuiseries (portes et fenêtres) de la cabane s’élève à 760 W.

4) Evaluer le flux thermique, en watts, dissipé à travers les menuiseries (portes et fenêtres).

5) a- Quel modèle de convecteur conseilleriez-vous pour équiper cette cabane d’appoint ?

b- Compte tenu des valeurs des différents flux thermiques de déperdition, quels travaux proposeriez-vous pour limiter la consommation énergétique de chauffage dans la cabane ?

Chimie organique

Etude des canalisations

La cabane est équipée d’un lavabo et d’un WC.

Dans ce sujet, on s’intéresse au matériau à utiliser pour les tubes d’évacuation des eaux usées.

(Tubes en PVC et Tubes en plomb)

• Exemples de tubes d’évacuation.

• Pictogrammes du monoxyde de plomb pouvant recouvrir les canalisations de plomb.

•Relier deux pièces entre elles.

- Pour relier deux canalisations en plomb, il faut les souder, par exemple au moyen d’une soudure à l’étain. Pour ce faire, on chauffe modérément le plomb et on chauffe la baguette d’étain pour en faire tomber une goutte sur le plomb. On transporte la soudure sur la zone de liaison des deux pièces avec un tampon de chiffon à la stéarine. Il ne faut pas trop chauffer le plomb qui fond à 327°C.

(D’après « Astuces et bricolage »)

- Les tubes en PVC (polychlorure de vinyle) sont d’un usage pratique de par leur légèreté et leur relative facilité de mise en œuvre. Le PVC se travaille sans soudure, il suffit de coller les pièces, puis on fixe celles-ci avec des colliers.

(D’après http://plomberie.comprendrechoisir.com/comprendre/tutau-pvc)

Dans les habitations des particuliers, on rencontre deux types de matériaux pour l’évacuation des eaux usées : le PVC et le plomb.

Depuis 1950, le plomb n’est plus autorisé et n’est plus utilisé, si bien qu’il se raréfie progressivement.

1) a- Expliquer pourquoi le plomb n’est plus utilisé dans les canalisations d’alimentation, ni même d’évacuation.

b- D’un point de vue pratique, quel autre avantage peut-il y avoir à utiliser du PVC plutôt que du plomb ?

•A propos du PVC.

- Le PVC est le polymère, obtenu par polyaddition, de formule

- Caractéristiques de différents PVC.

| Polymère | Densité | Module d’Young | Température de transition vitreuse Tv (°C) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC-P PVC-U | 1160 à 1350 1400 | < 1000 2000 à 3000 | - 10 à - 40 80 | • Sensible aux UV • Autoextinguible • Economique par ajout de minéraux |

- La température de transition vitreuse (Tv) d’une matière est souvent décrite comme représentant l’intervalle de température à travers lequel le polymère thermoplastique passe d’un état vitreux solide (rigide) à un état caoutchouteux (d’après Wikipédia).

2) Définir le terme « polyaddition ».

3) Donner la formule semi-développée de l’espèce chimique permettant de synthétiser le PVC, puis écrire l’équation de la réaction de polyaddition correspondante.

Dans les « Caractéristiques de différents polymères », il est question de « polymère thermoplastique ».

4) Que signifie le terme « thermoplastique » ?

Quelle(s) structure(s) de macromolécule(s) conduisent à un  polymère thermoplastique ?

5) Quel type de PVC (PVC-U ou PVC-P), conseilleriez-vous au plombier pour l’évacuation du lavabo et des WC ?

Une réponse justifiée est attendue.

Photométrie

Choix de l’éclairage

L’éclairage est assuré par une ampoule fixée au plafond, au centre de la pièce, à une hauteur h1 = 2,8 m du sol.

• Eclairements recommandés.

| Tâche confiée à l’œil | Exemples | Eclairement (lx) |
| --- | --- | --- |
| Orientation | Corridor, chambre à coucher, grand dépôt | 50 |
| Facile | Salon, restaurant, salle des machines | 150 |
| Normale | Cuisine, halle de montage, local de vente Local avec travail à l’écran Salle de classe | 350 400 500 |
| Difficile | Microtechnique, dessin technique | 750 |
| Très difficile | Orfèvre | 1000 |
| Cas spéciaux | Table d’opération | 5000 |

1) Quel éclairement préconiseriez-vous pour la cabane d’appoint ?

Données :

Φ : flux lumineux

Ω : angle solide du faisceau lumineux émis

β : angle entre la direction éclairée et la verticale de la lampe

d : distance entre le point éclairé et la lampe

α : demi-angle au sommet du cône éclairé par le réflecteur

2) Vérifier que l’intensité lumineuse I, nécessaire pour obtenir un éclairement minimum E de 25 lx dans les coins de la pièce, vaut 5,3.102 cd.

L’ampoule dispose d’un réflecteur.

• Réflecteur utilisé.

3) Estimer la valeur de Ω.

4) Déterminer la valeur du flux lumineux Φ.

Le particulier a choisi d’utiliser une ampoule à économie d’énergie dont l’efficacité lumineuse vaut e = 42 lm.W-1.

5) Calculer la puissance P de cette ampoule.

On propose au particulier d’utiliser une lampe à LED d’une puissance de 25 W qui produit un éclairement adéquat.

6) Quelle économie d’énergie, exprimée en kilowattheures (kWh), réalisera-t-il au bout d’un an, si la lampe fonctionne en moyenne quatre heures par jour ?

7) Sur la base de 0,12 € par kWh, calculer l’économie financière réalisée.

Le calcul effectué permet-il à lui seul, de justifier le choix de l’éclairage par une lampe à LED ?

Proposer un autre critère à envisager.

Oxydoréduction

Installation des gouttières

Pour permettre une récupération d’eau, le particulier décide de se procurer des gouttières en zinc et de les installer sur la cabane.

Pour fixer ces gouttières, il dispose d’attaches en fer ou en polymère PVC (polychlorure de vinyle).

L’objectif de l’exercice est de déterminer le meilleur matériau à utiliser pour fixer les gouttières.

• Etude de la corrosion du zinc.

- Dans un tube à essai, on place de la limaille de zinc et on ajoute de l’acide chlorhydrique concentré. On observe une attaque du zinc par l’acide. A la fin, il ne reste plus de limaille de zinc.

- Couples mis en jeu :

• Clou en fer entouré par une bande de zinc.

- On a préparé un clou en fer entouré d’une bande de zinc. On dispose l’ensemble dans une boîte de Pétri.

et de la phénolphtaléine.

- On ajoute de la gélatine qui contient également de l’hexacyanoferrate III de potassium

- On laisse refroidir le système. On observe alors les colorations suivantes :

- Demi-équations électroniques

- sur le clou en fer :

- sur la bande de zinc :

- La  phénolphtaléine devient rose en présence d’ions hydroxyde

- L’hexacyanoferrate III de potassium prend une coloration bleue en présence d’ions

1) Ecrire les deux demi-équations électroniques, puis la réaction (R) correspondant à  l’attaque du métal zinc par l’acide chlorhydrique.

2) La réaction (R) est-elle une réaction acido-basique ou une réaction d’oxydoréduction ?

Justifier.

3) Indiquer si les phrases suivantes sont vraies ou fausses :

a- Durant la réaction (R), le métal zinc se réduit.

b- Durant la réaction (R), le métal zinc s’oxyde.

c- Durant la réaction (R), le métal zinc se corrode.

4) A l’aide du document « Clou en fer entouré par une bande de zinc », recopier les phrases suivantes sur la copie en choisissant les bons termes parmi ceux entre parenthèses :

« A la surface du clou en fer, il y a (oxydation / réduction) (de l’eau / du dioxygène) ».

« A la surface de la bande de zinc, il y a (oxydation / réduction) (du métal zinc / des ions hydroxyde) ».

5) Expliquer la coloration rose au niveau du clou de fer.

Quelle espèce chimique est responsable de la coloration blanche au niveau de la bande de zinc ?

6) D’après l’expérience, conseilleriez-vous au particulier d’utiliser les attaches en fer ou celles en PVC ?

Justifier.

## B

Maison container

Depuis la construction du quartier « Container City » en 2000 à Londres (63 départements composés à partir de 128 containers maritimes), la construction de maisons containers est très répandue : Pays Bas, New York, France…sous forme de maisons individuelles, appartements privés, logements étudiants, bureaux,…

Container City in East London

Les avantages sont nombreux : ces maisons se montent très facilement et très rapidement, elles sont économiques et peuvent être mises facilement en conformité avec les exigences des normes BBB (économies d’énergie), elles sont bioclimatiques car orientables, sont étanches, écologiques (recyclage des containers maritimes), sont évolutives (possibilité d’ajouter des pièces), elles sont enfin transportables d’une région à une autre en cas de déménagement.

On se propose d’effectuer :

A : une étude thermique de l’isolation d’un « container standard ».

B : une étude acoustique d’un logement container.

C : une étude électrochimique concernant la protection contre la corrosion de l’acier avec lequel les containers sont fabriqués.

Les trois parties A, B et C sont indépendantes.

Les résultats des calculs seront donnés avec un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Dimensions du container :

Longueur : L = 12,01 m

largeur : ℓ = 2,33 m

hauteur h = 3,00 m

Thermique (A)

Données :

Ouvertures :

Deux portes en bois dont la surface est pour chacune SP = 2,40 m2.

Une baie vitrée en double vitrage de longueur LV = 6,50 m et de hauteur hV = 1,20 m.

Une fenêtre également en double vitrage de surface SF = 1,40 m2.

Isolation des murs (structure en acier) :

Du côté intérieur, par des plaques de liège d’épaisseur eliège = 1,20 cm fixée sur l’acier.

Du côté extérieur, par de la laine de verre d’épaisseur eLV = 20,0 cm, maintenue grâce à une ossature en bois. Un bardage en bois à l’aide de lattes vernies d’épaisseur ebois = 1,20 cm, placées transversalement contre l’isolant qui au préalable été imperméabilisé.

Container maritime de 40 pieds

Isolation des murs par l’extérieur

Bardage en bois

Isolation du toit

Côté extérieur, par de la laine) de verre d’épaisseur eLVT recouverte d’une tôle d’acier.

Côté intérieur, par les mêmes plaques de liège que pour les murs.

Constitution du sol

Plancher en bois d’épaisseur ebois = 1,20 cm, sous lequel on a introduit une épaisseur ecel = 20,0 cm de ouate de cellulose.

Résistances thermiques surfaciques superficielles intérieure et extérieure du container respectivement rsi = 0,130 m2.K.W-1 et rse = 0,0400 m2.K.W-1.

Températures de l’air

Dans le logement du côté intérieur : θi = 20,0°C.

Du côté extérieur : θe = - 2,00°C.

Conductivités thermiques des matériaux λ :

| Matériau | liège | laine de verre | bois | cellulose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| λ (W.m-1.K-1) | 0,043 | 0,040 | 0,065 | 0,039 |

Choix du type d’isolation

Le container maritime est en acier.

Le propriétaire hésite entre une isolation par l’extérieur ou une isolation par l’intérieur.

1) Donner un avantage et un inconvénient que présente chaque type d’isolation.

Le propriétaire du logement a choisi une isolation mixte : côté intérieur par des plaques de liège et côté extérieur par de la laine de verre et du bois.

2) a- Citer les trois modes de transfert thermique.

b- Quel est le mode de transfert observé dans les fluides ?

c- Quel est le mode de transfert thermique qui se fait sans déplacement global de matière ?

Détermination des résistances et des flux thermiques surfaciques

Vu la faible résistance thermique de l’acier, on négligera les composants métalliques (structure du container et tôles du toit) dans les calculs de résistance thermique surfacique des différentes parois.

Murs, hors vitrage :

3) a- Donner l’expression littérale et calculer la résistance thermique surfacique rm des parois verticales (murs hors vitrage).

b- Exprimer puis calculer le flux thermique surfacique φm à travers les parois verticales.

c- Calculer la surface des parois verticales.

d- Déterminer le flux des déperditions thermiques Φm à travers ces parois verticales.

Toit :

Les normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) imposent pour isolation du toit du container une résistance thermique surfacique rT = 11,4 m2.K.W-1.

4) a- Calculer l’épaisseur de laine de verre eLV.

b- Calculer le flux thermique surfacique φT et celui des déperditions thermiques ΦT à travers le toit.

Sol :

5) a- Montrer que la résistance thermique surfacique de sol est rsol = 5,48 m2.K.W-1.

b- Calculer le flux des déperditions thermiques Φsol à travers le sol.

Vitrages :

Le flux thermique surfacique à travers la baie vitrée et la fenêtre du logement container est φV = 38,0 W.m-2.

6) Calculer le flux des déperditions thermiques ΦV à travers les vitrages.

Bilan thermique du logement container

7) Montrer que le flux total des déperditions thermiques à travers le logement container est Φ = 816 W.

8) Quelle est l’énergie thermique E (en kWh) perdue à travers le container isolé pendant 30 jours d’hiver ?

Le prix du kWh est de 0,140 €.

9) Calculer le coût du chauffage pour compenser ces pertes et maintenir la température à 20°C pendant ces 30 jours d’hiver.

Un problème important qu’il faut résoudre lorsqu’on utilise les containers maritimes en acier est celui des ponts thermiques.

10) Définir un pont thermique et expliquer pourquoi la structure métallique est propice à l’apparition de ponts thermiques.

Comment le problème a-t-il été résolu dans le cas du container ?

Acoustique

Données :

P0 = 2,00.10-5 Pa

k = 0,16 s.m-1

Isolement brut Db du local

On mesure les niveaux de pression acoustique des bruits extérieurs Lex et les niveaux de pression acoustique Lin pour différentes bandes d’octaves.

On obtient le tableau :

| Fréquence médiane de la bande d’octave (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’émission extérieur Lex (dB) | 75,8 | 73,0 | 77,5 | 74,3 | 70,2 | 68,4 |
| Niveau de réception à l’intérieur Lin (dB) | 45,6 | 42,3 | 41,6 | 44,2 | 39,8 | 37,1 |

1) Donner le nom de l’appareil qui permet de mesurer les niveaux acoustiques.

2) Montrer que le niveau global de pression Lg peut se calculer à partir de la relation

où i = 1, 2, 3,..6

3) Montrer que le niveau sonore global des bruits extérieurs vaut Lgex = 89,3 dB.

Le niveau sonore global des bruits à l’intérieur du logement est Lgin = 57,8 dB.

4) Déterminer l’isolement brut Db.

Temps de réverbération dans le local

Les coefficients d’absorption des différents matériaux à l’intérieur du local sont représentés par ai.

5) Compléter le tableau suivant :

| Matériau i | Surface Si (m2) | Coefficient ai | Aire équivalente Ai (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Paroi verticales (liège) et plafond |  | 0,42 |  |
| Sol (bois) et portes | 32,8 | 0,12 |  |
| Baie vitrée et fenêtre | 9,2 | 0,18 | 1,7 |

6) Calculer l’aire d’absorption équivalente A du logement.

7) Définir la durée de réverbération acoustique dans un local Tr.

8) Montrer que Tr = 0,28 s.

9) Le temps de réverbération du logement est-il le même pour un logement vide et pour un logement meublé ?

Justifier la réponse.

Oxydoréduction

Le container maritime est en acier (alliage de fer et de carbone) qui peut être corrodé.

Pour le protéger on choisit de relier le container à un métal plus réducteur que lui : le zinc.

Données :

| Couple Redox | Fe2+/Fe | Zn2+/Zn | O2/H2O |
| --- | --- | --- | --- |
| Potentiel standard d’oxydoréduction E0 (V) | - 0,44 | - 0,76 | + 1,23 |

Problème de corrosion du container

1) En utilisant les couples relatifs au fer et au dioxygène :

a- expliquer pourquoi le fer est corrodé.

b- Ecrire les demi-réactions électroniques et la relation globale correspondant à la corrosion du fer par le dioxygène en milieu acide.

2) Quel nom courant donne-t-on au mélange d’oxydes de fer formé par la corrosion du fer ?

Protection du container contre la corrosion

Le container est protégé suivant le montage modélisé ci-dessous.

3) Ecrire la demi-équation électronique qui se produit sur l’électrode de zinc et celle qui se produit sur le container.

Quel élément du dispositif est oxydé ?

Lequel est réduit.

4) Indiquer sur le schéma :

- le sens de circulation des électrons (e-),

- le sens conventionnel du courant (I),

- les pôles (+ et -),

- les électrodes (anode et cathode).

5) Quel nom donne-t-on à ce type de protection ?

Pourquoi la qualifie-t-on ainsi ?

6) Citer deux autres modes de protection des métaux contre la corrosion.

## EB

Autour des eaux usées

On s’intéresse à quelques aspects du traitement et de la gestion des eaux usées.

Le sujet est constitué de trois parties indépendantes qui peuvent être traitées dans n’importe quel ordre.

Dans une première partie, on étudie l’impact acoustique nocturne d’une station d’épuration sur son voisinage.

Dans une deuxième partie on aborde le fonctionnement d’un bassin d’orage.

Dans la troisième partie, on s’intéresse à un procédé de désodorisation des gaz dit « d’épuration ».

- 1 -

Impact acoustique d’une station d’épuration

Acoustique

En effet, une station d’épuration fonctionnant 24 heures sur 24, il est important d’évaluer son impact sonore sur l’environnement.

De tous les systèmes en fonctionnement dans une telle installation, il est communément admis que les surpresseurs sont les principaux responsables des nuisances sonores. Ils sont localisés au point S.

La station d’épuration se situe dans une zone industrielle. Seule une habitation située en R peut être impactée par le bruit de la station.

Afin de quantifier ces nuisances sonores, un technicien a effectué des relevés du niveau de bruit aux points P1, P2 et P3.

Les nuisances sonores d’une station d’épuration sont réglementés par la norme d’émergence spectrale (Arrêté du 23 / 01 / 1997) :

• Norme d’émergence spectrale

L’émergence spectrale est définie par la différence entre :

- le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause,

- et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs.

Ces émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée.

| Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’établissement). | Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures |  |
| --- | --- | --- |
|  | sauf le dimanche et jours fériés. | ainsi que le dimanche et jours fériés. |
| > 35 dB(A) ≤ 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
| > 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |

On rappelle que le bruit nocturne généré par la station est essentiellement dû à ses surpresseurs.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du bruit résiduel (c’est-à-dire sans les surpresseurs) en dB retenu aux trois emplacements.

Seul le niveau global est pondéré en dB(A).

• Caractéristiques du bruit résiduel nocturne

|  | Niveau de bruit résiduel par bande d’octave en période nocturne (dB) |  |  |  |  |  |  | Niveau global en dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquences centrales des bandes d’octave (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |  |
| Point P1 | 46,0 | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 36,0 | 27,0 | 17,0 | 40,7 |
| Point P2 | 42,0 | 41,0 | 46,0 | 45,0 | 37,0 | 29,0 | 21,0 | 44,3 |
| Point P3 | 41,0 | 40,0 | 45,0 | 43,0 | 36,0 | 29,0 | 20,0 | 42,9 |

1) a- Pourquoi pondère-t-on les niveaux acoustiques en dB(A) ?

• Pondérations en dB(A) pour les différentes bandes d’octave

| Fréquences centrales des bandes d’octave Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pondération en dB(A) | - 26,2 | - 16,1 | - 8,6 | - 3,2 | 0 | 1,2 | 1,0 |

b- En calculant le niveau pondéré pour chaque bande d’octave au point P1, remplir entièrement le tableau suivant :

| Fréquence centrale des bandes d’octaves (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau sonore au point P1 (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pondération en dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau sonore pondéré en dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |

c- Montrer par le calcul que le niveau du bruit global est bien environ égal à 41 dB(A).

• Niveaux de bruit de la station d’épuration

(Phases Marche / Arrêt en période nocturne)

| Repérage | Niveau de bruit ambiant global en dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Equipements en fonctionnement | Equipements à l’arrêt |
| P1 P2 P3 | 47 48 48 | 41 45 43 |

2) a- Calculer les émergences aux trois points étudiés et remplir le tableau suivant :

| Repérage | Niveau de bruit ambiant global en dB(A) |  | Emergence Bruit engendré par les équipements de la station |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equipements en fonctionnement | Equipements à l’arrêt |  |
| P1 P2 P3 | 47 48 48 | 41 45 43 |  |

b- La station d’épuration respecte-t-elle les normes établies en période nocturne pour chacun des trois points ? Justifier.

L’emplacement des surpresseurs noté S est situé à 50 m du point P1.

Le riverain, noté R, est à 10 m de P1.

Les points S, P1 et R sont alignés.

c- Déterminer le niveau sonore Ltotal (R) chez le riverain si Ltotal (P1) = 47 dB(A).

Données :

Ltotal(M) : niveau sonore global en dB(A) à la distance rM de la source sonore

Ltotal(N) : niveau sonore global en dB(A) à la distance rN de la source sonore

Le niveau résiduel au niveau du riverain est de 39 dB.

d- Le niveau sonore est-il conforme aux normes établies ?

- 2 –

Etude d’un bassin d’épuration

Mécanique des fluides

En cas de fortes pluies, le réseau d’eaux usées risque la saturation et les collecteurs des stations d’épuration un  débordement.

Afin d’éviter des déversements d’eaux non traitées dans les rivières, il est parfois construit un réseau de bassins d’orage dont la fonction est de stocker ces eaux usées excédentaires le temps nécessaire à leur traitement par la station d’épuration.

De tels bassins se trouvent aussi bien en environnement urbain que le long des grands axes de communication.

En voici l’un d’entre eux :

• Exemple de bassin d’orage

• Dimensions intérieures du bassin d’orage auquel on s’intéresse

Ce bassin est alimenté par une galerie cylindrique de 315 m de long et de 2,20 m de diamètre.

1) Montrer que le volume de stockage du bassin d’orage est de 12000 m3.

Le bassin d’orage est vidangé par pompage.

Le système de pompage a un débit de 300 L.s-1.

2) a- Calculer le temps de vidange du bassin.

La canalisation de vidange a une section de s = 0,38 m2.

b- Vérifier que la vitesse v de l’eau dans la canalisation est d’environ 0,79 m.s-1.

Dans un document technique, un ingénieur écrit que le fond du bassin d’orage est étudié pour supporter « treize tonnes d’eau par mètre cube » maximum (sans tenir compte de la pression atmosphérique).

On suppose que le bassin est entièrement rempli.

Données :

Accélération de la pesanteur : g = 9,8 m.s-2

Masse volumique des eaux pluviales : ρ = 1000 kg.m-3

3) a- Expliciter en termes de pression ce qu’a voulu dire cet ingénieur.

b- Calculer la pression due à l’eau au fond du bassin, sans tenir compte de l’indication de l’ingénieur.

c- Montrer que le fond du bassin supporte la pression de l’eau explicitée en 3) a.

- 3 -

Désodorisation des gaz d’épuration

Les premières phases du traitement des eaux d’épuration sont généralement confinées dans des bâtiments afin d’éviter tout problème de nuisance.

Les dégagements gazeux nauséabonds sont ainsi collectés et lavés dans des tours de lavage :

• Tours de lavage

Solution aqueuse

Un des principaux gaz nauséabonds est l’ammoniac de formule NH3.

On rappelle que c’est une base pouvant capter un proton H+ pour donner l’ion ammonium.

Ce gaz est neutralisé dans la tour 1 par réaction acide-base avec la solution aqueuse d’acide sulfurique composée des ions .                     .

1) Donner la formule des ions ammonium.

2) Ecrire l’équation de la réaction acido-basique associée à la transformation chimique de l’ammoniac avec la solution d’acide sulfurique.

Le débit massique d’ammoniac entrant dans la tour 1 est de 1,0 kg.h-1.

3) a- Calculer la quantité de matière d’ammoniac qui passe par la tour 1 en 8 heures de fonctionnement de la station.

Pour neutraliser deux moles d’ammoniac, il faut une mole d’acide sulfurique noté H2SO4.

b- Montrer que la masse d’acide sulfurique nécessaire pour neutraliser tout l’ammoniac est environ égale à 23 kg.

On maintient le pH de 11 dans une des tours et un pH de 3 dans l’autre tour.

c- Attribuer, en le justifiant, le pH correspondant à chaque tour.

Oxydoréduction

La solution de javel est une solution d’hypochlorite de sodium : (Na+, ClO-)aq.

L’ion hypochlorite ClO- permet entre autres d’éliminer par réaction d’oxydo-réduction le sulfure d’hydrogène H2S à l’odeur très caractéristique d’œuf pourri, sous forme d’ion sulfure S2- dans la tour 2.

Données :

Demi-équations électroniques :

4) a-Pourquoi le sulfure d’hydrogène H2S (diacide) est-il sous la forme S2- dans la tour 2 ?

b- Qu’est-ce qu’une oxydation ?

c- Identifier parmi les ions ClO- et S2-, ceux qui subissent une réduction.

d- Donner l’équation de réaction associée à la transformation chimique de l’ion hypochlorite ClO- sur l’ion S2-.

## EEC

Aménagement d’une salle polyvalente

La salle polyvalente d’une commune doit être rénovée : elle devra servir de salle des fêtes, de salle de sport pour l’école attenante et de salle de conférence.

Plusieurs réalisations sont à l’étude :

- La rénovation de la façade vitrée de la salle avec des objectifs d’économies et d’amélioration de l’éclairage intérieur.

- La salle devra répondre à certaines contraintes pour le confort acoustique des usagers et des riverains.

- La pose d’un revêtement de sol en Taraflex pour conforter la salle dans son rôle multifonctionnel.

Le sujet est donc constitué de trois parties indépendantes : A, B et C.

- A -

Confort thermique et éclairage de la salle

Thermique

Projet de rénovation de la façade

La façade vitrée de la salle actuellement en bois et simple vitrage sera remplacée par une façade vitrée moderne en PVC et double vitrage.

• Schéma de la nouvelle façade

Données générales :

Hauteur de la salle : H = 3,6 m

Longueur de la salle : L = 25,0 m

Conductivités thermiques du verre et de l’argon :

λverre = 1,150 W.m-1.K-1 et λargon = 0,017 W.m-1.K-1

résistances thermiques surfaciques superficielles interne et externe :

rsi = 0,060 m2.K.W-1 et rse = 0,110 m2.K.W-1

Données concernant la salle :

La surface vitrée de la nouvelle façade occupera deux tiers de la hauteur totale.

Il s’agit d’un double vitrage 4 - 16 - 4, constitué de deux couches de verre d’épaisseur ev = 4,0 mm séparée par une couche d’argon d’épaisseur eargon = 16,0 mm.

Coefficients de transmission thermique surfaciques :

- partie en PVC de la nouvelle façade : UPVC = 1,4 W.m-2.K-1

- ancienne façade : UANC = 2,5 W.m-2.K-1

1) Calculer l’aire SV de surface vitrée de la nouvelle façade.

2) a- Donner l’expression littérale de la résistance thermique surfacique rv du double vitrage.

b- Calculer rv.

3) Déterminer la valeur du coefficient de transmission surfacique Uv du double vitrage.

4) Calculer le flux thermique Φv à travers la surface vitrée de la nouvelle façade si l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur de la salle est Δθ = 20°C.

5) Montrer que le flux thermique total ΦPVC à travers la partie inférieure de la nouvelle façade vaut 0,84 kW.

6) En déduire le flux thermique total Φ à travers la nouvelle façade.

7) a- Comparer ce flux thermique avec le flux thermique ΦANC à travers l’ancienne façade.

b- Quelle économie de chauffage, exprimée en pourcentage, la nouvelle façade permettra-t-elle de réaliser ?

Photométrie

Eclairage de la salle

La surface vitrée de la nouvelle façade améliorera l’éclairage diurne de la salle, mais il faut prévoir un nouvel éclairage pour son installation nocturne.

Pour remplacer les anciens luminaires dont l’efficacité lumineuse set jugée insuffisante, on prévoit d’installer des tubes fluorescents dont les caractéristiques sont les suivantes.

Données :

Flux lumineux émis par un tube fluorescent : F = 5000 lm

Puissance électrique d’un tube fluorescent : P = 58 W

Angle solide dans lequel émet un tube fluorescent : Ω = π sr

hauteur sous plafond à laquelle les tubes fluorescents seront installés : h

hauteur de la table : h’ = 0,80 m

La table est éclairée par un seul tube fluorescent.

1) Calculer l’efficacité lumineuse k, d’un tube fluorescent.

On assimilera les tubes fluorescents à des sources ponctuelles.

2) A quelle distance h du plafond doit être accroché un tube fluorescent pour avoir un éclairement E = 250 lx, au centre d’une table placée sous le tube ?

- B -

Acoustique de la salle

Acoustique

Données :

Seuil d’audibilité à 1000 Hz : I0 = 1,0.10-2 W.m-2

On admettra qu’en extérieur, le niveau d’intensité sonore mesuré en un point diminue de 6 dB, lorsqu’on multiplie par deux la distance entre ce point et la source sonore.

De nuit, un bruit est considéré comme gênant pour le repos des personnes à partir d’un niveau d’intensité sonore de 40 dB.

Limitation du niveau sonore

Il est prévu d’installer au sein de la salle un capteur de niveau sonore qui, lorsqu’il capte un niveau d’intensité sonore supérieur à Nmax = 89 dB, coupe l’alimentation électrique d’une partie de la salle.

Ce capteur sera à la distance d = 20 m de haut-parleurs qu’on assimilera à une source sonore ponctuelle émettant des ondes sonores dans toutes les directions (on ne tiendra pas compte de la réverbération de la salle).

1) a- Calculer l’intensité sonore maximale Imax que tolère le capteur.

b- En déduire la puissance acoustique maximale Pmax des haut-parleurs.

Isolation phonique de la salle

Lors d’une soirée festive, on a mesuré à l’extérieur de la salle, un niveau d’intensité sonore moyen Nmoy = 75 dB, à 1,0 m de la façade à rénover.

Les fenêtres des riverains les plus proches sont situées à 30 m de la façade de la salle.

2) a- Ces riverains risquent-ils d’être importunés par les bruits de la salle ? Justifier.

Outre une amélioration d’un point de vue thermique, la nouvelle façade vitrée offrira un meilleur confort acoustique.

Son coefficient d’atténuation phonique est R = 35 dB.

Supposons que le niveau d’intensité sonore à l’intérieur de la salle atteigne au cours de la soirée une valeur juste inférieure à Nmax = 89 dB.

b- Calculer le niveau d’intensité sonore Next à l’extérieur de l’autre côté de la façade vitrée.

c- Le confort acoustique des riverains sera-t-il amélioré après rénovation de la façade ? Justifier.

Correction acoustique de la salle

En remplaçant le parquet actuel par du Taraflex, on cherche à réduire notablement la durée de réverbération de la salle afin qu’elle puisse faire office de salle de conférence.

Données :

Volume de la salle : V = 1080 m3

Surface au sol de la salle : S = 300 m2

Durée de réverbération de la salle avant travaux : T0 = 1,6 s

Coefficients d’absorption du parquet et du Taraflex respectivement : αP = 0,12 et  αT = 0,55

Dans une salle de conférence, on recommande une durée de réverbération inférieure à 0,8 s

3) a- Pourquoi recommande-t-on des durées de réverbération courtes dans les salles de conférence ?

b- A l’aide de la loi de sabine, calculer l’aire de la surface d’absorption équivalente A0 avant remplacement du parquet.

c- Donner l’expression de l’aire de la surface d’absorption équivalente A1 après remplacement du parquet par le Taraflex, en fonction de A0, αP, αT et S.

d- Déterminer la valeur de l’aire d’absorption équivalente A1. Commenter.

e- La salle pourra-t-elle être utilisée comme salle de conférence après changement du revêtement ?

- C –

Le revêtement en Taraflex

Chimie organique

• Chlorure d’hydrogène

H 331 : toxique par inhalation

H 314 : provoque de graves brulures de la peau et des lésions oculaires graves

Données :

Dans une molécule organique, l’atome de chlore établit une liaison covalente

Produit ionique de l’eau dans les conditions de l’exercice : Ke = 1,0.10-14

Le revêtement

Le revêtement de sol de la salle sera remplacé par un revêtement en Taraflex.

Le Taraflex est principalement constitué de polychlorure de vinyle, une matière plastique mieux connue sous l’acronyme de PVC, polyvinyl chloride.

Le polychlorure de vinyle est synthétisé industriellement à partir du chloroéthène de formule brute C2H3Cl.

La molécule de polychlorure de vinyle est un polymère.

1) a- Qu’est-ce qu’un polymère ?

b- Ecrire la formule semi-développée de la molécule de chloroéthène, sachant que cette molécule comporte une double liaison entre deux atomes de carbone.

c- Ecrire l’équation de la réaction chimique correspondant à la synthèse du polychlorure de vinyle à partir du chloroéthène pour un degré de polymérisation moyen n = 1000.

d- Quel nom donne-t-on à cette réaction chimique ?

La combustion

La combustion complète du chloroéthène dans le dioxygène de l’air produit du dioxyde de carbone et du chlorure d’hydrogène gazeux.

2) a- Ecrire l’équation de la réaction de combustion complète du chloroéthène.

b- En déduire l’équation bilan équilibrée de la combustion complète du PVC précédemment étudié.

c- Quels sont les risques liés aux émanations de chlorure d’hydrogène ?

Solution aqueuse

Entretien du revêtement

Si le revêtement est très sale, son nettoyage s’effectue par une brosse mécanique alimentée par un détergent à base d’hydroxyde de sodium NaOH.

Ce détergent est commercialisé dans des bidons de 5,0 L sous forme d’une solution concentrée et corrosive.

Le technicien responsable du nettoyage doit d’abord effectuer une dilution au centième pour préparer un volume V1 = 10 L de la solution diluée nécessaire à l’utilisation de la brosse.

1) Quelles précautions doit prendre le technicien pour manipuler la solution commerciale ?

2) Quel volume V0 de solution commerciale le technicien devra-t-il prélever pour réaliser cette dilution ?

Le pH de la solution commerciale vaut 13.

3) Calculer la concentration molaire volumique des ions hydroxyde HO- dans la solution commerciale.

4) En déduire la concentration molaire volumique des ions hydroxyde dans la solution diluée que doit préparer le technicien.

## SCBH

- 1 -

Rénovation d’une salle de classe

Lors de la rénovation d’un établissement scolaire, l’éclairage des salles de classe est repensé pour améliorer le confort visuel des élèves et des professeurs.

Un technicien de l’entreprise de rénovation est chargé de faire une étude préalable sur une salle de classe pour identifier les principaux paramètres à prendre en compte et proposer des luminaires d’éclairage.

L’étude sera ensuite finalisée par un cabinet conseil spécialisé.

Photométrie

Données concernant la salle de classe parallélépipédique

Longueur : L = 9,75 m

largeur : l = 6,60 m

hauteur : h = 2,80 m

hauteur du plan utile de travail, par rapport au sol : hu = 0,85 m (hauteur des tables de travail élèves)

Le plafond et les murs seront blanc mat, le sol et les tables de travail de couleur foncée.

L’étude comporte plusieurs étapes :

- Déterminer l’éclairement nécessaire des tables de travail compte tenu de l’usage du local.

- Déterminer quelques caractéristiques du local compte tenu de la hauteur des tables de travail et de la couleur des murs, sol et plafond.

- Calculer le flux lumineux nécessaire.

- En déduire le nombre de luminaires.

Les autres questions portent sur le choix des luminaires et l’éclairement du bureau du professeur.

Eclairement nécessaire

On suppose que le flux lumineux reçu est uniforme.

• Eclairement moyen recommandé pour les locaux professionnels

| Secteur | Activité type | IRC | Tc (K) | Eclairement moyen (lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enseignement | Salle de classe Tableau Dessin d’art Dessin industriel Bureau classique | 85 85 90 85 85 | 3000 - 4000 3000 - 4000 3000 - 4000 3000 - 4000 4000 | 500 600 625 950 500 |
| Bureaux | Bureau paysager Dessin technique Salle de conférence Informatique Alimentation | 85 90 80 85 80-90 | 4000 4000 - 5000 3000 - 4000 4000 3000 - 4000 | 750 950 300 20 - 500 500 |
| Magasins (vente) | Epicerie fine Boulangerie Boucherie, charcuterie Textile, maroquinerie Horlogerie, bijouterie Fleuriste Coiffeur, salon de beauté Hall de réception | 80 - 90 80 - 90 90 - 100 90 - 100 90 - 100 90 - 100 90 - 100 80 | 3000 - 4000 2700 - 3000 4000 - 6500 5000 - 6500 4000 - 5000 4000 - 5000 4000 - 5000 3000 | 300 - 500 300 500 - 800 500 - 800 500 - 800 500 500 - 750 300 |
| Hôtellerie | Comptoir Salle à manger Cuisine Chambres et annexes Cafétéria, salons Circulation | 80 85 - 90 85 - 90 85 85 80 | 3000 3000 4000 3000 3000 3000 | 500 300 500 300 200 - 300 150 |
| Santé | Salle de soins Laboratoire Chambre de malade Services médicaux Salle d’opération Champ opératoire Salle de repos | 85 90 85 90 95 > 95 90 | 4000 5000 3000 - 4000 4000 5000 - 6500 spécifique 4000 | 300 500 50 - 300 300 - 750 1500 2000 et plus 1000 |

1) A l’aide du document précédent, déterminer l’éclairement moyen en lux recommandé pour la salle de classe.

Quelques caractéristiques du local

Pour un éclairagiste, un local est caractérisé par la capacité des parois à diffuser la lumière émise par un luminaire. Cette caractéristique se nomme l’utilance.

L’utilance est déterminée, par lecture dans une table, à partir de « l’indice » du local, K, dépendant de ses dimensions et du coefficient de diffusion de l’ensemble des parois.

En effet, des parois claires diffuseront davantage la lumière reçue que des parois sombres.

• Indice K d’un local déterminé à partir de ses dimensions

• Coefficient de diffusion des parois et du plan utile

| Paroi | Très clair | Clair | Moyen | Sombre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plafond | 80% | 70% | 50% | 30% |
| Murs | 70% | 50% | 30% | 10% |
| Plan utile | 30% | 30% | 10% | 10% |

• Facteur de réflexion

Le facteur de réflexion est déterminé à partir des premiers chiffres des coefficients de diffusion des parois et du plan utile.

(Exemple : plafond « moyen », murs « clairs » et plan utile « sombre » : facteur de réflexion = 551)

• Utilance d’un local

|  | Facteurs de réflexion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice du local | 873 | 871 | 773 | 771 | 753 | 751 | 731 | 711 | 551 | 531 | 511 |
| 0,60 | 88 | 81 | 87 | 81 | 78 | 74 | 70 | 67 | 74 | 70 | 67 |
| 0,80 | 95 | 87 | 94 | 86 | 85 | 80 | 76 | 73 | 79 | 75 | 73 |
| 1,00 | 102 | 91 | 99 | 90 | 91 | 86 | 81 | 78 | 84 | 81 | 78 |
| 1,25 | 107 | 95 | 104 | 94 | 96 | 91 | 86 | 83 | 88 | 85 | 82 |
| 1,50 | 110 | 97 | 108 | 96 | 100 | 95 | 89 | 86 | 91 | 88 | 86 |
| 2,00 | 116 | 101 | 113 | 100 | 107 | 100 | 94 | 93 | 95 | 93 | 91 |
| 2,50 | 119 | 103 | 116 | 102 | 111 | 105 | 98 | 96 | 98 | 96 | 95 |
| 3,00 | 122 | 105 | 118 | 104 | 114 | 107 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 |
| 4,00 | 125 | 106 | 121 | 105 | 118 | 110 | 103 | 102 | 102 | 101 | 100 |
| 5,00 | 126 | 107 | 122 | 106 | 120 | 112 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 |

2) En utilisant les documents et le formulaire précédents :

a- Calculer l’indice K du local.

b- Déterminer le facteur de réflexion à partir des coefficients de diffusion des parois.

c- Déterminer ensuite l’utilance, par lecture dans la table.

Préciser l’unité de chacune de ces grandeurs.

Calcul du flux lumineux

• Flux lumineux nécessaire à l’éclairage d’un local

(Le flux est obtenu en lumen avec l’éclairement en lux et les dimensions en mètre)

Le flux lumineux est calculé à partir des dimensions et de l’utilance du local, de l’éclairement préconisé et du rendement vers le bas des luminaires supposés directement fixés au plafond.

Le rendement des luminaires prend en compte notamment l’absorption par le verre luminaire et sa directivité.

Pour une étude préalable, on supposera ce rendement η égal à 0,75.

3) Déterminer le flux lumineux nécessaire à l’éclairage de cette salle de classe.

Nombre de luminaires

Vous envisagez d’utiliser des luminaires à LED choisis parmi les deux proposés :

•Luminaires à LED

| Code | Référence | Puissance⃰ (W) | Flux lumineux sortant⃰ (lm) | Température de fonctionnement (°C) | Masse (kg) (hors driver) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3000K   IRC (Ra) > 80

| 137642 A000 | LED/P 600 60 W/830 | 53 | 3500 | 0 à +35 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4000K   IRC (Ra) > 80

| 137652 A000 | LED/P 600 60 W/830 | 53 | 3500 | 0 à +35 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

⃰Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution

4) Déterminer :

a- Le nombre de luminaires nécessaires à l’éclairage d’une salle de classe.

b- L’énergie en kWh qui serait consommée en une année scolaire sachant que l’éclairage sera utilisé en moyenne 4 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 36 semaines.

c- Le coût annuel de cette consommation énergétique (prix du kWh hors abonnement : 0,1467 €).

Choix des luminaires

•Spectre d’un luminaire à LED à lumière blanche

Abscisses : longueur d’onde en nanomètres (nm)

Ordonnées : émission relative

•Spectre d’un luminaire à LED à lampe à incandescence

5) Pourquoi n’utilise-t-on plus désormais de luminaire à lampes à incandescence (la réponse doit être argumentée).

Eclairage du bureau du professeur

Le bureau du professeur destiné à des travaux de traitement de texte nécessite un éclairement complémentaire, indépendant de celui de la salle de classe.

Il est produit par une lampe, L, placée à la verticale de la zone de travail, à une hauteur hb de 1,00 m.

L’éclairement Eo, au point O, doit être de 650 lx.

Données :

Angle solide du cône de demi-angle au sommet α : Ω = 2π (1-cos α)

α en degrés (°) ou en radian (rad)

Ω en stéradian (sr)

6) a- Déterminer l’intensité lumineuse I de la source permettant d’avoir le flux lumineux souhaité au point O.

• Caractéristiques des lampes

| Caractéristiques | Lampe LED | Lampe halogène |
| --- | --- | --- |
| Puissance (W) | 9 | 50 |
| Flux lumineux (lm) | 600 | 800 |
| Durée de vie (h) | 15000 | 6000 |
| Coût (€) | 20 | 2 |

b- Quelle lampe choisirez-vous ? (La réponse sera argumentée).

- 2 -

Levage d’une charge par une grue

La structure d’un immeuble à ossature en bois est constituée de montants et de traverses sur lesquels seront fixés des panneaux.

L’épaisseur des cloisons est déterminée en fonction des contraintes mécaniques de résistance mais aussi des choix du client en termes d’isolation.

Lorsque la structure est terminée, on passe à l’assemblage des panneaux préfabriqués.

Ils peuvent être positionnés avec précision grâce à un engin de levage.

Dans le cas d’un immeuble à plusieurs étages, cet engin est souvent une grue à tour qui permet de lever les charges au moyen d’un système de palan.

Cet exercice propose une étude mécanique du levage d’un panneau de masse M = 650 kg.

Mécanique

Donnée :

Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m.s-2

Le panneau de bois, relié au câble de la grue, est initialement maintenu immobile au sol.

A la date t = 0, la grue soulève la charge en exerçant une force notée.

Le mouvement du centre de gravité G du panneau est étudié selon l’axe Oz dans le référentiel terrestre en supposant les frottements négligeables.

La flèche de la grue est située à une hauteur de 25 m.

• Evolution de la vitesse du centre de gravité G en fonction du temps

L’évolution de la vitesse se décompose en trois temps :

- Une phase au cours de laquelle la vitesse est croissante.

- Une phase à vitesse constante.

- Une phase pendant laquelle la vitesse décroit.

En t = 0, le centre de gravité est en O.

1) Effectuer un bilan des forces qui s’exercent sur le panneau lors de son ascension et les représenter sur le schéma ci-contre :

2)

• Mouvement de translation (données)

Δz = zfinal – zinitial : distance parcourue pendant la durée Δt = tfinal – tinitial

a : accélération subie

vinitiale : vitesse initiale à l’instant t1

Δz : distance parcourue pendant une durée Δt :

Pour chacune des phases, déterminer graphiquement la valeur de l’accélération, la nature du mouvement et la distance parcourue par le centre de gravité.

Rassembler les résultats dans le tableau ci-dessous :

|  | Vitesse de levage… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phase 1 …croît | Phase 2 …constante | Phase 3 …décroit |
| Δt (s) |  |  |  |
| Accélération (m.s-2) |  |  |  |
| Nature du mouvement |  |  |  |
| Distance parcourue (m) |  |  |  |

3) Déduire de l’étude précédente la hauteur h de levage du panneau.

## TP

Plateforme pétrolière sur site d’exploitation

Une plateforme pétrolière est généralement composée d’une partie utile en surface (appelée topside) constituée de modules préfabriqués et d’une structure porteuse constituée de colonnes en béton qui sont exposées à des conditions climatiques extrêmes.

Ces structures nécessitent de grandes quantités de matériaux qui sont, durant l’exploitation de la plateforme, étroitement surveillés et qui nécessitent un recyclage important dans le cadre des chartes sur l’environnement.

Le problème est composé de trois parties indépendantes : A, B et C.

- A -

Hauteur de la plateforme sur le site d’exploitation

Une fois construite sur le site définitif, la plateforme a une hauteur totale H.

Le fond se situe à une profondeur He.

Le point le plus élevé de la partie émergée où se situent les lieux d’habitations se trouve à une hauteur Ha = 110 m par rapport à la surface de l’eau.

Mécanique des fluides

Il est possible d’estimer la valeur de la profondeur He en utilisant le principe fondamental de l’hydrostatique.

Données :

densité de l’éthanol : déthanol = 0,789

densité de l’eau pure : deau = 1,000

Accélération de la pesanteur : g = 9,81 N.kg-1

Pression atmosphérique : P0 = 1,013.105 Pa

Caractéristiques de l’eau de mer du site d’exploitation :

| Masse volumique | Salinité | Température |
| --- | --- | --- |
| ρem = 1030 kg.m-3 | S = 35,0 g.kg-1 | θ = 10,0°C |

On se propose de modéliser, en milieu liquide homogène incompressible, la relation mathématique entre la pression P en un point du milieu et sa profondeur h.

Pour se faire, on exploite un  montage expérimental avec de l’éthanol puis avec de l’eau pure.

On obtient les résultats expérimentaux suivants :

1) Proposer un protocole expérimental permettant d’accéder aux résultats expérimentaux précédents.

On précisera la liste du matériel nécessaire et on réalisera un schéma légendé du montage envisagé.

2) Expliquer pourquoi les deux courbes obtenues permettant de vérifier le principe fondamental de l’hydrostatique.

3) Identifier, parmi l’eau et l’éthanol, les liquides utilisés pour obtenir les mesures conduisant respectivement à la courbe 1 et à la courbe 2.

4) Exploiter le principe fondamental de l’hydrostatique pour déterminer la hauteur totale, H, de la plateforme pétrolière.

On précise que la pression totale exercée au plus bas de la structure est Pe = 5,56.106 Pa et que la pression à la surface de l’eau est la pression atmosphérique.

5) A l’aide du document suivant, porter un regard critique sur la méthode employée à la question 4).

• Masse volumique (kg.m-3) d’eaux à différentes pressions, températures et salinités

| P⃰ (bar) | Température (°C) |  |  |  |  | S (g.kg-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 |  |
| 0 10 100 200 500 1000 | 999,843 1000,351 1004,873 1009,790 1023,885 1045,337 | 999,702 1000,180 1004,430 1009,058 1022,364 1042,772 | 998,048 998,664 1002,739 1007,178 1019,962 1039,652 | 997,048 997,499 1001,512 1005,884 1018,479 1037,902 | 995,651 996,096 1000,062 1004,382 1016,827 1036,031 | 0 |
| 0 10 100 200 500 1000 | 1024,071 1024,552 1028,826 1033,477 1046,840 1067,280 | 1023,051 1023,507 1027,563 1031,982 1044,708 1064,296 | 1020,954 1021,393 1025,306 1029,571 1041,871 1060,866 | 1019,569 1020,003 1023,866 1028,076 1040,221 1058,023 | 1017,985 1018,414 1022,238 1026,406 1038,430 1057,023 | 30 |
| 0 10 100 200 500 1000 | 1028,106 1028,582 1032,818 1037,429 1050,678 1070,958 | 1026,952 1027,404 1031,431 1035,817 1048,451 1067,907 | 1024,763 1025,199 1029,087 1033,325 1045,547 1064,428 | 1023,343 1023,774 1027,613 1031,798 1043,871 1062,538 | 1021,729 1022,155 1025,956 1030,100 1042,057 1060,551 | 35 |

⃰P représente la pression hydrostatique, c’est-à-dire la pression due uniquement à la colonne d’eau.

(1 bar = 1,0.105 Pa)

- B -

Système de surveillance de l’ouvrage béton

Une partie de la structure a été réalisée en béton précontraint (construction en post-tension).

La post-tension consiste à disposer les câbles de précontrainte (des torons) dans des gaines incorporées au béton.

Après la prise du béton, les câbles sont tendus au moyen de vérins de manière à comprimer l’ouvrage au repos.

• Vue en coupe de l’emplacement des torons dans les structures en béton précontraint

Acoustique

Donnée :

Intensité acoustique de référence ou seuil d’audibilité : I0 = 10-12 W.m-2

Afin de surveiller l’ouvrage et de prévenir d’éventuelles rupture de torons on utilise une méthode d’auscultation non-destructive basée sur l’examen d’émissions acoustiques.

Les défaillances ou ruptures de torons génèrent, en effet, une émission acoustique de fréquence suffisamment différente de l’activité acoustique ambiante dans une structure, pour qu’il soit possible de les identifier.

Des capteurs permettent un relevé de ces émissions acoustiques.

• Capteur

• Emissions acoustiques

• Emplacement des capteurs (triangles) dans la structure.

On suppose qu’une rupture de toron a lieu dans la structure.

Le son émis par cette rupture a une fréquence f = 1000 Hz.

1) Compléter le document suivant et indiquer si ce son est audible par l’oreille humaine.

Lors de la détection d’une rupture de toron, le système de surveillance relève les fréquences et niveaux sonores de cinq signaux sonores sur le capteur A07.

Les valeurs correspondantes sont récapitulées dans le tableau suivant :

| fréquence (Hz) | f1 = 250 | f1 = 500 | f1 = 1000 | f1 = 2000 | f1 = 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau sonore (dB) | N1 = 64 | N1 = 65 | N1 = 67 | N1 = 64 | N1 = 62 |

2) Exprimer l’intensité acoustique I en fonction du niveau sonore N en dB.

3) Montrer que l’intensité acoustique globale IA07 vaut 1,48.10-5 W.m-2.

La puissance de ce son est P = 80 mW.

4) Montrer que la distance d07 entre le capteur A07 et la rupture du toron vaut environ 21 m (on suppose que l’énergie sonore se dissipe sur une surface sphérique).

En effectuant le même travail sur A09, on détermine que la distance entre le capteur A09 et la rupture de toron vaut environ d09 = 37 m.

5) Utiliser le schéma tracé (échelle non respectée) sur le document suivant pour déterminer la zone de rupture, sachant que la figure est une projection dans un plan.

On localisera cette zone en quelques mots en faisant référence aux deux sphères centrées sur A07 et A09 de rayons, respectivement, de 21 et 37 m.

On pourra aussi faire un rapide croquis.

• Réponses acoustiques enregistrées par les capteurs A07 et A05, espacés d’une distance d = 50 m

6) A partir de ces enregistrements, et puisque la rupture n’a pas lieu entre les capteurs A05 et A07, calculer la vitesse de propagation v du son dans la structure de la plateforme.

- C -

Recyclage des matériaux de l’ouvrage

Une grande partie de la structure contient une forte quantité de ferraille.

Les centres de tri récupèrent la ferraille usagée afin de la retraiter pour la transformer en profilé IPN (poutrelles de construction métallique).

Suivant le pourcentage de fer d’une ferraille, son prix de rachat varie énormément.

Si un échantillon de ferraille contient entre 50 et 92% de fer (pourcentage en masse), la ferraille est « pauvre » en fer, elle intéresse peu les industriels et ne se vend pas cher.

Au contraire, si la ferraille contient plus de 92% de fer (en masse), elle est « riche » en fer et se vend cher.

On souhaite déterminer le pourcentage de fer de la ferraille récupérée sur le site.

Pour cela on réalise un dosage dit « en retour ».

On fait réagir avec un excès connu de solution d’acide fort contenu dans une masse donnée de ferraille.

On neutralise ensuite l’acide restant, à l’aide d’une solution de base forte.

La neutralisation de l’acide permet d’accéder à sa quantité de matière restant après réaction avec le fer, puis de connaître la quantité de matière du fer qui a régi.

• Protocole

1- On pèse une masse de 1,0 g de ferraille et on l’introduit dans un erlenmeyer.

2- Sous la hotte, on introduit dans l’erlenmeyer, à l’aide d’une pipette jaugée, V = 25 mL d’un monoacide fort dont la concentration molaire volumique vaut C = 2,0 mol.L-1.

On observe un dégagement gazeux.

3- On porte le contenu de la fiole à douce ébullition en l’agitant de temps en temps.

4- On arrête le chauffage lorsque le dégagement gazeux cesse.

5- Après refroidissement, on transvase le contenu de l’erlenmeyer dans un bécher, on rince plusieurs fois l’erlenmeyer et on ajoute les eaux de rinçage au contenu du bécher.

6- On ajoute dans le bécher quelques gouttes d’indicateur coloré pHmétrique.

7- On procède à la neutralisation de l’acide présent dans le bécher avec une solution d’hydroxyde de sodium à la concentration molaire volumique vaut Cb = 1,0 mol.L-1.

8- On observe un changement de couleur du milieu lorsqu’on a versé Vb = 16 mL d’hydroxyde de sodium.

Données :

- Couples oxydant/réducteur et potentiel standard :

| Couple |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 (V) | - 0,44 | 0,00 | 0,77 | 1,23 |

- Couples acide/base de l’eau :  et

Zone de virage de quelques indicateurs colorés pHmétriques :

| Indicateur | Zone de virage |
| --- | --- |
| Vert de bromocrésol | 3,8 - 5,4 |
| Bleu de bromothymol | 6,0 - 7,6 |
| Phénolphtaléine | 8,2 - 9,8 |
| Jaune d’alizarine R | 10,0 - 12 |

- Tests d’identification de quelques ions en solution :

| Ion | Réactif utilisé | Résultat si test positif |
| --- | --- | --- |
| ion calcium | solution d’oxalate d’ammonium | précipité blanc |
| ion fer III | solution d’hydroxyde de sodium | précipité rouille |
| ion cuivre II | solution d’hydroxyde de sodium | précipité bleu |
| ion sulfate | solution de chlorure de baryum | précipité blanc |
| ion fer II | solution d’hydroxyde de sodium | précipité vert |
| ion chlorure | solution de nitrate d’argent | précipité blanc qui noircit à la lumière |

Oxydoréduction

Etude de la première réaction entre le fer et l’acide fort

L’acide fort utilisé pour réagir avec le fer est représenté par les ions oxonium, H3O+.

1) Justifier que le dégagement gazeux observé est un dégagement de dihydrogène.

2) Montrer que la quantité de matière d’acide fort introduite dans l’erlenmeyer vaut noxonium = 5,0.10-2 mol.

Solution aqueuse

Etude de la réaction de neutralisation de l’acide fort restant par l’hydroxyde de sodium

La base forte utilisée pour neutraliser l’acide fort restant après réaction avec le fer est de l’hydroxyde de sodium.

On la représente par l’ion hydroxyde HO-.

3) Ecrire l’équation bilan de la réaction mise en jeu au cours de la neutralisation de l’acide fort par l’hydroxyde de sodium.

4) Schématiser et légender le montage permettant la neutralisation de l’acide fort par l’hydroxyde de sodium en indiquant où se trouvent les solutions utilisées.

5) Proposer en argumentant son choix, un indicateur coloré adapté à cette neutralisation.

On note nrestant la quantité de matière de l’acide fort neutralisé dans cette réaction et nb la quantité de matière de base versée pour atteindre l’équivalence, c’est-à-dire la neutralisation.

6) Exprimer la relation entre nrestant et nb, puis montrer que nrestant = 1,6.10-2 mol.

On remarque que, pendant la neutralisation, il apparaît un précipité verdâtre qui disparait lors de l’agitation.

7) Indiquer, en justifiant la réponse, quelle peut être la cause de cette précipitation.

Exploitation des résultats expérimentaux

Pour exploiter complètement le protocole, il faut remonter à la quantité de matière initiale de fer nFe ayant réagi au départ.

On montre que nFe, noxonium et nrestant sont liés par la relation : nrestant = noxonium – 2 nFe.

8) L’échantillon de ferraille est-il un échantillon « riche » ou « pauvre » en fer ?

Argumenter soigneusement la réponse.

# Bilan des sujets 2015

Sujets 2015

Physique

Acoustique : 4

Calorimétrie

Mécanique : 1

Mécanique des fluides : 2

Photométrie : 3

Rayonnement

Thermique : 3

Thermodynamique de gaz parfaits

Chimie

Chimie organique : 2

Oxydoréduction : 4

Solutions aqueuses : 2

Bilan global

| BTS | ?...2015 |
| --- | --- |
| B EEC TP SCBH EB AF | …1990 …1991 …1991 …1992 …1996 …1999 |

Physique

Acoustique : 63

Calorimétrie : 19sujets et 20extraits

Mécanique : 15

Mécanique des fluides : 58

Photométrie : 29

Rayonnement : 7

Thermique : 66

Thermodynamique de gaz parfaits : 19

Chimie

Chimie organique : 68

Oxydoréduction : 45

Solutions aqueuses : 35

| Acoustique... P0=10-12W, I0=10-12W.m-2, p0=2.10-5Pa | b 2015 | eb 2015 | eec 2015 | tp 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ...physique |  |  |  |  |
| ω = 2π.f ; T = 1/f ; λ = C.T ; i = f2/f1 |  |  |  |  |
| octave (centre f0) ; ½ octaves : f0/√2-f0-f0.√2 |  |  |  |  |
| p = pmaximum.cos ω(t-x/C) ; pm = pefficace /√2 |  |  |  |  |
| onde mécanique élastique |  |  |  |  |
| η = Pa/P |  |  |  |  |
| Nw = 10log (Pa/P0) |  |  |  |  |
| Pa = P0.100,1.N |  |  |  |  |
| S = Ω.R2 ; source isotrope : Ω = 4π |  |  |  |  |
| I = Pa/S |  |  |  |  |
| I/I0 = (p/p0)2 |  |  |  |  |
| I = pe2/(ρ.C) |  |  |  |  |
| I1/I2 = (R2/R1)2 |  |  |  |  |
| Ni = 10 log (I/I0) = Np |  |  |  |  |
| I = I0.100,1.N |  |  |  |  |
| Np = 20 log (p/p0) = Ni |  |  |  |  |
| p = p0.100,05.N |  |  |  |  |
| IΔf = Ispectral.Δf ; N = Nspectral + 10 log Δf |  |  |  |  |
| dB(A) = dB + gain |  |  |  |  |
| Itotal = ΣI ; Ntotale = 10 log Σ100,1.N |  |  |  |  |
| ...bâtiment |  |  |  |  |
| A = Σαi.Si |  |  |  |  |
| Sabine : TR = 0,16V/A |  |  |  |  |
| ND = Nw + 10 log (Q/4πR2) ; Ω = 4π/Q |  |  |  |  |
| NR = Nw + 10 log (4/A) |  |  |  |  |
| N = Nw +10 log(Q/4πR2 + 4/A) (Q = 1,2,4,8) |  |  |  |  |
| refraction ; diffraction |  |  |  |  |
| τ = Itransmise/Iincidente ; r = Iréfléchie/Iincidente τ = Pt / Pi r = Pr / Pi |  |  |  |  |
| R = -10 log τ = 10 log (1/τ) |  |  |  |  |
| τ = 10 -0,1.R |  |  |  |  |
| Db = N1–N2; Db = R+10 log(A/S) = 10 log (A/τ.S) |  |  |  |  |
| ΔN=10 log(A1/A2) = 10 log (T2/T1) |  |  |  |  |
| Dn = Db + 10 log (T/0,5) |  |  |  |  |
| σ = ρ.e |  |  |  |  |
| R = a + b log (c.σ) ; a, b, c : constantes |  |  |  |  |
| loi de masse – loi de fréquence |  |  |  |  |
| fréquence critique, résonnance, ΔR |  |  |  |  |
| paroi discontinue : τ = Στi.Si/ΣSi Db = 10 log (A/ΣτiSi) = R+10 log (A/ΣSi) |  |  |  |  |

| TRANSLATION RECTILIGNE… | scbh 2015 |
| --- | --- |
| ..UNIFORME a= 0 (= v’ = x’’) v = x’ = constante x = v.t + x0 x2 – x1 = v.(t2 – t1) |  |
| ..UNIFORMEMENT VARIE a = v’ = x’’ = constante v = x’ = a.t + v0 x = ½ a.t2 + v0 t + x0 v2 – v1 = a.(t2 – t1) v22 – v21 = 2a.(x2 – x1) |  |
| ..SINUSOÏDAL x= xm.cos(ω t - φ) v = x’ = - ω.xm sin(ω t - φ) a = x’’ = v’ = - ω2.x |  |
| Ecinétique = 1/2 m.v2 |  |
| Epotentielle de pesanteur = m.g.x |  |
| Emécanique = Ec + Ep |  |
| ΔEc = Ec2 – Ec1 |  |
| Pmoyenne = W/t |  |
| Oscillateur harmonique x= xm.cos(ω0 t - φ) |  |

| MECANIQUE des FLUIDES | eb 2015 | tp 2015 |
| --- | --- | --- |
| hydrostatique |  |  |
| dfluide = ρfluide / ρfluide référent |  |  |
| ρgaz = ρ0. (P / P0).(T0 / T) |  |  |
| ρmélange = Σ ρi.Vi / Σ Vi dmélange = Σ di.Vi / Σ Vi |  |  |
| P.Vgaz = n.R.T |  |  |
| Principe : ΔP = ρ.g.h (P2 – P1) |  |  |
| Pression absolue :P2 = P1 + ρ.g.h |  |  |
| Pression relative : P2 = ρ.g.h (P1=Patm) |  |  |
| F = P.S (surface horizontale) |  |  |
| F = ∫ p.dS (surface verticale) |  |  |
| Carctéristiques de |  |  |
| Vases communicants |  |  |
| Poids : P = m.g (m = ρ.V) |  |  |
| Théorème d’Archimède П = ρ.Vimmergé.g |  |  |
| Théorème de Pascal : les liquides transmettent les pressions |  |  |
| Tension superficielle, capillarité |  |  |
| hydrodynamique |  |  |
| Qv = S.v ; Qm = ρ.Qv |  |  |
| Scirculaire = π.R2 = π.(D2 / 4) |  |  |
| V2 = V1.(D1 / D2)2 = V1 .(S1 / S2) |  |  |
| t = Volume / Qv = m / Qm |  |  |
| (m / ρ).(P2 - P1) + ½ m.(v22 - v12) + m g (z2 - z1) = E (Bernouilli) |  |  |
| Ecoulement « libre » : E = 0 P + ½ ρ.v2 + ρ.g.z = constante |  |  |
| v = √2g.h (à l’air libre) |  |  |
| Ecoulement forcé : E ≠ 0 Si m = Qm : E = P |  |  |
| E = P.t |  |  |
| Approximations : v ≈ 0 (grande surface) P = Patmosphérique (à l’air libre) |  |  |
| Tube de Pitot |  |  |
| Travail ; Ec = ½.m.v2 ; Ep = m.g.h |  |  |
| G = Lα.Mβ..., unités |  |  |
| Pourcentage |  |  |

| PHOTOMETRIE | af 2015 | eec 2015 | scbh 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Définitions – Spectre lumineux |  |  |  |
| Rayonnement |  |  |  |
| Utilance |  |  |  |
| Φénergétique = η.Pélectrique (et E = P.t) |  |  |  |
| Φlumineux = k.P |  |  |  |
| Gl = eλ. Ge (G : M, L, I, E, Φ) eλ = 683.V |  |  |  |
| Surface indicatrice d’émission |  |  |  |
| Source primaire ponctuelle isotrope: Φ = I.Ω |  |  |  |
| Ω = 4π (espace) |  |  |  |
| Ω = 2π (demi-espace) |  |  |  |
| Ω = 2π.(1-cos θ) |  |  |  |
| d Ω = dS.cosθ / x2 |  |  |  |
| d Ω = 2π.sinθ.dθ |  |  |  |
| Source primaire ponctuelle orthotrope :d Φ = I.d Ω Φ = π.IN.(1-cos2 θmaximum) = ∫dΦ |  |  |  |
| Φ = π.IN (θmaximum = π / 2) |  |  |  |
| Iθ = IN. cos θ |  |  |  |
| Source étendue loi de Lambert M = π.L |  |  |  |
| L = I / Sapparente source |  |  |  |
| Φ = M.Sréelle source |  |  |  |
| E = I.cos θ / d2 (source ponctuelle) |  |  |  |
| EN = IN / h2 (source ponctuelle) |  |  |  |
| E = Φ / Séclairée |  |  |  |
| E = Σ Ei |  |  |  |
| Luxmètre |  |  |  |
| Source secondaire réfléchissante : M = r.E (r = Φréfléchi / Φincident) |  |  |  |
| Source secondaire transmettante : M = t.E (t = Φtransmis / Φincident) |  |  |  |
| Eclairage |  |  |  |
| Descartes… |  |  |  |
| Pourcentage |  |  |  |

| THERMIQUE | af 2015 | b 2015 | eec 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferts de chaleur, définitions |  |  |  |
| Loi de Fourier φ= - λ.dθ / dx |  |  |  |
| φ= λ.(θ1 – θ2) / e |  |  |  |
| Ф = λ.S.(θ1 – θ2) / e = φ.S |  |  |  |
| Convection, rayonnement rs= 1 / h |  |  |  |
| Paroi simple r = e / λ + Σrs |  |  |  |
| Paroi composite r = Σei / λi + Σr s+ Σrj |  |  |  |
| U = 1 / r |  |  |  |
| R = r/S |  |  |  |
| Ponts thermiques: ΣΨj.ℓj + Σχ |  |  |  |
| Paroi discontinue Ubat = (ΣUi..Si + ΣΨj.ℓj + Σχ) / ΣSi |  |  |  |
| φ = U.Δθ = Δθ/r |  |  |  |
| (P) Φ = φ.S = U.S.Δθ = Δθ / R |  |  |  |
| G = [Ubat.S + (η.ρ.c.V)/3600] / V G = Gparoi + Gair |  |  |  |
| (P) Φ = G.V.Δθ |  |  |  |
| E = Φ.t |  |  |  |
| Coût, économie |  |  |  |
| Label BBC |  |  |  |
| Q = m.c. Δθ (m = ρ.V) |  |  |  |
| Q = m.L |  |  |  |
| Δθ = θ1 – θ2 = φ. rΔθ |  |  |  |
| θsi, θse |  |  |  |
| Diagramme des températures |  |  |  |
| θsi et point de rosée |  |  |  |
| θsi et confort |  |  |  |
| Diagramme de l’air humide |  |  |  |
| HR (p/ps ; w/ws) |  |  |  |
| Isolation thermique |  |  |  |
| Rayonnement |  |  |  |
| p.V = n.R.T |  |  |  |
| p = ρ.g.h |  |  |  |
| Pourcentage |  |  |  |
| G = Mα.Lβ.Tγ.. |  |  |  |

| CHIMIE ORGANIQUE | af 2015 | eec 2015 |
| --- | --- | --- |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |
| Nomenclature |  |  |
| Isomères |  |  |
| Alcanes CnH2n+2 |  |  |
| Alcènes CnH2n |  |  |
| Alcynes CnH2n-2 |  |  |
| Autres : benzène C6H6, chloro.,... |  |  |
| Formule et pourcentage massique |  |  |
| Densité et aération |  |  |
| Combustion complète |  |  |
| Vair = 5.Vdioxygène |  |  |
| CO2 et effet de serre (GES) |  |  |
| Energie thermique E, pouvoir calorifique |  |  |
| E = P.t |  |  |
| P.C.S = P.C.I + m.Lliquéfaction |  |  |
| Q1 = m.c.Δθ ; Q2 = m.L |  |  |
| Combustion incomplète |  |  |
| Substitution |  |  |
| Addition |  |  |
| Elimination |  |  |
| Craquage (pyrolyse) |  |  |
| Polymérisation : polyaddition x.monomère → polymère (motif)x |  |  |
| Indice de polymérisation : x |  |  |
| M(polymère) = x.M(monomère) |  |  |
| Fabrication du monomère |  |  |
| Facteurs cinétiques |  |  |
| Groupements fonctionnels |  |  |
| Polymérisation : polycondensation x Aa + x Bb → (AB)x + x ab |  |  |
| Polymères : utilisation |  |  |
| Polymère et matière plastique |  |  |
| Polymère et adjuvants |  |  |
| Polymère et combustion |  |  |
| Polymère et chaleur |  |  |
| Polymère et pollution |  |  |
| Pourcentage. Incertitude relative |  |  |

| OXYDOREDUCTION | af 2015 | b 2015 | eb 2015 | tp 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Définitions. Nomenclature |  |  |  |  |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |  |  |
| Oxydoréduction en phase sèche |  |  |  |  |
| n = C(X).Vsolution aqueuse n = [Xx+aq].Vaq ; n = [Yy-aq].Vaq |  |  |  |  |
| Oxydoréduction en phase aqueuse Potentiel d’oxydoréduction : E0 Couple « redox » oxydant / réducteur |  |  |  |  |
| Couple Mx+ion métallique / Métal |  |  |  |  |
| Classification des métaux réducteurs |  |  |  |  |
| Couple H+aqueux / H2 |  |  |  |  |
| Règle du gamma |  |  |  |  |
| Réduction Oxydant 1 + x e- → Réducteur 1 |  |  |  |  |
| Oxydation Oxydant 2 + y e- ← Réducteur 2 |  |  |  |  |
| Oxydoréduction ...Oxydant 1 + ...Réducteur 2→ ...Réducteur 1 + Oxydant 2 |  |  |  |  |
| Dosage |  |  |  |  |
| Pile : description |  |  |  |  |
| Pile : polarité (anode- ;cathode+) |  |  |  |  |
| Pile : force électromotrice (f.e.m) |  |  |  |  |
| Pile : électrode de référence (Pt) |  |  |  |  |
| Pile : notation (M1/M1x+ // M2y+/M2) |  |  |  |  |
| Faraday : 96500 C.mol-1 (F) |  |  |  |  |
| Q = I.t ; ne- = Q / F |  |  |  |  |
| nmétal = (1 / y).ne- |  |  |  |  |
| mmétal anode = (1 / y).(I.t / F).Mmétal |  |  |  |  |
| Corrosion par agent oxydant |  |  |  |  |
| Corrosion électrochimique (pile) |  |  |  |  |
| Protection par revêtement |  |  |  |  |
| Protection par générateur électrique |  |  |  |  |
| Protection électrochimique (pile) (anode sacrificielle) |  |  |  |  |
| Manipulation - Protocole |  |  |  |  |
| Electrolyse |  |  |  |  |

| Solution acide. Solution basique Solution aqueuse…autre | eb 2015 | eec 2015 | tp 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Définitions. Nomenclature |  |  |  |
| Solution aqueuse |  |  |  |
| Solution acide |  |  |  |
| Solution basique |  |  |  |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |  |
| n = C(X).Vsolution aqueuse n = [Cx+aq].Vaq ; n = [Ay-aq].Vaq |  |  |  |
| d=ρ/ρeau ; ρ= m/Vaq ; χ=msoluté/Vaq t = 100.(msoluté/m) |  |  |  |
| Autoionisation de l’eau 2 H2O → H3O+aq + OH-aq |  |  |  |
| pH = - log[H3O+aq] =14+log[OH-aq] [H3O+aq] = 10-pH |  |  |  |
| Ke = [H3O+aq].[OH-aq] |  |  |  |
| Solution électriquement neutre Σx.[Cx+]+[H3O+]=[OH-]+Σy.[Ay-] |  |  |  |
| Dissolution |  |  |  |
| monoAcide fort AH AH + H2O → H3O+aq + A-aq Réaction totale |  |  |  |
| monoBase forte COH COH → C+aq + OH-aq Dissolution totale |  |  |  |
| Dosage Afort par Bforte ; Bforte par Afort |  |  |  |
| Mode opératoire. Courbe |  |  |  |
| Equation de neutralisation H3O+aq + OH-aq → 2 H2O |  |  |  |
| Equivalence (pH = 7) Cacide.Vacide = Cbase.Vbase |  |  |  |
| Résidu : n, m, C |  |  |  |
| Précautions |  |  |  |
| monoacide faible AH AH + H2O → H3O+aq + A-aq Réaction partielle |  |  |  |
| monobase faible : B B + H2O → OH-aq + BH+aq Réaction partielle |  |  |  |
| Conservation de la matière Acide faible [AHsolution] = [AHinitial] – [A-aq] |  |  |  |
| Conservation de la matière Acide faible [Bsolution] = [Binitiale] – [BH+aq] |  |  |  |
| Constante d’acidité pKA = - log KA KA = [H3O+aq].[A-aq] / [AHsolution] |  |  |  |
| Dosage Afaible par Bforte (CA.VA= CB.VB) AHsolution + OH-aq → H2O + A-aq |  |  |  |
| Dosage Bfaible par Afort (CA.VA = CB.VB) Bsolution + H3O+aq → H2O + BH+aq |  |  |  |
| Précipitation |  |  |  |
| Dilution C = C1V1 / (V1 + V2) |  |  |  |
| Mélange C = (C1V1 + C2V2) / (V1 + V2) |  |  |  |