## TP

Plateforme pétrolière sur site d’exploitation

Une plateforme pétrolière est généralement composée d’une partie utile en surface (appelée topside) constituée de modules préfabriqués et d’une structure porteuse constituée de colonnes en béton qui sont exposées à des conditions climatiques extrêmes.

Ces structures nécessitent de grandes quantités de matériaux qui sont, durant l’exploitation de la plateforme, étroitement surveillés et qui nécessitent un recyclage important dans le cadre des chartes sur l’environnement.

Le problème est composé de trois parties indépendantes : A, B et C.

- A -

Hauteur de la plateforme sur le site d’exploitation

Une fois construite sur le site définitif, la plateforme a une hauteur totale H.

Le fond se situe à une profondeur He.

Le point le plus élevé de la partie émergée où se situent les lieux d’habitations se trouve à une hauteur Ha = 110 m par rapport à la surface de l’eau.

Mécanique des fluides

Il est possible d’estimer la valeur de la profondeur He en utilisant le principe fondamental de l’hydrostatique.

Données :

densité de l’éthanol : déthanol = 0,789

densité de l’eau pure : deau = 1,000

Accélération de la pesanteur : g = 9,81 N.kg-1

Pression atmosphérique : P0 = 1,013.105 Pa

Caractéristiques de l’eau de mer du site d’exploitation :

| Masse volumique | Salinité | Température |
| --- | --- | --- |
| ρem = 1030 kg.m-3 | S = 35,0 g.kg-1 | θ = 10,0°C |

On se propose de modéliser, en milieu liquide homogène incompressible, la relation mathématique entre la pression P en un point du milieu et sa profondeur h.

Pour se faire, on exploite un  montage expérimental avec de l’éthanol puis avec de l’eau pure.

On obtient les résultats expérimentaux suivants :

1) Proposer un protocole expérimental permettant d’accéder aux résultats expérimentaux précédents.

On précisera la liste du matériel nécessaire et on réalisera un schéma légendé du montage envisagé.

2) Expliquer pourquoi les deux courbes obtenues permettant de vérifier le principe fondamental de l’hydrostatique.

3) Identifier, parmi l’eau et l’éthanol, les liquides utilisés pour obtenir les mesures conduisant respectivement à la courbe 1 et à la courbe 2.

4) Exploiter le principe fondamental de l’hydrostatique pour déterminer la hauteur totale, H, de la plateforme pétrolière.

On précise que la pression totale exercée au plus bas de la structure est Pe = 5,56.106 Pa et que la pression à la surface de l’eau est la pression atmosphérique.

5) A l’aide du document suivant, porter un regard critique sur la méthode employée à la question 4).

• Masse volumique (kg.m-3) d’eaux à différentes pressions, températures et salinités

| P⃰ (bar) | Température (°C) |  |  |  |  | S (g.kg-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 |  |
| 0 10 100 200 500 1000 | 999,843 1000,351 1004,873 1009,790 1023,885 1045,337 | 999,702 1000,180 1004,430 1009,058 1022,364 1042,772 | 998,048 998,664 1002,739 1007,178 1019,962 1039,652 | 997,048 997,499 1001,512 1005,884 1018,479 1037,902 | 995,651 996,096 1000,062 1004,382 1016,827 1036,031 | 0 |
| 0 10 100 200 500 1000 | 1024,071 1024,552 1028,826 1033,477 1046,840 1067,280 | 1023,051 1023,507 1027,563 1031,982 1044,708 1064,296 | 1020,954 1021,393 1025,306 1029,571 1041,871 1060,866 | 1019,569 1020,003 1023,866 1028,076 1040,221 1058,023 | 1017,985 1018,414 1022,238 1026,406 1038,430 1057,023 | 30 |
| 0 10 100 200 500 1000 | 1028,106 1028,582 1032,818 1037,429 1050,678 1070,958 | 1026,952 1027,404 1031,431 1035,817 1048,451 1067,907 | 1024,763 1025,199 1029,087 1033,325 1045,547 1064,428 | 1023,343 1023,774 1027,613 1031,798 1043,871 1062,538 | 1021,729 1022,155 1025,956 1030,100 1042,057 1060,551 | 35 |

⃰P représente la pression hydrostatique, c’est-à-dire la pression due uniquement à la colonne d’eau.

(1 bar = 1,0.105 Pa)

- B -

Système de surveillance de l’ouvrage béton

Une partie de la structure a été réalisée en béton précontraint (construction en post-tension).

La post-tension consiste à disposer les câbles de précontrainte (des torons) dans des gaines incorporées au béton.

Après la prise du béton, les câbles sont tendus au moyen de vérins de manière à comprimer l’ouvrage au repos.

• Vue en coupe de l’emplacement des torons dans les structures en béton précontraint

Acoustique

Donnée :

Intensité acoustique de référence ou seuil d’audibilité : I0 = 10-12 W.m-2

Afin de surveiller l’ouvrage et de prévenir d’éventuelles rupture de torons on utilise une méthode d’auscultation non-destructive basée sur l’examen d’émissions acoustiques.

Les défaillances ou ruptures de torons génèrent, en effet, une émission acoustique de fréquence suffisamment différente de l’activité acoustique ambiante dans une structure, pour qu’il soit possible de les identifier.

Des capteurs permettent un relevé de ces émissions acoustiques.

• Capteur

• Emissions acoustiques

• Emplacement des capteurs (triangles) dans la structure.

On suppose qu’une rupture de toron a lieu dans la structure.

Le son émis par cette rupture a une fréquence f = 1000 Hz.

1) Compléter le document suivant et indiquer si ce son est audible par l’oreille humaine.

Lors de la détection d’une rupture de toron, le système de surveillance relève les fréquences et niveaux sonores de cinq signaux sonores sur le capteur A07.

Les valeurs correspondantes sont récapitulées dans le tableau suivant :

| fréquence (Hz) | f1 = 250 | f1 = 500 | f1 = 1000 | f1 = 2000 | f1 = 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau sonore (dB) | N1 = 64 | N1 = 65 | N1 = 67 | N1 = 64 | N1 = 62 |

2) Exprimer l’intensité acoustique I en fonction du niveau sonore N en dB.

3) Montrer que l’intensité acoustique globale IA07 vaut 1,48.10-5 W.m-2.

La puissance de ce son est P = 80 mW.

4) Montrer que la distance d07 entre le capteur A07 et la rupture du toron vaut environ 21 m (on suppose que l’énergie sonore se dissipe sur une surface sphérique).

En effectuant le même travail sur A09, on détermine que la distance entre le capteur A09 et la rupture de toron vaut environ d09 = 37 m.

5) Utiliser le schéma tracé (échelle non respectée) sur le document suivant pour déterminer la zone de rupture, sachant que la figure est une projection dans un plan.

On localisera cette zone en quelques mots en faisant référence aux deux sphères centrées sur A07 et A09 de rayons, respectivement, de 21 et 37 m.

On pourra aussi faire un rapide croquis.

• Réponses acoustiques enregistrées par les capteurs A07 et A05, espacés d’une distance d = 50 m

6) A partir de ces enregistrements, et puisque la rupture n’a pas lieu entre les capteurs A05 et A07, calculer la vitesse de propagation v du son dans la structure de la plateforme.

- C -

Recyclage des matériaux de l’ouvrage

Une grande partie de la structure contient une forte quantité de ferraille.

Les centres de tri récupèrent la ferraille usagée afin de la retraiter pour la transformer en profilé IPN (poutrelles de construction métallique).

Suivant le pourcentage de fer d’une ferraille, son prix de rachat varie énormément.

Si un échantillon de ferraille contient entre 50 et 92% de fer (pourcentage en masse), la ferraille est « pauvre » en fer, elle intéresse peu les industriels et ne se vend pas cher.

Au contraire, si la ferraille contient plus de 92% de fer (en masse), elle est « riche » en fer et se vend cher.

On souhaite déterminer le pourcentage de fer de la ferraille récupérée sur le site.

Pour cela on réalise un dosage dit « en retour ».

On fait réagir avec un excès connu de solution d’acide fort contenu dans une masse donnée de ferraille.

On neutralise ensuite l’acide restant, à l’aide d’une solution de base forte.

La neutralisation de l’acide permet d’accéder à sa quantité de matière restant après réaction avec le fer, puis de connaître la quantité de matière du fer qui a réagi.

• Protocole

1- On pèse une masse de 1,0 g de ferraille et on l’introduit dans un erlenmeyer.

2- Sous la hotte, on introduit dans l’erlenmeyer, à l’aide d’une pipette jaugée, V = 25 mL d’un monoacide fort dont la concentration molaire volumique vaut C = 2,0 mol.L-1.

On observe un dégagement gazeux.

3- On porte le contenu de la fiole à douce ébullition en l’agitant de temps en temps.

4- On arrête le chauffage lorsque le dégagement gazeux cesse.

5- Après refroidissement, on transvase le contenu de l’erlenmeyer dans un bécher, on rince plusieurs fois l’erlenmeyer et on ajoute les eaux de rinçage au contenu du bécher.

6- On ajoute dans le bécher quelques gouttes d’indicateur coloré pHmétrique.

7- On procède à la neutralisation de l’acide présent dans le bécher avec une solution d’hydroxyde de sodium à la concentration molaire volumique vaut Cb = 1,0 mol.L-1.

8- On observe un changement de couleur du milieu lorsqu’on a versé Vb = 16 mL d’hydroxyde de sodium.

Données :

- Couples oxydant/réducteur et potentiel standard :

| Couple |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 (V) | - 0,44 | 0,00 | 0,77 | 1,23 |

- Couples acide/base de l’eau :  et

Zone de virage de quelques indicateurs colorés pHmétriques :

| Indicateur | Zone de virage |
| --- | --- |
| Vert de bromocrésol | 3,8 - 5,4 |
| Bleu de bromothymol | 6,0 - 7,6 |
| Phénolphtaléine | 8,2 - 9,8 |
| Jaune d’alizarine R | 10,0 - 12 |

- Tests d’identification de quelques ions en solution :

| Ion | Réactif utilisé | Résultat si test positif |
| --- | --- | --- |
| ion calcium | solution d’oxalate d’ammonium | précipité blanc |
| ion fer III | solution d’hydroxyde de sodium | précipité rouille |
| ion cuivre II | solution d’hydroxyde de sodium | précipité bleu |
| ion sulfate | solution de chlorure de baryum | précipité blanc |
| ion fer II | solution d’hydroxyde de sodium | précipité vert |
| ion chlorure | solution de nitrate d’argent | précipité blanc qui noircit à la lumière |

Oxydoréduction

Etude de la première réaction entre le fer et l’acide fort

L’acide fort utilisé pour réagir avec le fer est représenté par les ions oxonium, H3O+.

1) Justifier que le dégagement gazeux observé est un dégagement de dihydrogène.

2) Montrer que la quantité de matière d’acide fort introduite dans l’erlenmeyer vaut noxonium = 5,0.10-2 mol.

Solution aqueuse

Etude de la réaction de neutralisation de l’acide fort restant par l’hydroxyde de sodium

La base forte utilisée pour neutraliser l’acide fort restant après réaction avec le fer est de l’hydroxyde de sodium.

On la représente par l’ion hydroxyde HO-.

3) Ecrire l’équation bilan de la réaction mise en jeu au cours de la neutralisation de l’acide fort par l’hydroxyde de sodium.

4) Schématiser et légender le montage permettant la neutralisation de l’acide fort par l’hydroxyde de sodium en indiquant où se trouvent les solutions utilisées.

5) Proposer en argumentant son choix, un indicateur coloré adapté à cette neutralisation.

On note nrestant la quantité de matière de l’acide fort neutralisé dans cette réaction et nb la quantité de matière de base versée pour atteindre l’équivalence, c’est-à-dire la neutralisation.

6) Exprimer la relation entre nrestant et nb, puis montrer que nrestant = 1,6.10-2 mol.

On remarque que, pendant la neutralisation, il apparaît un précipité verdâtre qui disparait lors de l’agitation.

7) Indiquer, en justifiant la réponse, quelle peut être la cause de cette précipitation.

Exploitation des résultats expérimentaux

Pour exploiter complètement le protocole, il faut remonter à la quantité de matière initiale de fer nFe ayant réagi au départ.

On montre que nFe, noxonium et nrestant sont liés par la relation : nrestant = noxonium – 2 nFe.

8) L’échantillon de ferraille est-il un échantillon « riche » ou « pauvre » en fer ?

Argumenter soigneusement la réponse.