## AF

Ce problème concerne l’étude d’éléments liés à la construction d’une maison.

Les constructions récentes sont bâties dans un souci d’économie d’énergie.

Le choix des matériaux et le recours à des techniques d’isolation thermique permettant de réduire considérablement la consommation énergétique à confort égal.

Parpaing en béton cellulaire

Solution aqueuse

Fabrication du béton cellulaire

Le béton cellulaire est un matériau léger, solide et isolant.

Il est rempli d’une multitude de bulles d’air emprisonnées dans des cellules, ce qui lui confère légèreté, pouvoir d’isolation thermique et acoustique, ainsi qu’une solidité permettant la réalisation de constructions d’une grande diversité.

Par conséquent ce matériau est de plus en plus utilisé dans la construction.

• Constitution du béton cellulaire :

• Sable blanc très pur (95% de silice)

• Chaux

• Ciment

• Poudre d’aluminium

• Eau.

Pour créer les pores présents dans le béton cellulaire, on ajoute de l’aluminium lors de la fabrication du béton.

En effet, en milieu alcalin, la poudre d’aluminium réagit et forme du dihydrogène suivant la réaction (1) d’équation :

Au cours du durcissement de la pâte, le dihydrogène s’échappe en créant des cellules qui se remplissent d’air.

Structure béton cellulaire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Béton_cellulaire

• Quelques indicateurs colorés :

| Indicateur coloré | Couleur de la forme acide | Zone de virage | Couleur de la forme basique |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaune de méthyle | Rouge |  | Jaune |
| Rouge de méthyle | Rouge |  | Jaune |
| Bleu de bromothymol | Jaune |  | Bleu |
| Phénolphtaléine | Incolore |  | Rose |

• Fiche de sécurité de la chaux CaO :

Mention d’avertissement : Danger

Mention de danger :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

• Coût (au 10/11/2015)

Aluminium : 1,4 €.kg-1

Béton : 100 €.m-3

Bloc d’un béton cellulaire :

Données :

Produit ionique de l’eau à 25°C :

Masse volumique d’un béton cellulaire :

Couples oxydant-réducteur :  et

1) a- Pour produire le dihydrogène, l’aluminium doit être placé en milieu alcalin.

Préciser la signification du terme « alcalin ».

b- Choisir l’indicateur coloré permettant de caractériser un milieu alcalin.

c- La concentration molaire volumique en ions  dans la pâte avant séchage est égale à         3,0.10-2 mol.L-1.

Calculer le pH de la pâte.

d- Décrire quel(s) équipement(s) de protection individuelle un opérateur doit porter lors de la fabrication du béton cellulaire.

e- Indiquer si la réaction (1) est une réaction acido-basique ou une réaction d’oxydoréduction.

Afin d’expliquer ce choix, citer les couples acide/base ou oxydant/réducteur intervenant dans la réaction.

La matière première pour former le béton cellulaire est identique à celle d’un béton classique à l’exception de la présence d’aluminium pour le béton cellulaire.

Lors de la production d’une masse de 1000 kg de béton cellulaire, il y a dégagement d’une quantité de matière de dihydrogène égale à 68 mol.

f- En déduire la quantité de matière n(Al) d’aluminium puis la masse m(Al) d’aluminium nécessaire pour obtenir une masse m de béton cellulaire égale à 1000 kg.

g- Préciser quel pourcentage représente l’utilisation de l’aluminium dans le coût de 1000 kg de béton cellulaire.

Proposer un commentaire au sujet de ce résultat.

h- Quel est entre le béton cellulaire et le béton classique le plus avantageux à l’achat ?

Thermique

1- Isolation thermique des murs d’une maison individuelle

Données :

Coefficient de transmission thermique des parois :

Flux thermique (W) : Φ = U.Δθ.S

Δθ : différence de température

S : surface de la paroi

r : résistance thermique surfacique de la paroi

rsi et rse : respectivement résistance thermique surfacique superficielle intérieure et extérieure

rsi = 0,13 m2.K.W-1 et rse = 0,04 m2.K.W-1

e : épaisseur de la paroi

λ : conductivité thermique du matériau

- béton cellulaire : λbc = 0,12 W.m-1.K-1

- béton ordinaire : λb = 1,7 W.m-1.K-1

- placoplatre : λpl = 0,35 W.m-1.K-1

- crépi : λc = 1,2 W.m-1.K-1

a- En considérant la conductivité thermique de l’air, expliquer la différence entre les conductivités thermiques du béton ordinaire et du béton cellulaire.

Coupe d’un mur

b- Calculer la valeur du coefficient de transmission thermique d’un mur en considérant que celui-ci est composé de crépi, de béton cellulaire et de placoplatre d’épaisseurs respectivement égales à    12 mm, 30 cm et 1,0 cm.

c- Reprendre le calcul en remplaçant le béton cellulaire par le béton ordinaire, d’épaisseur 30 cm.

Proposer, à partir de cette étude, un argument en faveur du choix du béton cellulaire en isolation thermique.

Afin d’être conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012, l’énergie maximale consommée en une année par cette maison doit être inférieure à 4800 kWh.

La surface S des murs de la maison, sans portes ni fenêtres, est égale à 90 m2.

d- Calculer le flux d’énergie Φ à travers les murs en béton cellulaire puis le flux d’énergie Φ’ à travers les murs en béton ordinaire sachant que l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur est toujours de 15°C.

e- En déduire, en kWh, l’énergie E perdue par les murs en béton  cellulaire pendant une durée de    180 jours, puis l’énergie E’ perdue par les murs en béton ordinaire pendant cette même durée.

Préciser le cas pour lequel il est encore possible de satisfaire les exigences de la RT 2012.

Durant les mois d’été, les bâtiments sont soumis pendant les heures chaudes à des températures externes relativement importantes dues aux radiations solaires.

Ces hausses de température extérieure peuvent mener à des  hausses de température intérieure désagréables pour les occupants du bâtiment.

Températures extérieure              et                intérieure

Le déphasage F induit par une cloison est le décalage en heures entre les maxima de températures intérieure et extérieure.

| Valeurs de déphasages pour des cloisons d’épaisseurs identiques |  |
| --- | --- |
| Matériau | Déphasage F (heures) |
| Béton cellulaire | 11,4 |
| Béton ordinaire | 6,0 |
| Bois | 4,0 |

f- À partir de ces données, expliquer quel avantage peut présenter, en plus d’une bonne isolation thermique, l’utilisation de béton cellulaire.

2- Fenêtres avec vitrage à isolation renforcée

Les fenêtres aluminium en profilés et équipées de vitrages à isolation renforcée, appelée également vitrages basse émissivité, permettent de répondre parfaitement à la réglementation thermique.

Le rayonnement solaire émet dans les courtes longueurs d’onde alors que les systèmes de chauffage émettent des infrarouges de grande longueur d’onde.

Les vitrages basse émissivité, sur lesquels on a déposé de fines couches d’oxydes métalliques invisibles tels que les oxydes d’or, d’argent ou de bismuth réfléchiront une part égale à 96% du rayonnement infrarouge de grande longueur d’onde.

Expliquer comment les vitrages basse émissivité peuvent permettre une meilleure isolation thermique de l’habitation.

…Acoustique

Le double vitrage qui équipe les fenêtres répond aussi à des exigences acoustiques.

Données :

Relation entre le niveau sonore L (dB) et l’intensité acoustique I (W.m-2) :

I0 (1,0.10-12 W.m-2) : intensité sonore de référence

1) Montrer que l’intensité acoustique s’obtient grâce à la relation

Analyse d’un bruit routier par bande d’octave, à l’extérieur de la maison

| Fréquence centrale (Hz) | Niveau sonore L (dB) | Intensité acoustique I (W.m-2) |
| --- | --- | --- |
| 125 | 75 | 3,2.10-5 |
| 250 | 76 | 4,0.10-5 |
| 500 | 71 | 1,3.10-5 |
| 1000 | 70 |  |
| 2000 | 68 |  |
| 4000 | 62 | 1,6.10-6 |

2) Compléter la colonne « Intensité acoustique » du tableau précédent.

3) Calculer le niveau d’intensité acoustique global IT du bruit routier.

4) Le double vitrage permet une réduction de bruit égale à 40 dB sur toutes les octaves.

En déduire le niveau sonore L’ à l’intérieur et vérifier qu’il est satisfaisant.

| Niveau sonore | 120 dB | 100 dB | 80 dB | 60 dB | 40 dB | 20 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation | Passage formule 1 | Marteau piqueur | Restaurant scolaire | Conversation normale | Séjour calme | Chuchotement |

Oxydoréduction

Châssis de fenêtre en aluminium anodisé

Les châssis des fenêtres du bâtiment sont en aluminium anodisé.

Du fait de son affinité avec le dioxygène, l’aluminium a la propriété de s’auto-protéger par son oxyde naturel, l’alumine, en formant une couche peu épaisse de quelques micromètres.

Par voie chimique, il est possible d’accélérer artificiellement ce phénomène en réalisant une électrolyse.

Cette technique appelée Oxydation Anodique Sulfurique ou OAS est la plus utilisée dans l’industrie.

Conditions opératoires du procédé OAS

|  | Procédé OAS |
| --- | --- |
| Concentration massique d’acide sulfurique | 165 à 220 g.L-1 |
| Densité du courant | 1,0 à 1,8 A.dm-2 |
| Tension | 16 à 21 V |
| Température | 17 à 22°C |
| Durée | 25 à 40 min |
| Épaisseur de la couche | 6 à 20 µm |

(Extrait de « TEM technologies » http://www.temtechnologies.fr/)

Données :

Couples oxydant/réducteur :

Constante de Faraday : F = 96,3.103 C.mol-1

Masse volumique de l’alumine ρ(Al2O3) = 4,0 g.cm-3

Le châssis d’aluminium est utilisé comme anode lors de l’électrolyse d’une solution aqueuse d’acide sulfurique () dont la concentration molaire volumique C est égale à 2,0 mol.L-1.

1) Compléter le schéma suivant en indiquant :

a- Sur le fil électrique, le sens du courant électrique d’intensité I et le sens des électrons notés e-.

b- Sur les électrodes, les indications pertinentes parmi les termes : « anode », « cathode », « oxydation », « réduction », « électrode métallique », « châssis d’aluminium ».

À l’anode, l’aluminium s’oxyde en alumine selon l’échange électronique de demi-équation :

c- En déduire le gaz qui se dégage à la cathode.

Écrire la demi-équation électronique associée à l’échange électronique qui se produit à la cathode.

2) Compléter l’équation de la réaction d’électrolyse :

3) Bien qu’un milieu acide détruise la couche d’alumine, on réalise l’électrolyse en présence d’acide sulfurique et on constate qu’une couche épaisse d’alumine se forme à la surface de l’aluminium.

Préciser qualitativement comment doivent être les vitesses de formation et de destruction de la couche d’alumine en milieu acide lors de l’électrolyse.

La couche d’oxyde formée est poreuse, donc peu résistante à une attaque du milieu extérieur.

Le colmatage des pores est réalisé en trempant la pièce anodisée dans de l’eau bouillante.

Durant cette étape l’alumine « gonfle » et cristallise en böhmite qui, par croissance, resserre les pores.

On désire colorer la surface de la plaque d’aluminium en ajoutant un colorant.

4) Préciser s’il convient de tremper la plaque d’aluminium dans le bain de colorant avant ou après le traitement à l’eau bouillante et expliquer le raisonnement.

5) La concentration molaire volumique de la solution d’acide sulfurique C est égale à 2,0 mol.L-1.

Calculer la valeur de sa concentration massique volumique Cm en acide sulfurique H2SO4.

Déduire si ces conditions correspondent à celle du procédé OAS.

On travaille avec une densité de courant de j pendant une durée Δt afin d’anodiser une surface S d’aluminium.

Données :

j = 1,0.A.dm-2

Δt = 25 min

S = 1,0 m2

La relation reliant l’épaisseur d’alumine déposée aux paramètres de l’électrolyse est : .

6) Calculer l’intensité I du courant circulant dans le circuit et l’épaisseur d de la couche d’alumine qui se dépose sur le châssis d’aluminium.

Comparer au procédé OAS.

## B

La maison isolée

Une famille décide de s’installer à la montagne dans un chalet isolé, qui ne possède qu’un poêle à bois pour le chauffage et un groupe électrogène pour l’installation électrique.

Ces nouveaux propriétaires décident d’installer un chauffage au sol, alimenté en eau chaude par un chauffe-eau solaire, et des panneaux photovoltaïques, couplés à une pile à combustible.

La pile à combustible est financée par un groupe industriel, spécialisé dans le stockage de l’énergie électrique, qui désire adapter son concept industriel à des installations de taille domestique.

Par ailleurs, les propriétaires souhaitent conserver le groupe électrogène pour une production complémentaire éventuelle en électricité, mais en améliorant l’isolation acoustique du local dans lequel il est entreposé.

Il s’agit au cours de cette épreuve d’étudier le système de chauffage par le sol, le fonctionnement de la pile à combustible et l’isolation du local contenant le groupe électrogène.

Ce sujet est constitué de trois parties indépendantes.

A : Chauffage par le sol

B : Pile à combustible

C : Isolation acoustique

Thermique (A)

Chauffage par le sol

Pour chauffer le sol du rez-de-chaussée du chalet, on utilise un plancher chauffant constitué d’un tube dans lequel circule de l’eau à température moyenne constante θe = 31°C.

Ce plancher chauffant doit permettre de maintenir la température ambiante à l’intérieur du chalet de surface S = 30 m2 à la valeur θa = 19°C.

Données :

|  | Mortier | Revêtement | Isolant | Béton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur (cm) | e1 = 5,5 | e2 = 1,2 | e3 = 2,5 | e4 = 15 |
| Conductivité thermique (W.m-1.K-1) | λ1 = 1,1 | λ2 = 2,5 | λ3 = 0,040 | λ4 = 1,4 |

La température du sol des fondations est supposée uniforme et égale à θf = 12°C

Le coefficient d’échange par convection h entre la surface du revêtement du plancher et le local a pour valeur 11 W.m-2.K-1.

1) Calculer, en m2.K.W-1, la résistance thermique surfacique rsup des matériaux compris entre le système de chauffage et le local en tenant compte de la convection.

2) Vérifier que la densité de flux thermique (ou flux thermique surfacique) émis vers le haut par le système de chauffage vaut φsup = 80 W.m-2.

3) Calculer la résistance thermique surfacique rinf des matériaux compris entre le système de chauffage et les fondations.

4) Vérifier que la densité de flux thermique émis vers le bas par le système de chauffage vaut

φinf = 26 W.m-2.

5) Calculer la puissance thermique reçue par le local, la puissance thermique perdue vers les fondations et vérifier que la puissance thermique fournie par le système de chauffage vaut 3,2 kW.

6) Calculer la température de surface du plancher θs.

Cette température vous semble-t-elle acceptable ?

Argumenter à partir du document ci-dessous.

On désire limiter les pertes thermiques vers le sol des fondations à une valeur égale à 220 W, en augmentant l’épaisseur de l’isolation.

On conserve le même isolant et la même épaisseur de béton.

7) Calculer la nouvelle épaisseur de l’isolant.

Planchers chauffants, vers le confort idéal ?

Le chauffage par le sol remonte à l’époque romaine.

Soucieuse de son confort thermique, la population des grandes villes romaines se chauffe au moyen de carreaux de terre cuite dans lesquels de l’eau chaude ou de la fumée circule.

Il suffisait d’y penser !

Le concept de plancher chauffant était né.

Deux millénaires plus tard, dans les années soixante plus exactement, le système de chauffage par le sol refait surface.

Toutefois, les débuts de cette technique sont difficiles.

Les planchers chauffants sont installés en masse dans de nombreux logements sociaux locatifs dont l’absence d’isolation entraîne d’importantes déperditions de chaleur.

Afin de chauffer correctement ces bâtiments, les températures au sol peuvent alors atteindre 35 à 40°C !

Pas étonnant que maux de têtes, problèmes vasculaires, jambes lourdes et autres varices fassent leur apparition…d’où le discrédit jeté sur ces systèmes.

Une mauvaise réputation dont ils sont encore aujourd’hui du mal à se défaire.

Pourtant, dès 1979, un décret vient généraliser un nouveau procédé de plancher, et fixe une température relativement basse (28°C maximum) et régulable individuellement.

C’est ce décret qui est à l’origine de l’appellation « Planchers chauffants basses températures » ou PCBT.

(Extrait de : http://www.climamaison.com/chronique-technique/planchers-chauffants-vers-le-confort-ideal.htm)

Oxydoréduction (B)

Pile à combustible

Greenergy Box : vers une nouvelle solution de stockage de l’énergie ?

En février dernier, Areva et Schneider Electric ont conclu un accord visant à développer des solutions de stockage et de gestion de l’énergie basée sur le dihydrogène.

Lumière sur ce partenariat stratégique !

• Un problème de premier plan.

Le stockage de l’énergie est l’action qui consiste à conserver une quantité d’énergie pour permettre son utilisation ultérieure.

Problématique de premier plan, la maîtrise du stockage de l’énergie est particulièrement importante car elle permet de valoriser les énergies alternatives et renouvelables qui sont par nature intermittentes.

En effet, le stockage d’électricité permet de répondre à plusieurs problématiques :

- la récupération de la production d’énergie excédentaire par rapport à la demande,

- la fourniture d’énergie pour faire face aux pics ponctuels de consommation,

- la fourniture d’énergie pour compenser l’insuffisance due au caractère intermittent de l’offre,

- l’optimisation de l’utilisation des ressources en limitant les pertes, grâce aux mécanismes d’ajustement.

• Les géants se mettent au vert

C’est dans ce cadre qu’Areva, le groupe leader d’ingénierie nucléaire, et l’équipementier Schneider Electric, ont signé le 6 février dernier, un accord stratégique visant à développer une solution de stockage de l’énergie grâce au dihydrogène.

La solution, rebaptisée Greenergy Box, est composée :

- d’un électrolyseur permettant de transformer l’énergie en dihydrogène,

- d’une pile à combustible destinée à convertir le dihydrogène en électricité.

Le dispositif doit permettre de faciliter le stockage de l’énergie par les mécanismes suivants :

- en période de faible consommation, l’énergie est stockée sous forme de dihydrogène produit par l’électrolyse,

- lors des pics importants de demande, la pile permet de restituer l’énergie stockée.

Le dispositif est destiné en particulier aux régions enclavées ou insulaires, disposant d’un approvisionnement énergétique limité.

(Charlène Giraudier, Acteurs et marché, 18 mars 2014)

(https://www.energystream-wavestone.com/2014/03/greenergy-box-vers-nouvelle -solution-stockage-lenergie/)

1) En vous aidant du document précédent, expliquer l’utilisation qui est faite de l’excédent d’énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques.

Préciser dans votre réponse pourquoi on peut parler de stockage d’énergie électrique.

La pile à combustible expérimentée est une pile où la production d’énergie électrique est obtenue grâce à l’oxydation sur une électrode du dihydrogène, couplée à la réduction sur l’autre électrode du dioxygène.

La réaction d’oxydation du dihydrogène est accélérée par un catalyseur en platine.

Données :

Couples oxydant/réducteur mis en jeu :

Quantité d’électricité (en valeur absolue) transportée par une mole d’électrons : 96500 C

Relation entre la quantité d’électricité Q transportée par un courant d’intensité I pendant la durée Δt : Q = I.Δt

2) Écrire, en milieu acide, les demi-équations électroniques des deux couples en précisant celle qui correspond à l’anode et celle qui correspond à la cathode.

3) Ajuster, en justifiant à partir de la question précédente, l’équation de réaction :

En période de faible consommation, l’énergie est stockée sous forme de dihydrogène gazeux dans deux réservoirs pouvant contenir chacun 30 g de dihydrogène, sous pression et à la température ambiante.

4) a- Vérifier par le calcul que la quantité de dihydrogène contenu dans l’ensemble des deux réservoirs remplis est proche de 30 mol.

b- Vérifier par le calcul que la quantité d’électrons pouvant être libérée par le dihydrogène est de       60 mol.

c- La valeur moyenne de l’intensité du courant produit par la pile à combustible est de 50 A.

Calculer la durée théorique de fonctionnement de la pile en supposant que tout le dihydrogène stocké dans les deux réservoirs est consommé.

Acoustique (C)

Isolation acoustique

Les nouveaux propriétaires du chalet souhaitent améliorer l’isolation acoustique du local dans lequel est entreposé le groupe électrogène.

Le local correctement ventilé est de forme parallélépipédique et fermé par une porte en bois.

Données :

Dimensions du local : longueur 3,0 m ; largeur 2,0 m ; hauteur 2,4 m

Dimensions de la porte : largeur 1,4 m ; hauteur 2,0 m

Coefficients d’absorption moyens, à toutes fréquences :

- plancher, plafond et murs : α1 = 0,040

- porte : α2 = 0,090

Niveaux d’intensité sonore aux fréquences normalisées quand le groupe fonctionne :

| Fréquence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau N (dB) | 90 | 86 | 84 | 70 | 65 | 65 |

Niveau d’intensité sonore total :

Formule de Sabine :

Variation du niveau d’intensité sonore global :

1) a- Nommer l’appareil de mesure permettant de relever la valeur des niveaux d’intensité sonore.

b- Calculer la valeur du niveau d’intensité sonore total.

2) Donner la signification de chaque terme de la formule de Sabine.

Préciser les unités.

3) Vérifier que la somme des surfaces du plancher, du plafond et des murs vaut 33 m2.

Vérifier que le temps de réverbération vaut T = 1,4 s.

On traite, avec de la laine de roche de moyenne densité, le plafond et les murs pour améliorer l’isolation acoustique.

Le nouveau coefficient moyen d’absorption à toutes fréquences des surfaces traitées et la nouvelle aire équivalente d’absorption deviennent respectivement : α’ = 0,51 et A’ = 14 m2.

4) Calculer la valeur du nouveau temps de réverbération T’.

5) Calculer le nouveau niveau d’intensité sonore global quand le groupe électrogène fonctionne.

## EB

Toiture terrasse et développement durable

Le sujet est constitué de trois parties indépendantes qui peuvent être traitées dans n’importe quel ordre.

Dans un premier temps on s’intéressera à l’étanchéité d’une toiture terrasse, grâce à l’utilisation de membranes bitumeuses.

Nous aborderons ensuite l’isolation thermique de cette toiture.

Pour finir, nous verrons comment son aménagement peut participer à réduire la consommation énergétique du bâtiment.

1 : Des membranes bitumeuses consommatrices de dioxyde de carbone.

2 : Étude de l’isolation thermique d’une toiture terrasse.

3 : Optimisation de la toiture pour réduire les dépenses énergétiques.

Chimie organique (1)

Des membranes bitumeuses consommatrices de dioxyde de carbone.

Pour réaliser l’étanchéité de la toiture terrasse, on a utilisé des membranes bitumeuses de haute qualité, qui contribuent à la protection de l’environnement.

A- Polymères et membranes bitumeuses.

Afin d’améliorer le comportement des bitumes à basse et haute température et d’en augmenter la longévité, des polymères ont été additionnés aux bitumes.

Dans la membrane utilisée, il s’agit de bitume APP, qui est obtenu par adjonction d’environ 30% de polypropylène, ce qui lui donne des propriétés plastiques.

1) Définir le terme de polymère.

Le polypropylène est un polymère, obtenu à partir du propène (aussi appelé propylène), de formule :

2) Écrire l’équation bilan de la réaction de polymérisation permettant d’obtenir du polypropylène à partir de n molécules de propène.

3) De quel type de polymérisation s’agit-t-il ?

Justifiez votre réponse.

Une membrane bitumeuse est renforcée à l’aide d’une armature.

Cette armature est souvent un matériau composite verre/polyester.

4) Qu’est-ce qu’un matériau composite ?

Citer un autre exemple de matériau composite.

B- Impact environnemental.

Les membranes bitumeuses choisies ont leur couche supérieure composée d’olivine.

L’olivine est une substance minérale qui réagit avec le dioxyde de carbone et l’eau pour donner des substances neutres vis-à-vis de l’environnement.

Ce processus chimique comporte trois étapes.

Pour simplifier on considérera que la formule chimique de l’olivine est la suivante : .

Le fournisseur affirme qu’un mètre carré de la membrane est capable de neutraliser près de mille litres de dioxyde de carbone.

On se propose de vérifier son affirmation dans le cadre de conditions normales de pression (1,013.105 Pa) et à la température de 25°C.

On sait qu’un mètre carré de membrane est recouvert de 1,40 kg d’olivine.

L’olivine réagit avec le dioxyde de carbone et l’eau selon la réaction chimique suivante :

Données :

Équation des gaz parfaits : P.V=n.R.T

P : pression (Pa)

V : volume (m3)

n : quantité de matière (mol)

T : température absolue (K)

R : constante des gaz parfaits (R = 8,314 J.K-1.mol-1).

5) Montrer que la quantité de matière, nolivine, d’olivine contenue dans 1 m2 de membrane vaut 10 mol.

6) À l’aide de l’équation bilan ci-dessus, vérifier si l’affirmation du fournisseur est correcte, à savoir que « 1 m2 de la membrane est capable de neutraliser près de 1000 L de CO2 ».

7) Proposer un intérêt, pour l’environnement, d’utiliser des membranes consommatrices de dioxyde de carbone.

Thermique (2)

Isolation thermique de la toiture terrasse.

La toiture terrasse étudiée est composée des éléments cités ci-dessous :

• les éléments porteurs sont des tôles d’acier nervurées,

• l’isolant est de la laine de roche,

• l’étanchéité est réalisée à l’aide d’une membrane bitumeuse.

Dans la suite de l’exercice, on négligera les pertes par les ponts thermiques.

A- Comportement de la toiture terrasse lors de forte chaleur.

Le bâtiment concerné doit être maintenu à une température intérieure de 20°C.

Ceci est réalisé à l’aide d’un système de climatisation.

On se propose de calculer la quantité de chaleur qui traverse la toiture pendant une période de forte chaleur.

Données :

| Matériaux | résistances thermiques surfaciques (m2.K.W-1) |
| --- | --- |
| Tôles en acier | Négligeable |
| Laine de roche | 5,3 |
| Membrane bitumeuse | Négligeable |

- résistances thermiques surfaciques superficielles (m2.K.W-1) respectivement intérieure et extérieure :

rsi = 0,12 et rse = 0,07

- On appelle coefficient de transmission thermique surfacique d’une paroi, l’inverse de sa résistance thermique surfacique

- Température moyenne à l’extérieur : 30°C

- Surface totale de la surface de la toiture : 960 m2.

1) Vérifier que la valeur du coefficient de transmission thermique surfacique de la toiture est bien :         U = 0,18 W.K-1.m-2.

2) Indiquer dans quel sens s’effectue le transfert thermique.

3) Calculer la valeur du flux thermique surfacique φ.

4) En déduire la valeur du flux thermique total Φ qui traverse la toiture.

5) La période de canicule dure 10 jours à la température moyenne de 30°C.

Quelle quantité totale de chaleur Q (Wh) a pénétré à l’intérieur du bâtiment ?

B- Réduction du facteur solaire à l’aide de membranes réfléchissantes.

Il existe désormais des membranes d’étanchéité qui possèdent une forte réflectivité, de l’ordre de 80% et plus.

C’est-à-dire qu’elles renvoient 80% de l’énergie solaire reçue.

Grâce à ces membranes, en plein été, pour un même confort, on peut réaliser une économie de résistance thermique surfacique de 4,0 m2.K.W-1 sur l’isolant.

Données :

- Conductivité thermique de la laine de roche : λ = 0,038 W.m-1.K-1

- Le facteur solaire d’une paroi est le rapport entre l’énergie due au rayonnement solaire transmise et l’énergie reçue par la paroi

Cette paroi peut être de toute sorte

On peut calculer le facteur solaire Sp à l’aide de l’expression suivante :

αp : coefficient d’absorption de la toiture vis-à-vis du rayonnement solaire (valeur comprise entre 0 et 1)

Up : coefficient de transmission thermique de la toiture

he : coefficient de transmission convectif extérieur

- Membrane classique : Spc = 0,011

- Membrane réfléchissante : αp = 0,2 ; Up = 0,18 W.K-1.m-2 ; he = 13,5 W.K-1.m-2.

6) Donner la relation entre la résistance thermique surfacique et la conductivité thermique.

7) Donner les épaisseurs, e1 et e2 de laine de roche, nécessaires avec une membrane bitumeuse et une membrane à forte réflectivité.

Conclure.

8) Vérifier que la quantité d’énergie qui traverse la toiture munie de membranes réfléchissantes est environ quatre fois plus faible que celle traversant la toiture munie de membranes classiques.

L’été, lors des périodes de canicule, la température à la surface des membranes classiques peut parfois atteindre 80°C, alors qu’elle est de 40°C à la surface des membranes réfléchissantes, prises dans les mêmes conditions.

9) Proposez une explication à cette différence de comportement.

Photométrie (3)

Optimisation de la toiture pour réduire les dépenses énergétiques.

Afin de pouvoir utiliser l’énergie fournie par les panneaux pour d’autres activités, on décide d’implanter des puits de lumière dans la toiture afin de réduire l’apport d’éclairage artificiel.

Schéma descriptif d’un puits de lumière

1- Rayons lumineux provenant du soleil.

2- Zone de collecte : dôme qui « capture » la lumière en éliminant les infrarouges.

Il réoriente la lumière émise pour optimiser les rayons de début et de fin de journée, à l’aide de dispositifs optiques.

3- Zone de transmission : conduit de lumière ayant une réflexion de l’ordre de 99%

4- Zone de diffusion : diffuseur qui filtre les ultraviolets nocifs et renvoie la lumière de manière optimale dans le bâtiment.

Données :

- Exemples de valeur d’éclairement moyen usuel dans un bâtiment scolaire, selon la norme            NF EN 12464-1 :

| Lieux | Eclairement (lx) |
| --- | --- |
| Salle de classe | 300 |
| Salle de conférence | 500 |
| Zone de circulation et couloir | 100 |
| Salle d’art | 750 |
| Hall d’entrée | 200 |
| Escaliers | 150 |

- L’ensoleillement annuel moyen est de 1240 kWh.m-2 pour une durée d’ensoleillement de 1690 h

- Surface d’ouverture du puits de lumière : 0,250 m2

- On définit l’efficacité lumineuse d’un rayonnement (e) comme étant le rapport entre son flux lumineux et son flux énergétique

Efficacité lumineuse du rayonnement solaire : e = 91,0 lm.W-1

- Flux lumineux transmis par le diffuseur : 12990 lm

- Hauteur du sol des diffuseurs : h = 6,0 m.

1) Calculer la puissance lumineuse surfacique due au soleil (on la notera psoleil et elle sera exprimée en watts par mètre carré).

2) Calculer la puissance lumineuse (Ppuits) reçue par le puits de lumière.

3) Calculer la valeur du flux lumineux atteignant le dôme.

4) Calculer l’intensité lumineuse I (cd) du diffuseur considéré comme une source ponctuelle isotrope dans un demi-espace d’angle Ω = 2 π.

5) Calculer la valeur de l’éclairement Evertical à la verticale du puits de lumière.

6) Sachant que le dôme est situé au-dessus d’un couloir, cette valeur vous parait-elle acceptable ?

Si oui, justifier, sinon proposer une solution pour y remédier.

## EEC

Un puits canadien pour tempérer une maison

Le puits canadien est une solution géothermique de surface qui permet de tempérer, à moindre coût, l’air de ventilation d’une maison.

Le principe de fonctionnement est très simple.

À une profondeur d’environ deux mètres sous terre, la température est presque constante toute l’année (environ 13°C sous nos latitudes, rendant possible des échanges thermiques.

En effet, en faisant circuler de l’air dans un système de tuyauteries enfoui dans la terre, un échange thermique va s’effectuer entre la terre et l’air.

Il sera ainsi possible d’augmenter la température de l’air d’une dizaine de degrés Celsius en hiver et de diminuer d’autant en été.

Un ventilateur est utilisé pour extraire cet air du système de tuyauteries et l’insuffler dans la maison pour en assurer la ventilation.

On utilise un système de ventilation de type VMC (ventilation mécanique contrôlée) pour extraire l’air vicié de la maison.

(http://www.econologie-maison.fr/90/puits-canadien-solution-ideale-air-sain-)

Le sujet est constitué de trois parties indépendantes :

A. Transfert thermique.

B. Étude du système d’insufflation d’air.

C. Matériau et combustion.

Le nombre de chiffres significatifs d’un résultat devra être cohérent avec les données de l’énoncé.

Une attention particulière sera apportée aux unités utilisées.

Thermique (A)

Transfert thermique.

On cherche à mesurer le gain énergétique apporté par le puits canadien, pendant la période hivernale de chauffage, qui dure environ six mois.

1- Étude sans le puits canadien.

Dans cet exercice, on néglige les pertes thermiques intervenant par le sol.

Données :

- La maison, disposant d’une porte (0,90 m x 2,10 m) et de six fenêtres (1,10 m x 1,10 m) non représentées sur le schéma précédent, a pour dimensions : longueur L, largeur ℓ et hauteur h

(12 m x 10 m x 2,5m)

- En période hivernale, la température intérieure θi souhaitée est de l’ordre de 20,0°C et la température extérieure moyenne est θe = 3,0°C

- résistances thermiques surfaciques superficielles intérieure et extérieure :

rsi = 0,130 m2K.W-1 et rse = 0,050 m2K.W-1

- Flux thermiques en période hivernale, à travers toutes les ouvertures Φ2 = 171 W et à travers le toit Φ3 = 204 W

- De l’intérieur vers l’extérieur, les murs sont constitués des matériaux suivants :

| Matériaux | Conductivité thermique λ (W.m-1.K-1) | Epaisseur e (cm) |
| --- | --- | --- |
| Plâtre | 0,55 | 1,0 |
| Isolant | 0,030 | 16,0 |
| Béton | 1,89 | 15,0 |

1) Donner l’expression littérale de la résistance thermique surfacique r1 des murs en fonction des épaisseurs et des conductivités thermiques.

Calculer sa valeur pour les murs de la maison.

2) Donner l’expression littérale du flux thermique surfacique φ1, à travers les murs, en fonction des températures et de r1.

Calculer sa valeur.

3) Donner l’expression littérale du flux thermique Φ1, à travers les murs.

Calculer sa valeur.

4) Donner l’expression littérale du flux thermique total Φ, à travers l’ensemble des parois (murs, ouvertures et toit) de la maison.

Montrer que sa valeur est de 7,0.102 W.

5) Déterminer (en joules) la valeur de l’énergie E utilisée par les appareils de chauffage en une journée afin de compenser les pertes à travers l’ensemble des parois de la maison.

Pour une bonne aération, l’air de la maison doit être renouvelé toutes les heures.

Pour une journée, l’énergie E’ nécessaire pour chauffer ce volume d’air de 3,0°C à 20,0°C vaut 1,59.108 J.

6) En déduire l’énergie totale Etotale, utilisée par les appareils de chauffage en une journée pour maintenir une température intérieure de 20°C avec l’aération.

2- Étude avec le puits canadien.

On met en marche le système de ventilation.

L’air entre dans le puits canadien à la température de θ1 = 3,0°C, se réchauffe en circulant dans la canalisation enterrée et arrive à l’intérieur de la pièce à une température de θ2 = 11,0°C.

Données :

- Masse volumique de l’air : ρair = 1,30 kg.m-3

- capacité thermique massique de l’air : cair = 1,00.103 J.kg-1 K-1.

Pour obtenir une bonne aération, on veut renouveler l’air de la maison toutes les heures.

1) Montrer que la masse d’air qui doit circuler dans la canalisation, en une journée, est environ égale à 9360 kg.

2) Montrer que la valeur de l’énergie thermique E’’, transférée à cette masse d’air lorsqu’elle passe de 3,0°C à 11,0°C dans la canalisation du puits canadien, est d’environ 7,49.107 J.

3) Comparer la valeur de l’énergie E’ donnée à la question 1-6) à la valeur de E’’, énergie économisée grâce au puits canadien.

Le puits apporte-t-il un gain d’énergie significatif ?

Justifier la réponse à l’aide d’un calcul.

La maison est chauffée grâce à une chaudière aux granulés de bois.

Le kWh est facturé à un prix de 0,063 €.

Une publicité annonce : « Le puits canadien permet d’économiser environ 236 €, au cours d’une période de six mois de chauffage ».

4) Justifier cette affirmation.

5) En réalité, pour le consommateur, l’économie est moindre.

Proposer une  explication.

Étude du système d’insufflation d’air (B)

(Mécanique des fluides - Acoustique)

Mécanique des fluides

Étude de l’écoulement d’air.

Afin d’insuffler, dans la maison, l’air issu du puits canadien, un ventilateur est placé à la sortie de la canalisation principale.

Données :

- Diamètre intérieur de la canalisation : D = 20,0 cm

- Débit volumique : dv = 83,3.10-3 m3.s-1.

1) Le débit volumique permet-il de renouveler entièrement le volume d’air de 300 m3 de la maison en une heure ?

2) La vitesse préconisée pour la circulation de l’air dans la canalisation ne doit pas excéder 3 m.s-1 afin de limiter les nuisances sonores du système de ventilation.

Cette contrainte est-elle respectée ?

Acoustique

Étude acoustique du système de ventilation.

Données :

- Niveau d’intensité sonore L (dB) :

- Seuil d’audibilité de l’oreille humaine à 1000 Hz : I0 = 1,00.10-12 W.m-2

- La réglementation limite le niveau sonore (niveau d’intensité sonore) généré par le système d’insufflation d’air à 30 dB(A)

- Tableau de pondération :

| Fréquence centrale de la bande d’octave (Hz) | 125 | 250 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pondération A (dB) | -16 | -8 | -3 |

- Résultats des mesures des niveaux d’intensité sonore, par bande d’octave :

| Fréquence centrale de la bande d’octave (Hz) | 125 | 250 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité sonore (dB) | 30 | 30 | 30 |

Le ventilateur du système d’insufflation d’air émet un bruit dans la pièce où il est installé.

1) Déterminer les fréquences minimale fmin et maximale fmax de la bande d’octave centrée sur la fréquence 250 Hz.

On désire savoir si le système d’insufflation d’air est conforme à la réglementation acoustique.

2) Pour cela, calculer le niveau d’intensité sonore pondéré pour chacune de ces bandes, puis le niveau sonore global (dB (A)).

Le système d’insufflation d’air est-il conforme à la réglementation ?

Chimie organique (C)

1- Choix du matériau constituant les tuyaux.

Il existe plusieurs possibilités quant au choix du matériau constituant le tuyau enterré à travers lequel s’effectuent les échanges thermiques.

Il est courant d’utiliser des matières plastiques comme le polyéthylène (PE) ou le polychlorure de vinyle (PVC).

Ces matières plastiques sont essentiellement constituées de polymères.

La formule semi-développée du PVC (n est le degré de polymérisation) est :

1) Qu’est-ce qu’un polymère ?

2) Que représente le degré de polymérisation n qui apparait dans la formule du PVC ?

3) Écrire la formule développée de la molécule à partir de laquelle le PVC est synthétisé.

4) Écrire l’équation modélisant la réaction de synthèse du PVC.

2- Chauffage par combustion.

Le puits canadien n’étant pas suffisant pour apporter toute l’énergie nécessaire durant la période hivernale, la maison est équipée d’une chaudière à bois fonctionnant avec des granulés de bois.

Données :

- Masse volumique des granulés de bois : ρ = 650 kg.m-3

- Pouvoir calorifique des granulés de bois : PC = 4,90 kWh.kg-1

- Volume molaire des gaz : 24,0 L.mol-1

- Énergie fournie par la chaudière pour six mois de chauffage : E = 6,80.103 kWh

- Le bois est constitué principalement de cellulose, polymère du glucose, de formule : (C6H10O5)n

- En volume, l’air est composé d’environ 20% de dioxygène.

1) Recopier et ajuster l’équation de la réaction de combustion complète d’un motif élémentaire C6H10O5 de cellulose réagissant avec le dioxygène de l’air.

2) Sachant que la chaudière a un rendement de 90%, montrer que la masse de granulés de bois, nécessaire pour la période de chauffage, est égale à 1,54 t.

3) En déduire le volume de granulés de bois nécessaire pour la période de chauffage.

4) Calculer la masse molaire du motif élémentaire de cellulose, C6H10O5.

5) En déduire la quantité, exprimée en mol, de motifs élémentaires C6H10O5 consommée durant la période de chauffage.

6) Déterminer le volume de dioxygène consommé lors de la période de chauffage.

7) En déduire le volume d’air nécessaire.

L’air est renouvelé avec un débit constant de 300 m3.h-1.

8) Ce débit est-il suffisant pour assurer une combustion complète du bois pendant les six mois de chauffage ?

## SCBH

L’étude comporte deux parties indépendantes :

- Le principe d’un système de chauffage d’une maison individuelle par une pompe à chaleur air/air et l’amortissement du coût d’investissement.

- L’utilisation d’un dégriseur pour le bois extérieur d’une extension à la maison.

Partie 1 : Étude de la pompe à chaleur (PAC)

Partie 2 : Dosage d’un dégriseur de bois

Thermodynamique

Étude de la pompe à chaleur (PAC).

Caractéristiques utiles de la maison :

- Surface habitable S = 120 m2

- Consommation énergétique : 160 kWh.m-2.an-1

Les divers types de pompe à chaleur.

On peut définir six types de pompe à chaleur (PAC) qui sont décrits dans le document ci-dessous.

(http://www.lenergietoutcompris.fr/travaux-chauffage)

| Type de PAC | Milieu source de chaleur | Milieu de restitution |
| --- | --- | --- |
| PAC Air/Air | Air | Air |
| PAC Air/Eau | Air | Eau |
| PAC Eau/Air | Eau | Air |
| PAC Eau/Eau | Eau | Eau |
| PAC Sol/Air | Sol | Air |
| PAC Sol/Eau | Sol | Eau |

Situation 1

Situation 2

Situation 3

1) Attribuer à chacune des situations le type de PAC correspondant.

Étude de la pompe à chaleur choisie.

Vous avez opté pour l’installation d’une pompe à chaleur du type air/air destinée au chauffage de l’habitation.

Schéma de fonctionnement d’une pompe à chaleur

Données :

- Propriétés physico-chimique du fluide frigorigène utilisé (référence R-410A)

| Masse molaire (g.mol-1) | 72,6 |
| --- | --- |
| Masse volumique du liquide saturée à 25°C (kg.m-3) | 1061 |
| Ratio Cp / Cv = γ | 1,175 |
| Point éclair | Néant |

- Équation d’état d’un gaz parfait : P.V = n.R.T

- Transformation adiabatique : P.Vγ = constante (γ : rapport des capacités thermiques)

- Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.mol-1.K-1

- 1 bar = 105 Pa

- Masse de fluide frigorigène contenu dans la PAC : m = 2,00 kg

- Dans chaque état du système, le fluide frigorigène est caractérisé par sa pression P, sa température absolue T et son volume V

À l’état gazeux, il est assimilé à un gaz parfait.

- Évolution du rapport des volumes du fluide R-410A en fonction du rapport des pressions pour une transformation adiabatique :

Rapport des volumes, VB/VA, en fonction des pressions pour le fluide frigorigène R 410-A

Le fonctionnement de la PAC sur un cycle est modélisé par les phases suivantes :

• A → B : compression adiabatique réversible.

La pression du fluide passe de PA = 3,0 bar à PB = 20,0 bar et la température de θA = -27°C à θB.

• B → C : liquéfaction isobare et isotherme.

Le transfert thermique s’effectue du fluide vers le circuit de chauffage.

• C → D : détente adiabatique réversible.

• D → A : vaporisation isobare et isotherme.

Le transfert thermique s’effectue du milieu extérieur vers le fluide.

2) À partir de vos connaissances et du schéma de principe de la pompe à chaleur, préciser dans quels sens s’effectuent les transferts thermiques dans le condenseur et l’évaporateur.

3) Calculer la quantité de matière n contenue dans 1 kg de fluide frigorigène.

Détermination de la température du fluide dans l’état B pour 1 kg de fluide frigorigène.

4) a- Sous quel état physique se trouve le fluide frigorigène en A ?

b- Déterminer le volume VA.

c- Montrer que dans l’état B le volume occupé par le gaz frigorifique est VB = 18,7 L pour 1 kg de fluide.

d- Calculer sa température θB en °C dans l’état B.

Détermination du coefficient de performance de la pompe à chaleur.

Le coefficient de performance est défini comme le rapport des énergies utile pour le chauffage et électrique consommée :

Pour le calculer, on déterminera l’ensemble des énergies reçues par le fluide frigorigène.

L’étude est effectuée pour 1 kg de fluide.

5) a- Quelles sont les valeurs de QAB et QCD, énergies reçues sous forme thermique par le gaz frigorifique lors des transformations A → B et C → D ?

Justifier vos réponses.

b- Énoncer le premier principe de la thermodynamique.

Les transferts d’énergie sous forme thermique mis en jeu lors des transformations B → C et D → A, sont respectivement QBC = -215 kJ.kg-1 et QDA = 160 kJ.kg-1.

c- En appliquant au gaz frigorigène le premier principe de la thermodynamique, calculer le travail mécanique W reçu par 1,00 kg de gaz frigorigène au cours du cycle.

Le rendement ηcomp du compresseur est de 72%.

d- Vérifier que le C.O.P de cette pompe à chaleur est de 2,8.

Comparaison de deux systèmes de chauffage.

En vue d’un éventuel changement de système de chauffage, on évalue les coûts annuels respectifs du chauffage avec des radiateurs électriques et avec une PAC, ainsi que la durée d’amortissement de l’installation de celle-ci.

Données :

- Coût du kilowattheure d’électricité : 0,15 €

- Coût de l’installation de la pompe à chaleur : 13800 €.

6) En combien d’années cet investissement sera-t-il amorti ?

Chimie organique - Solution aqueuse

Dosage d’un dégriseur de bois.

Afin de raviver la couleur du bardage bois de l’extension de votre maison, vous devez dans un  premier temps procéder à un dégrisement.

Cette opération consiste en l’application d’un dégriseur, produit qui va nettoyer la couche superficielle devenue grise.

Le dégriseur se présente sous forme liquide à appliquer directement sur le bois à l’aide d’un pinceau.

Sur l’étiquette du flacon de dégriseur « bois », appelé solution S0, on lit :

Acide oxalique : 10% en masse

L’objectif ici est de vérifier le pourcentage massique de la solution S0 afin de s’assurer que vous pouvez encore vous en servir pour dégriser le bardage bois de l’extension de votre nouvelle acquisition.

Données :

- Acide oxalique :

Formule brute : C2H2O4

Formule semi-développée :

- Fonctions de chimie organique :

| Fonction | Alcool | Aldéhyde | Cétone | Acide carboxylique | Ester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe caractéristique |  |  |  |  |  |

- Éléments d’étiquetage :

• Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.

• Pictogrammes de danger

GHS05

GHS09

GHS07

• Mention d’avertissement

Danger

• Mention de danger

H318 Provoque des lésions oculaires graves

H290 Peut être corrosif pour les métaux

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- Masse d’un litre de dégriseur : m = 950 g.

Le dégriseur

1) En vous aidant de la formule semi-développée de l’acide oxalique, identifier clairement la (ou les) fonctions (s) chimiques (s) de cette molécule.

2) Citer les précautions à prendre lorsque l’on manipule ce genre de produit commercial.

Justifier votre réponse.

Dosage de l’acide oxalique dans le dégriseur

Afin de pouvoir réaliser le dosage, on a dû préalablement réaliser une dilution de la solution S0.

Pour obtenir la solution diluée, appelée S, on a prélevé, à l’aide d’une pipette jaugée, 20,0 mL de S0 que l’on a versés dans une fiole jaugée de 200 mL.

On a ensuite complété jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.

Le dosage de 10,0 mL de la solution S est réalisé à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium                () de concentration molaire volumique CB = 0,150 mol.L-1.

3) Quelle est la dilution de la solution S0 pour aboutir à la solution S ?

Données :

Matériel à disposition :

- un flacon contenant 200 mL de solution S

- un flacon de solution d’hydroxyde de sodium (CB = 0,150 mol L-1)

- deux béchers de 100 mL

- deux pipettes jaugées, une  de 10 mL et une de 50 mL

- un erlenmeyer

- une burette graduée de 25 mL

- un agitateur magnétique et un barreau aimanté

- une sonde pHmétrique étalonnée

- une pissette d’eau distillée.

4) En utilisant tout ou partie du matériel ci-dessus, proposer le protocole expérimental du dosage à réaliser.

Courbe de dosage de l’acide oxalique par une solution d’hydroxyde de sodium

pH en fonction de VB

dpH/dVB en fonction de VB

5) Justifier la présence des deux sauts de pH observés sur le document ci-dessus (à rendre avec la copie).

L’équation de la réaction chimique globale du dosage peut s’écrire :

6) À l’aide d’une méthode de votre choix que vous préciserez sur le document ci-dessus (à rendre avec la copie), déterminer le volume (noté VBéq) de base versé pour doser entièrement l’acide oxalique.

7) En déduire l’expression de la concentration molaire volumique CA de la solution diluée S et calculer sa valeur numérique.

8) En déduire que la concentration molaire volumique CA0 de la solution de dégriseur contenu dans le flacon vaut 1,48 mol.L-1.

Conclusion sur le dégriseur du flacon.

9) Le dégriseur contenu dans le flacon est-il encore utilisable ?

Justifier votre réponse.

## TP

Autour des ponts…

Il existe plusieurs variétés de ponts, les ponts à haubans et les ponts suspendus.

Viaduc de Millau

(http://www.leviaducdemillau.com/)

Le viaduc de Millau est un pont qui fait la jonction entre le Causse Rouge et le Causse du Larzac.

C’est le pont à haubans le plus haut du monde.

Pont de Tacoma

(Archives LabHyx)

Le pont de Tacoma est un pont suspendu qui relie les villes de Tacoma et Gig Harbor dans l’état de Washington.

Il a été inauguré le premier juillet 1940 avant de s’effondrer le sept novembre suivant.

Cet accident a engendré la reconstruction du pont.

C’est un des plus grands cas d’école d’entrée en résonance des ponts.

En prenant appui sur ces deux ponts, on s’intéresse dans trois exercices indépendants à différentes problématiques de génie civil.

Exercice 1 : il traite du problème des oscillations de ponts.

Exercice 2 : il porte sur la dilatation thermique des tabliers de ponts.

Exercice 3 : il s’intéresse à la corrosion des structures métalliques de ponts.

Une attention particulière sera portée sur les unités et le nombre de chiffres significatifs pour présenter les résultats numériques.

Données utiles à tout le sujet.

Pendule simple

Un pendule simple est constitué d’un objet ponctuel suspendu à un point fixe par un fil inextensible et de masse négligeable.

Le système est capable d’effectuer des oscillations dont la période propre (durée d’un aller-retour) est donnée par la relation :

L : longueur du fil

g : intensité de la pesanteur (g = 9,81 m.s-2)

Loi de dilatation thermique

Pour tous les matériaux isotropes, l’allongement thermique est donné par la relation :

ΔL= L0.α.ΔT

ΔL : variation de longueur (m)

L0 : longueur initiale (m)

α : coefficient de dilatation linéaire (K-1 ou °C-1)

ΔT : T – T0 = variation de température (K ou °C)

Densités

Eau : deau = 1,00

Huile : dhuile= 0,92

L’eau et l’huile sont deux liquides non miscibles.

Composition de l’acier

C’est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone (dans des proportions comprises entre 0,02% et 2% en masse de carbone).

Des éléments d’additions comme le manganèse, le chrome, le nickel ou le molybdène peuvent être rajoutés à sa composition en plus du carbone.

Potentiels d’oxydoréduction dans les conditions des expériences présentées

| Couple | Demi-équation | Potentiel E0 (V) |
| --- | --- | --- |
| O2/H2O | O2 + 4H+ + 4e- = 2H2O | 0,87 |
| H2O/H2 | 2H+ + 2e- = H2 | -0,36 |
| Pb3O4/PbO | Pb3O4 + 2H+ + 2e- = 3PbO + H2O | 0,25 |
| FeO/Fe | FeO + 2H+ + 2e- = Fe + H2O | -0,50 |
| Fe(OH)3/Fe2+ | Fe(OH)3 + 3H+ + e- = Fe2+ + 3H2O | 0,65 |
| Fe2+/Fe |  | -0,44 |

Équation de formation de l’oxyde de fer Fe2O3

2Fe(OH)3  →  Fe2O3  +  3H2O

Dissolution du dioxygène dans l’eau

Le dioxygène contenu dans l’air peut se dissoudre dans l’eau.

Mécanique (Oscillations) (1)

Les oscillations d’un pont.

Un pont dont le tablier est maintenu par des câbles, peut effectuer des oscillations verticales, des oscillations transversales ou des oscillations de torsions.

À chacun de ces types d’oscillations correspond une période propre.

A- Étude du comportement d’un système oscillant.

Lorsqu’on met en oscillation un système solide-ressort horizontal à l’aide d’un banc à coussin d’air et qu’on enregistre l’amplitude du mouvement, à l’aide d’un système informatisé, on constate que l’amplitude ne semble pas varier sur une durée de 0,80 s :

1) Qualifier le type oscillatoire associé à cet enregistrement.

Donner l’allure, directement sur votre copie, de l’évolution de l’amplitude sur une durée nettement plus longue.

2) Expliquer, en justifiant la réponse, sur quel paramètre le banc à coussin d’air agit pour conduire à cet enregistrement.

3) À partir de l’enregistrement, déterminer la valeur de la période T0 associée au système solide-ressort étudié.

On réalise maintenant l’expérience suivante :

On accroche deux pendules simples de longueurs différentes à un fil tendu horizontalement entre deux points fixes M et N.

Le pendule 1 a la longueur fixe L0 = 20 cm et la longueur L du pendule 2 est variable.

On met en oscillation le pendule 2 et on constate que le pendule 1 se met à osciller.

On répète l’expérience en modifiant la longueur L du pendule 2 et on mesure à l’aide d’un rapporteur fixé au point M, l’amplitude angulaire maximale αm du pendule 1.

Le graphe ci-dessous reproduit l’allure de l’évolution de l’amplitude du pendule 1 lorsque l’on fait varier la longueur L du pendule 2.

4) Une montre battant les secondes serait-elle adaptée pour vérifier la période propre du pendule 1 ?

Si oui, détailler le protocole à suivre, sinon expliquer pourquoi.

5) Dans l’expérience précédente identifier, parmi les deux pendules 1 et 2, l’excitateur et le résonateur.

6) Expliquer en quoi cette expérience illustre le phénomène de résonance mécanique.

B- Les oscillations du pont de Tacoma.

Les photographies suivantes sont extraites d’un film réalisé le jour de la destruction du pont de Tacoma.

Ce film permet de voir que le tablier effectuait des oscillations de torsions avec une période de l’ordre de cinq secondes.

Une des hypothèses émises pour expliquer la destruction du pont a été qu’un phénomène de résonance s’est établi entre le pont et des tourbillons d’air créés dans le sillage du tablier.

Pour confirmer ou non cette hypothèse, le LadHyx, laboratoire de l’école polytechnique de Paris a reconstitué une expérience à partir d’une maquette.

La chute du pont de Tacoma.

Pour étudier ce phénomène, rien de mieux qu’une maquette à échelle réduite et une soufflerie, à condition de respecter les règles de similitudes.

Car le calcul de l’écoulement autour d’une structure flexible aussi compliquée reste toujours très incertain.

Les règles de similitudes s’appuient sur une théorie rigoureuse.

Elles servent en particulier à traduire l’effet d’échelle lorsque l’on travaille avec une maquette à échelle réduite, afin de reproduire le phénomène en laboratoire et de permettre l’extrapolation des résultats de mesure au cas réel.

L’expérience doit donc être conçue de sorte que le rapport entre certaines grandeurs caractéristiques soit respecté entre la maquette et le pont.

Pour le problème du pont de Tacoma, le paramètre important s’appelle la vitesse réduite, notée Ur.

Il traduit le rapport entre le temps caractéristique des oscillations avec celui de l’écoulement.

L’expérience de laboratoire doit donc avoir la même vitesse réduite que le pont réel dans les conditions de l’accident.

T : période des oscillations du pont

U : vitesse du vent

La forme de la maquette à l’échelle 1/200 est simplifiée.

Elle se réduit à un H aplati de rapport B/D égal à 5.

Des données relatives au pont de Tacoma et à la maquette utilisée sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Une étude des conditions météorologiques le jour de l’accident a permis de remonter à la vitesse du vent.

La période propre des oscillations de la maquette a été déterminée par une étude mécanique préalable.

| Paramètres | Pont de Tacoma | Maquette |
| --- | --- | --- |
| Vitesse du vent U (m.s-1) | 19 | À définir |
| Largeur du pont (m) | 12,2 | 6,1.10-2 |
| Période d’oscillation du pont (s) | 5 | 0,094 |

7) Calculer la vitesse réduite dans le cas du pont de Tacoma, puis montrer que pour respecter les règles de similitudes, il faut régler la soufflerie de manière à obtenir un vent de vitesse 5 m.s-1 pour que la maquette simule la destruction du pont de Tacoma.

Les tourbillons qui se forment dans le sillage du tablier ont une période donnée par le nombre de Strouhal noté St et qui dépend de la forme du tablier.

Le nombre de Strouhal est donné par la relation.

D (m) : épaisseur du pont

U (m.s-1) : vitesse du vent

T (s) : période d’oscillation.

Pour un tablier en forme de H aplati comme celui de la maquette utilisée, St= 0,11.

8) Sachant que la maquette a une épaisseur de 1,2 cm, montrer que la période des tourbillons d’air ne permet pas l’entrée en résonance de la maquette, ne confirmant pas ainsi l’hypothèse émis pour expliquer la destruction du pont de Tacoma.

Une autre hypothèse explicative de l’accident propose une mise en résonance du tablier au changement d’inclinaison du vent.

9) À l’aide des documents ci-dessous, expliquer pourquoi cette hypothèse semble cohérente.

On peut modéliser le pont comme un système oscillant constitué d’une plaque soutenue par quatre ressorts verticaux identiques.

Écoulement de l’air autour du tablier dans le cas où celui-ci est horizontal ou légèrement incliné.

(Magasine découverte juillet-août 2008)

Dilatation (Exercice 2)

La dilatation thermique des tabliers.

Le viaduc de Millau mesure 2460 m de long.

Il est constitué de béton armé (béton + armatures en acier) et pour qu’il s’adapte aux variations de température, chaque côté du viaduc a été relié aux collines par un joint de dilatation qui s’adapte à la taille du viaduc.

Des joints de dilatation sont également disposés au niveau des pylônes.

Le climat de l’Aveyron est influencé par le Massif central et le Méditerranée.

À ce jour, la température la plus basse enregistrée est -17,5°C et la température la plus élevée +37,5°C.

Ces écarts provoquent des phénomènes de dilatation - rétraction.

1) Expliquer le terme dilatation linéaire d’un matériau.

Le béton utilisé pour la construction du tablier est choisi de manière à avoir un coefficient de dilatation linéaire très proche de celui de l’acier.

2) Que pourrait-il se passer pour le béton, armé d’armatures en acier, si les coefficients de dilatation du béton et de l’acier étaient très différents ?

3) Dans quelles conditions de températures le tablier du pont va-t-il se rétracter ou se dilater ?

4) En supposant le tablier du pont comme constitué d’un matériau uniforme, calculer la variation de sa longueur pour les conditions extrêmes de températures dans le cas du viaduc de Millau (valeur commune du coefficient de dilatation du béton et de l’acier α = 1,2.10-5 K-1).

5) Justifier l’intérêt de la pose de joints de dilatation entre la route sur les collines et le tablier du pont.

Parmi les deux modèles de joints suivants, c’est le modèle B qui a été choisi.

Modèle A

Modèle B

6) Donner un argument possible pour justifier ce choix.

Oxydoréduction (Exercice 3)

Le phénomène de corrosion des structures métalliques.

Les viaducs sont tous creux.

Il y a des vides dans les piliers et dans les grands espaces horizontaux, qui sont les caissons.

Le viaduc de Millau comporte 173 caissons centraux en acier qui constituent la colonne vertébrale de l’ouvrage.

Sous certaines conditions, l’acier se corrode et se recouvre d’une couche poreuse de couleur rouge-brun conduisant progressivement à sa destruction.

Pour lutter contre la corrosion, la structure du caisson est peinte et est munie d’un système d’air sec et d’un système de récupération des eaux de ruissellement.

Pour étudier qualitativement certains aspects de la corrosion du fer, on réalise les expériences suivantes :

Expériences sur la corrosion du fer.

(Résultats au bout de 24 h)

2

3

1

Des clous en acier sont dégraissés avec du dichlorométhane et sont placés dans différentes boîtes de Pétri.

On ajoute dans la première boîte (1) quelques cristaux de chlorure de calcium anhydre qui ont la propriété d’absorber la vapeur d’eau.

Dans la deuxième boîte (2) on recouvre les clous avec de l’eau bouillie (pour la désaérer) et de l’huile qui forme une couche au-dessus de l’eau empêchant son contact avec l’air.

Dans la troisième boîte (3) on recouvre les clous avec de l’eau déminéralisée.

Au bout de 24 h :

- Boîte 1 : on ne constate aucun changement.

- Boîtes 2 et 3 : des taches brunes de rouille sont visibles et plus visibles dans la boîte 3 que dans la 2.

1) Pourquoi l’huile se dispose-t-elle au-dessus de l’eau dans la boîte 2 ?

2) Au vu des expériences proposées, quels sont les facteurs qui ont une influence sur la formation de la rouille ?

3) Quels sont les dispositions prises sur le viaduc de Millau qui permettent de limiter la formation de la rouille ?

L’oxydation du fer met en jeu trois réactions :

a- D’abord la formation d’ions fer II avec dégagement de dihydrogène.

b- Puis l’oxydation par le dioxygène de l’air des ions fer II formés en hydroxyde de fer III, Fe(OH)3.

c- Et enfin, la transformation de l’hydroxyde de fer III en oxyde Fe2O3.

4) Écrire la demi-équation électronique du couple Fe2+/Fe.

Préciser, en justifiant, quelle est l’espèce oxydante et l’espèce réductrice dans ce couple.

5) En vous aidant de la question précédente, indiquer, dans l’ordre, les équations bilans des trois réactions mises en jeu dans la corrosion du fer.

Certaines peintures anti-corrosion contiennent du minium au plomb (Pb3O4).

6) Sachant que les conditions de pH de la peinture, les couples mis en jeu sont Pb3O4/PbO et FeO/Fe, expliquer la formation d’une couche protectrice constituée d’oxyde de plomb II (PbO) et d’oxyde de fer II (FeO).

# Bilan des sujets 2017

Sujets 2017

Physique

Acoustique : 3

Dilatation : 1

Mécanique : 1

Mécanique des fluides : 1

Photométrie : 1

Thermique : 4

Thermodynamique de gaz parfaits : 1

Chimie

Chimie organique : 3

Oxydoréduction : 3

Solutions aqueuses : 2

Bilan global

| BTS | ?...2017 |
| --- | --- |
| B EEC TP SCBH EB AF | 1990… 1991… 1991… 1992… 1996… 1999… |

Physique

Acoustique : 66

Calorimétrie : 21sujets et 20extraits

Mécanique : 16

Mécanique des fluides : 60

Photométrie : 35

Rayonnement : 7

Thermique : 75

Thermodynamique de gaz parfaits : 20

Chimie

Chimie organique : 77

Oxydoréduction : 49

Solutions aqueuses : 41

| Acoustique... P0=10-12W, I0=10-12W.m-2, p0=2.10-5Pa | af 2017 | b 2017 | eec 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...physique |  |  |  |
| ω = 2π.f ; T = 1/f ; λ = C.T ; i = f2/f1 |  |  |  |
| octave (centre f0) ; ½ octaves : f0/√2-f0-f0.√2 |  |  |  |
| p = pmaximum.cos ω(t-x/C) ; pm = pefficace /√2 |  |  |  |
| onde mécanique élastique |  |  |  |
| η = Pa/P |  |  |  |
| Nw = 10log (Pa/P0) |  |  |  |
| Pa = P0.100,1.N |  |  |  |
| S = Ω.R2 ; source isotrope : Ω = 4π |  |  |  |
| I = Pa/S |  |  |  |
| I/I0 = (p/p0)2 |  |  |  |
| I = pe2/(ρ.C) |  |  |  |
| I1/I2 = (R2/R1)2 |  |  |  |
| Ni = 10 log (I/I0) = Np |  |  |  |
| I = I0.100,1.N |  |  |  |
| Np = 20 log (p/p0) = Ni |  |  |  |
| p = p0.100,05.N |  |  |  |
| IΔf = Ispectral.Δf ; N = Nspectral + 10 log Δf |  |  |  |
| dB(A) = dB + gain |  |  |  |
| Itotal = ΣI ; Ntotale = 10 log Σ100,1.N |  |  |  |
| ...bâtiment |  |  |  |
| A = Σαi.Si |  |  |  |
| Sabine : TR = 0,16V/A |  |  |  |
| ND = Nw + 10 log (Q/4πR2) ; Ω = 4π/Q |  |  |  |
| NR = Nw + 10 log (4/A) |  |  |  |
| N = Nw +10 log(Q/4πR2 + 4/A) (Q = 1,2,4,8) |  |  |  |
| refraction ; diffraction |  |  |  |
| τ = Itransmise/Iincidente ; r = Iréfléchie/Iincidente τ = Pt / Pi r = Pr / Pi |  |  |  |
| R = -10 log τ = 10 log (1/τ) |  |  |  |
| τ = 10 -0,1.R |  |  |  |
| Db = N1–N2; Db = R+10 log(A/S) = 10 log (A/τ.S) |  |  |  |
| ΔN=10 log(A1/A2) = 10 log (T2/T1) |  |  |  |
| Dn = Db + 10 log (T/0,5) |  |  |  |
| σ = ρ.e |  |  |  |
| R = a + b log (c.σ) ; a, b, c : constantes |  |  |  |
| loi de masse |  |  |  |
| loi de fréquence |  |  |  |
| fréquence critique, résonnance, ΔR |  |  |  |
| paroi discontinue : τ = Στi.Si/ΣSi Db = 10 log (A/ΣτiSi) = R+10 log (A/ΣSi) |  |  |  |

| Dilatation... | tp 2017 |
| --- | --- |
| ...solide |  |
| Δℓ = αL.ℓ0.Δθ ; ℓ = ℓ0.(1+αL.Δθ) |  |
| αS = 2αL ΔS = αS.S0.Δθ ; S = S0.(1+αS.Δθ) |  |
| αV = 3αL ΔV = αV.V0.Δθ ; V = V0.(1+αV.Δθ) |  |
| ...fluide ΔV = α.V0.Δθ ; V = V0.(1+α.Δθ) |  |
| étirement solide Δℓ = (F.ℓ) / (E.S) |  |

| TRANSLATION RECTILIGNE… |  |  |  | ROTATION… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ..UNIFORME a= 0 (= v’ = x’’) v = x’ = constante x = v.t + x0 x2 – x1 = v.(t2 – t1) |  |  |  | ..UNIFORME α’’ = 0 (= ω’) ω = α’ = constante α = ω.t + α0 ω = 2π/T = 2π.f α2 – α1 = ω.(t2 – t1) s = α.R v = ω.R aN = v2/R (ω2.R) ; aT = 0 |
| ..UNIFORMEMENT VARIE a = v’ = x’’ = constante v = x’ = a.t + v0 x = ½ a.t2 + v0 t + x0 v2 – v1 = a.(t2 – t1) v22 – v21 = 2a.(x2 – x1) |  |  |  | ..UNIFORMEMENT VARIEE α’’ = constante ω = α’ = α’’.t + α’0 α = ½ α’’.t2 + α’0 t + α0 α2 – α1 = α’’.(t2 – t1) α’22 – α’21 = 2α’’.(α2 – α1) s = α.R v = ω.R aN = ω2.R ; aT = α’’.R |
| ..SINUSOÏDAL x= xm.cos(ω t - φ) v = x’ = - ω.xm sin(ω t - φ) a = x’’ = v’ = - ω2.x |  |  |  | ..SINUSOÏDALE α = αm.cos(ω0 t - φ) ω = α’ = - ω0.αm sin(ω0 t - φ) α’’ = - ω02.α x= xm.cos(ω0 t - φ) v = x’ = - ω0.xm sin(ω0 t - φ) v =ω.R= - ω0.R.αm.sin(ω0t-φ) aT = x’’ = v’= - ω02.x = - α’’.R aN = v2/R = ω0.R |
| Ecinétique = 1/2 m.v2 |  |  |  | Ecinétique = 1/2 J.ω2 |
| Epotentielle de pesanteur = m.g.x |  |  |  | Epotentielle élastique = 1/2 k.x2 |
| Emécanique = Ec + Ep |  |  |  | Emécanique = Ec + Ep |
| ΔEc = Ec2 – Ec1 |  |  |  | ΔEc = Ec2 – Ec1 |
| Pmoyenne = W/t |  |  |  | Résonance |

| MECANIQUE des FLUIDES | eec 2017 |
| --- | --- |
| hydrostatique |  |
| dfluide = ρfluide / ρfluide référent |  |
| ρgaz = ρ0. (P / P0).(T0 / T) |  |
| ρmélange = Σ ρi.Vi / Σ Vi dmélange = Σ di.Vi / Σ Vi |  |
| P.Vgaz = n.R.T |  |
| Principe : ΔP = ρ.g.h (P2 – P1) |  |
| Pression absolue :P2 = P1 + ρ.g.h |  |
| Pression relative : P2 = ρ.g.h (P1=Patm) |  |
| F = P.S (surface horizontale) |  |
| F = ∫ p.dS (surface verticale) |  |
| Carctéristiques de |  |
| Vases communicants |  |
| Poids : P = m.g (m = ρ.V) |  |
| Théorème d’Archimède П = ρ.Vimmergé.g |  |
| Théorème de Pascal : les liquides transmettent les pressions |  |
| Tension superficielle, capillarité |  |
| hydrodynamique |  |
| Qv = S.v ; Qm = ρ.Qv |  |
| Scirculaire = π.R2 = π.(D2 / 4) |  |
| V2 = V1.(D1 / D2)2 = V1 .(S1 / S2) |  |
| t = Volume / Qv = m / Qm |  |
| (m / ρ).(P2 - P1) + ½ m.(v22 - v12) + m g (z2 - z1) = E (Bernouilli) |  |
| Ecoulement « libre » : E = 0 P + ½ ρ.v2 + ρ.g.z = constante |  |
| v = √2g.h (à l’air libre) |  |
| Ecoulement forcé : E ≠ 0 Si m = Qm : E = P |  |
| E = P.t |  |
| Approximations : v ≈ 0 (grande surface) P = Patmosphérique (à l’air libre) |  |
| Tube de Pitot |  |
| Travail ; Ec = ½.m.v2 ; Ep = m.g.h |  |
| G = Lα.Mβ..., unités |  |
| Pourcentage |  |

| PHOTOMETRIE | eb 2017 |
| --- | --- |
| Définitions – Spectre lumineux |  |
| Rayonnement |  |
| Utilance |  |
| Φénergétique = η.Pélectrique (et E = P.t) |  |
| Φlumineux = k.P |  |
| Gl = eλ. Ge (G : M, L, I, E, Φ) eλ = 683.V |  |
| Surface indicatrice d’émission |  |
| Source primaire ponctuelle isotrope: Φ = I.Ω |  |
| Ω = 4π (espace) |  |
| Ω = 2π (demi-espace) |  |
| Ω = 2π.(1-cos θ) |  |
| d Ω = dS.cosθ / x2 |  |
| d Ω = 2π.sinθ.dθ |  |
| Source primaire ponctuelle orthotrope :d Φ = I.d Ω Φ = π.IN.(1-cos2 θmaximum) = ∫dΦ |  |
| Φ = π.IN (θmaximum = π / 2) |  |
| Iθ = IN. cos θ |  |
| Source étendue loi de Lambert M = π.L |  |
| L = I / Sapparente source |  |
| Φ = M.Sréelle source |  |
| E = I.cos θ / d2 (source ponctuelle) |  |
| EN = IN / h2 (source ponctuelle) |  |
| E = Φ / Séclairée |  |
| E = Σ Ei |  |
| Luxmètre |  |
| Source secondaire réfléchissante : M = r.E (r = Φréfléchi / Φincident) |  |
| Source secondaire transmettante : M = t.E (t = Φtransmis / Φincident) |  |
| Eclairage (LED, couleurs primaires, synthèse additive) |  |
| Descartes… |  |
| Pourcentage |  |

| THERMIQUE | af 2017 | b 2017 | eb 2017 | eec 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferts de chaleur, définitions |  |  |  |  |
| Loi de Fourier φ= - λ.dθ / dx |  |  |  |  |
| φ= λ.(θ1 – θ2) / e |  |  |  |  |
| Ф = λ.S.(θ1 – θ2) / e = φ.S |  |  |  |  |
| Convection, rayonnement rs= 1 / h |  |  |  |  |
| Paroi simple r = e / λ + Σrs |  |  |  |  |
| Paroi composite r = Σei / λi + Σr s+ Σrj |  |  |  |  |
| U = 1 / r |  |  |  |  |
| R = r/S |  |  |  |  |
| Ponts thermiques: ΣΨj.ℓj + Σχ |  |  |  |  |
| Paroi discontinue Ubat = (ΣUi..Si + ΣΨj.ℓj + Σχ) / ΣSi |  |  |  |  |
| φ = U.Δθ = Δθ/r |  |  |  |  |
| (P) Φ = φ.S = U.S.Δθ = Δθ / R |  |  |  |  |
| G = [Ubat.S + (η.ρ.c.V)/3600] / V G = Gparoi + Gair |  |  |  |  |
| (P) Φ = G.V.Δθ |  |  |  |  |
| E = Φ.t |  |  |  |  |
| Coût, économie |  |  |  |  |
| Label BBC – Label BEPAS |  |  |  |  |
| Q = m.c. Δθ (m = ρ.V) |  |  |  |  |
| Q = m.L |  |  |  |  |
| P = U.I |  |  |  |  |
| Δθ = θ1 – θ2 = φ. rΔθ |  |  |  |  |
| θsi, θse |  |  |  |  |
| Diagramme des températures |  |  |  |  |
| θsi et point de rosée |  |  |  |  |
| θsi et confort |  |  |  |  |
| Diagramme de l’air humide |  |  |  |  |
| HR (p/ps ; w/ws) |  |  |  |  |
| Panneaux solaires |  |  |  |  |
| Isolation thermique |  |  |  |  |
| Rayonnement |  |  |  |  |
| p.V = n.R.T |  |  |  |  |
| p = ρ.g.h |  |  |  |  |
| Pourcentage - Rendement |  |  |  |  |
| G = Mα.Lβ.Tγ.. |  |  |  |  |

| THERMODYNAMIQUE des GAZ PARFAITS | scbh 2017 |
| --- | --- |
| Définitions G = Mα.Lβ.Tγ... |  |
| P.V= n.R.T (T = θ + 273,15) |  |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |
| xi = ni / ntotale ; Σ xi = 1 ; ntot = Σ ni |  |
| Mmélange = mtotale / ntptale = Σ xi.Mi |  |
| ρmélange = mtotale / Vtotal = M.P / R.T |  |
| ρ = ρ0.(P / P0).(T0 / T) |  |
| dmélange = Mmélange / 29 |  |
| Pi = xi.Ptotale = ni.R.T / Vtotal Ptotale = Σ Pi |  |
| Compresseur |  |
| Cp / Cv = cp / cv = γ |  |
| Cp – Cv = R = M (cp – cv) |  |
| Cp = M.cp ; Cv = M.cv |  |
| H = U + P.V |  |
| Transformation isobare 1→2 V1 / T1 = V2 / T2 |  |
| Qp = ΔH = m.cp.ΔT = n.Cp(T2-T1) |  |
| W1→2 = - P.(V2 – V1) |  |
| Transformation isochore 1→2 P1 / T1 = P2 / T2 |  |
| Qv = m.cv.ΔT = n.Cc.(T2 – T1) |  |
| W = 0 |  |
| Transformation isotherme 1→2 P1.V1 = P2.V2 |  |
| Q1→2 = - W1→2 |  |
| W = - n.RT.ln(V2 / V1) = - n.RT.ln(P1 / P2) |  |
| Transformation adiabatique 1→2 P1.V1 / T1 = P2.V2 / T2 |  |
| P1.V1γ = P2.V2 γ |  |
| P11-γ.T1γ = P2 1-γ.T2γ ; T1.V1γ-1= T2.V2γ-1 |  |
| Q = 0 |  |
| W= (P1.V1-P2.V2) / (1-γ) = n.R.(T1-T2) / (γ-1) |  |
| C.O.P |  |
| Diagramme de Clapeyron : P = f(V) |  |
| Premier principe (énergie interne) ΔU1→2 = U2 – U1 = W1→2 + Q1→2 |  |
| Cycle : ΔU1→1 = 0 (W = - Q) |  |
| Rendement machine ditherme: η = │W / Q│ |  |
| Efficacité machine ditherme : e = │Q / W│ |  |
| E = P.t |  |
| Pompe à chaleur |  |

| CHIMIE ORGANIQUE | eb 2017 | eec 2017 | scbh 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |  |
| Nomenclature |  |  |  |
| Isomères |  |  |  |
| Alcanes CnH2n+2 |  |  |  |
| Alcènes CnH2n |  |  |  |
| Alcynes CnH2n-2 |  |  |  |
| Autres : benzène C6H6, chloro.,... |  |  |  |
| Formule et pourcentage massique |  |  |  |
| Densité et aération |  |  |  |
| Combustion complète |  | C6H10O5 |  |
| Vair = 5.Vdioxygène |  |  |  |
| CO2 et effet de serre (GES) |  |  |  |
| Energie thermique E, pouvoir calorifique |  |  |  |
| E = P.t |  |  |  |
| P.C.S = P.C.I + m.Lliquéfaction |  |  |  |
| Q1 = m.c.Δθ ; Q2 = m.L |  |  |  |
| Combustion incomplète |  |  |  |
| Substitution |  |  |  |
| Addition |  |  |  |
| Elimination |  |  |  |
| Craquage (pyrolyse) |  |  |  |
| Estérification |  |  |  |
| Polymérisation : polyaddition x.monomère → polymère (motif)x | PP | PVC |  |
| Indice de polymérisation : x |  |  |  |
| M(polymère) = x.M(monomère) |  |  |  |
| Fabrication du monomère |  |  |  |
| Facteurs cinétiques (catalyseur) |  |  |  |
| Groupements fonctionnels |  |  |  |
| Polymérisation : polycondensation x Aa + x Bb → (AB)x + x ab |  |  |  |
| Polymères : utilisation |  |  |  |
| Polymère et matière plastique |  |  |  |
| Polymère et adjuvants |  |  |  |
| Polymère et combustion |  |  |  |
| Polymère et chaleur |  |  |  |
| Polymère et pollution | cov |  |  |
| Pourcentage. Incertitude relative |  |  |  |

| OXYDOREDUCTION | af 2017 | b 2017 | tp 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Définitions. Nomenclature |  |  |  |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |  |
| Oxydoréduction en phase sèche |  |  |  |
| n = C(X).Vsolution aqueuse n = [Xx+aq].Vaq ; n = [Yy-aq].Vaq |  |  |  |
| Oxydoréduction en phase aqueuse Potentiel d’oxydoréduction : E0 Couple « redox » oxydant / réducteur |  |  |  |
| Couple Mx+ion métallique / Métal |  |  |  |
| Classification des métaux réducteurs |  |  |  |
| Couple H+aqueux / H2 |  |  |  |
| Règle du gamma |  |  |  |
| Réduction Oxydant 1 + x e- → Réducteur 1 |  |  |  |
| Oxydation Oxydant 2 + y e- ← Réducteur 2 |  |  |  |
| Oxydoréduction ...Oxydant 1 + ...Réducteur 2→ ...Réducteur 1 + Oxydant 2 |  |  |  |
| Dosage |  |  |  |
| Pile : description |  |  |  |
| Pile : polarité (anode- ;cathode+) |  |  |  |
| Pile : force électromotrice (f.e.m) |  |  |  |
| Pile : électrode de référence (Pt) |  |  |  |
| Pile : notation (M1/M1x+ // M2y+/M2) |  |  |  |
| Faraday : 96500 C.mol-1 (F) |  |  |  |
| Q = I.t ; ne- = Q / F |  |  |  |
| nmétal = (1 / y).ne- |  |  |  |
| mmétal anode = (1 / y).(I.t / F).Mmétal |  |  |  |
| Corrosion par agent oxydant |  |  |  |
| Corrosion électrochimique (pile) |  |  |  |
| Protection par revêtement |  |  |  |
| Protection par générateur électrique |  |  |  |
| Protection électrochimique (pile) (anode sacrificielle) |  |  |  |
| Manipulation - Protocole |  |  |  |
| Electrolyse |  |  |  |

| Solution acide. Solution basique Solution aqueuse…autre | af 2017 | scbh 2017 |
| --- | --- | --- |
| Définitions. Nomenclature |  |  |
| Solution aqueuse |  |  |
| Solution acide |  |  |
| Solution basique |  |  |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |
| n = C(X).Vsolution aqueuse n = [Cx+aq].Vaq ; n = [Ay-aq].Vaq |  |  |
| d=ρ/ρeau ; ρ= m/Vaq ; χ=msoluté/Vaq t = 100.(msoluté/m) |  |  |
| Autoionisation de l’eau 2 H2O → H3O+aq + OH-aq |  |  |
| pH = - log[H3O+aq] =14+log[OH-aq] [H3O+aq] = 10-pH |  |  |
| Ke = [H3O+aq].[OH-aq] |  |  |
| Solution électriquement neutre Σx.[Cx+]+[H3O+]=[OH-]+Σy.[Ay-] |  |  |
| Dissolution |  |  |
| monoAcide fort AH AH + H2O → H3O+aq + A-aq Réaction totale |  |  |
| monoBase forte COH COH → C+aq + OH-aq Dissolution totale |  |  |
| Dosage Afort par Bforte ; Bforte par Afort |  |  |
| Mode opératoire. Courbe |  |  |
| Equation de neutralisation H3O+aq + OH-aq → 2 H2O |  |  |
| Equivalence (pH = 7) Cacide.Vacide = Cbase.Vbase |  |  |
| Résidu : n, m, C |  |  |
| Précautions - Protocole |  |  |
| monoacide faible AH AH + H2O → H3O+aq + A-aq Réaction partielle |  |  |
| monobase faible : B B + H2O → OH-aq + BH+aq Réaction partielle |  |  |
| Conservation de la matière Acide faible [AHsolution] = [AHinitial] – [A-aq] |  |  |
| Conservation de la matière Acide faible [Bsolution] = [Binitiale] – [BH+aq] |  |  |
| Constante d’acidité pKA = - log KA KA = [H3O+aq].[A-aq] / [AHsolution] |  |  |
| Dosage Afaible par Bforte (CA.VA= CB.VB) AHsolution + OH-aq → H2O + A-aq |  |  |
| Dosage Bfaible par Afort (CA.VA = CB.VB) Bsolution + H3O+aq → H2O + BH+aq |  |  |
| Précipitation |  |  |
| Dilution C = C1V1 / (V1 + V2) |  |  |
| Mélange C = (C1V1 + C2V2) / (V1 + V2) |  |  |