## AF

Habitation sur l’île de la réunion

Le projet consiste à étudier un logement situé sur l’île de la Réunion.

Les choix seront guidés par les spécificités du climat local.

Par exemple, la durée du jour est peu fluctuante en fonction des saisons (Treize heures en été et onze en hiver).

Les murs de l’habitation sont en bois, le toit est composé de plaques de tôles peintes en blanc.

La Réunion est une île française du sud-ouest de l’océan Indien (Hémisphère sud).

Elle est caractérisée par un climat tropical humide.

Malgré la latitude, l’influence océanique tempére les températures estivales qui ne sont jamais caniculaires, les températures maximales dépassent rarement la valeur de 35°C.

Sur le littoral, les températures moyennes mensuelles sont comprises en général entre les valeurs extrêmes de 21°C (août) et de 28,5°C (janvier).

La Réunion est située dans le bassin de formation des cyclones tropicaux du Sud-Ouest de l’océan Indien : durant la saison cyclonique, qui s’étend généralement d’octobre à mai, l’île peut être frappée par des cyclones dont les vents dépassent la vitesse de 200 km.h-1 et qui apportent des précipitations diluviennent.

(Source Wikipédia)

Calorimétrie

Dimensionnement du capteur de chauffe-eau solaire.

La production d’eau chaude sanitaire dans cette région est assurée en partie par un chauffe-solaire.

On souhaite déterminer la surface S du capteur à installer sur le toit de cette habitation.

Données :

- Volume du ballon : V = 100 L

- Eau :

capacité thermique massique : ceau = 4,18 kJ.kg-1.K-1

Masse volumique : ρeau = 1000 kg.m-3.

- Capteur de chauffe-eau solaire

Le chauffe-eau permet d’élever la température de l’eau stockée dans le ballon de volume V, de la température θ1 égale à 20°C à la température θ2 égale à 51°C.

1) Montrer que l’énergie thermique Q1 stockée par l’eau contenue dans ce ballon vaut 1,3.104 kJ.

En raison des pertes thermiques le long des tuyaux, l’énergie stockée dans le ballon ne représente que 75% de l’énergie captée par le dispositif installé sur le toit de l’habitation.

2) Déterminer la valeur de l’énergie Q2 récupérée par le capteur.

Cette énergie est récupérée par le capteur solaire pendant une durée de 11 h.

3) En déduire la puissance P1 captée par le dispositif.

Le panneau solaire de surface S permet de récupérer 95% de l’énergie solaire incidente.

Le flux solaire moyen est de 230 W.m-2.

4) Déterminer la surface S du capteur à utiliser.

Thermique

Étude de l’isolation thermique.

Le climat permet de limiter l’isolation thermique.

• résistance thermique surfacique r pour une paroi composée de plusieurs couches de résistances thermiques surfaciques superficielles rsi, rse et internes r1, r2…

• résistance thermique surfacique pour une paroi j, d’épaisseur ej et de conductivité thermique λj

• Flux thermique surfacique à travers un matériau de résistance thermique surfacique r dont la différence de température entre les surfaces intérieure et extérieure

Cependant, pendant l’été, la température extérieure pouvant atteindre la valeur de 40°C, il est préférable de placer une fine couche d’isolant dans les parois.

1) Représenter la paroi, puis une flèche montrant le sens du flux thermique en été.

Les murs sont composés d’une couche de polystyrène d’épaisseur égale à 5,0 cm emprisonnée entre une plaque de bois d’épaisseur égale à 1,0 cm et une plaque de plâtre.

Données :

- Conductivité thermique λ (W.m-1.K-1) :

λbois = 0,15

λpolystyrène = 0,040

- résistance thermique surfacique du plâtre

rplâtre = 0,040 m2.K.W-1

- résistances thermiques surfaciques intérieure et extérieure

rsi = 0,13 m2.K.W-1 et rse = 0,040 m2.K.W-1

2) Calculer la valeur de la résistance thermique surfacique du mur.

Les températures extérieure et intérieure sont respectivement θext = 40°C et θint = 25°C.

3) Montrer que le flux thermique surfacique φ à travers les murs a pour valeur 9,8 W.m-2.

On néglige les flux entrants autres que le flux à travers les murs.

4) Déterminer le flux thermique total pour une surface de 150 m2.

5) Préciser quelle autre source d’énergie thermique devrait être prise en compte dans cette étude.

On souhaite maintenir la température intérieure à la valeur 25°C en utilisant un climatiseur.

6) En expliquant le bilan énergétique effectué, déterminer la puissance minimale de climatisation qui permette de maintenir cette température constante à la valeur désirée.

Chimie organique

On se propose d’utiliser comme isolant le polystyrène expansé, synthétisé à partir du styrène.

STYRÈNE (42% stabilisé)      1 L

N0 CAS : 100-42.5       Numéro CE : 202 851.5

Formule chimique : C6H5CHCH2

Formule topologique :

Informations physico-chimiques

Masse molaire : 104,15 g.mol-1

Masse volumique : 0,906 g.cm-3 (20°C)

Solubilité dans l’eau : 0,24 g.L-1

Point d’ébullition : 145°C (1013 hPa)

Point éclair : 31°C

Température d’inflammation : 480°C

Point de fusion : 31°C

Danger

1) Écrire l’équation de la réaction de polymérisation du styrène.

Indiquer la nature de cette polymérisation.

2) Citer le(s) conseil(s) de prudence à préconiser pour réaliser la synthèse du polystyrène en toute sécurité.

Pour produire du polystyrène expansé, on injecte du pentane C5H12, dans du polystyrène liquide.

Des microbilles contenant du pentane liquide se forment.

Par chauffage (température supérieure à 50°C), les billes de pentane gonflent…on obtient du polystyrène expansé.

Fiche technique du pentane

Formule brute : C5H12

Densité : 626 kg.m-3

Point d’ébullition : 36,1°C

Masse molaire : 72,15 g.mol-1

Point de fusion : - 129,8°C

3) Expliquer le mode de fabrication du polystyrène expansé et en particulier la structure poreuse du matériau.

Le Néopor est l’association de polystyrène expansé et de graphite.

Ce matériau a des propriétés encore plus remarquables que le polystyrène expansé.

Bloc de Néopor

Dimension :

Masse volumique : 20 kg.m-3

Rendement de la réaction de polymérisation du polystyrène : 90%

Masse de styrène utilisée pour la réalisation d’un bloc de Néopor : 80 g

Indice de polymérisation moyen du polystyrène : 2000

4) Déterminer le pourcentage massique de polystyrène dans le Néopor.

(La résolution de cette question nécessite un raisonnement comportant plusieurs étapes)

5) Donner la valeur tabulée qui permettrait de vérifier que le Néopor a des propriétés isolantes encore plus remarquables que le polystyrène expansé.

Acoustique

Étude acoustique du double vitrage.

L’habitation est située à la distance de 15 m environ d’une rue très fréquentée.

Elle a été équipée en double-vitrage dont on se propose de vérifier l’efficacité.

Spectre du trafic urbain.

Affaiblissement acoustique du vitrage simple et du double-vitrage.

Relation entre l’intensité acoustique et le niveau sonore.

- Intensité acoustique :

- Intensité acoustique seuil : I0 = 1,0.10-12 W.m-2

1) Déterminer la fréquence centrale de la bande d’octave pour laquelle l’émission sonore du trafic urbain est la plus importante.

Une mesure du niveau sonore à la distance de 1 m de la route donne une valeur de 83 dB.

2) Calculer l’intensité acoustique I1 correspondante.

3) Calculer l’intensité acoustique I15 à une distance de 15 m de la route.

4) En déduire la valeur du niveau sonore L15 correspondant.

5) Donner (dB) la valeur de l’affaiblissement lié à l’isolation acoustique pour le simple vitrage et le double-vitrage (4-12-4) à la fréquence déterminée à la question 1).

6) Donner la valeur du niveau sonore perçu à l’intérieur de l’habitation pour des fenêtres en simple vitrage puis pour des fenêtres en double-vitrage pour la fréquence centrale de la bande d’octave considérée.

7) Conclure sur l’efficacité du double-vitrage par rapport au simple vitrage pour cette fréquence puis pour l’ensemble des nuisances sonores considérées.

Chimie

Blanchiment du bois.

• Chimie organique

Afin d’avoir des façades en bois clair, il convient de blanchir le bois brut à l’aide d’un agent de blanchiment, l’acide oxalique.

- L’acide oxalique est un agent de blanchiment des textiles, du cuir et du bois, mais aussi un agent mordant pour les teintures.

Il est aussi un produit industriel, dont la production annuelle mondiale est estimée à 140000 t.an-1 en 2000.

- Formule semi-développée :

- L’acide oxalique commercial se trouve sous forme de solide dihydraté.

(Masse molaire : 126 g.mol-1)

1) Reporter la formule semi-développée de la molécule d’acide oxalique sur la copie et entourée la(les) fonction(s) présente(s).

Donner le nom de la(ou des) fonction(s) chimique(s) présente(s).

On souhaite déterminer la teneur massique en acide oxalique de ce produit commercial.

Une méthode courante consiste à réaliser un titrage de l’acide oxalique par les ions permanganate de couleur violette.

Réaction de titrage (considérée comme totale)

2) Ajuster les nombres stœchiométriques de la demi-équation électronique faisant intervenir l’ion permanganate.

En déduire si l’ion permanganate joue le rôle d’une espèce oxydante ou réductrice.

Répondre à la question analogue pour l’acide oxalique.

• Solutions aqueuses

On réalise ensuite les essais suivants :

Essai 1

Dans un bécher de contenance 100 mL, on verse un volume de 50 mL d’une solution d’acide oxalique.

On verse un volume de 1 mL d’une solution acidifiée de permanganate de potassium.

Aucune décoloration n’est observée au bout d’une durée de 10 minutes.

Essai 2

On réitère le protocole mais en chauffant le milieu réactionnel à la température de 40°C.

Une décoloration est observée au bout de quelques minutes.

Essai 3

On réitère le protocole de l’essai 2, en ajoutant au milieu réactionnel quelques gouttes d’une solution contenant les ions Mn2+.

La décoloration est immédiate.

3) Apporter des commentaires inspirés par l’essai 1 à propos de la cinétique de la réaction de titrage.

4) Expliquer l’intérêt du chauffage lors de l’essai 2.

5) Interpréter le rôle des ions Mn2+ dans la réaction de titrage.

La réaction de titrage est qualifiée de réaction autocatalytique.

6) En analysant l’équation de la réaction de titrage, expliquer le terme autocatalytique.

Préciser s’il s’agit d’une analyse d’une catalyse homogène ou hétérogène.

On réalise alors le titrage en suivant le protocole suivant :

- On prépare un volume de 250 mL d’une solution S en dissolvant une masse m0 égale à 350 g de produit commercial contenant l’acide oxalique.

- On titre un volume VA égal à 10,0 mL de solution aqueuse S par une solution aqueuse de permanganate de potassium () de concentration molaire volumique CMn égale à 2,50.10-3 mol.L-1.

- Durant le titrage, on chauffe le milieu réactionnel à la température de 40°C.

Il faut verser un volume VE de solution de permanganate de potassium égal à 15,5 mL pour atteindre l’équivalence, c’est-à-dire avoir placé l’acide oxalique et le permanganate de potassium en proportions stœchiométriques.

7) Proposer un protocole pour réaliser la solution S en précisant le matériel nécessaire.

La quantité d’acide oxalique C2H2O4 présente dans la prise d’essai de volume VA, conformément au protocole, peut être déterminée par la réaction :

8) En déduire la concentration molaire volumique C, puis la concentration massique volumique Cm de l’acide oxalique dans la solution S.

9) Déterminer le pourcentage massique d’acide oxalique dihydraté dans le produit commercial.

## B

Une maison éco-construite

(Définition et contexte de la construction durable)

On appelle construction durable, toute construction ou rénovation qui, tout en assurant la qualité de vie des occupants, maîtrise ses impacts sur l’environnement et assure une performance énergétique optimale, en utilisant autant que possible les énergies renouvelables et les ressources naturelles et locales.

On parle aussi d’éco-construction.

À l’heure où les citoyens ont de plus en plus conscience de leur environnement et de sa nécessaire préservation, il est impératif que l’habitat prenne en en compte ces dimensions.

Loin de constituer un effet de mode, les enjeux sont considérables.

Réaliser et promouvoir un habitat différent, économe en énergie et respectueux de l’environnement, est une préoccupation majeure que les entreprises de bâtiment intègrent de plus en plus dans leurs pratiques.

(D’après le site http://www.ffbatiment.fr/)

Dans ce sujet, on étudie les caractéristiques thermiques d’une maison éco-construite, puis on en vérifie le confort acoustique.

On s’interroge également sur l’influence du mode de chauffage sur l’émission de dioxyde de carbone, gaz en partie responsable de l’effet de serre.

Le sujet est constitué de trois parties indépendantes.

A : Étude thermique d’une maison éco-construite.

B : Étude acoustique.

C : Chauffage et émission de dioxyde de carbone.

Thermique (A)

Définition d’une maison passive

On dit d’une maison qu’elle est passive lorsque ses besoins en chauffage sont inférieurs à 15 kWh par m2 habitable et par an contre 250 à 300 kWh par m2 habitable et par an en moyenne pour les besoins en chauffage d’un bâtiment classique.

(D’après le site http://frekopedia.org)

Une maison, sans étage et de surface habitable 68 m2 est construite dans une région où la température de l’air extérieur, durant la période hivernale est en moyenne de θair = 4,0°C et celle du sol θsol = 10,0°C.

Un poêle à bois maintient la température intérieure de la maison à θi = 19°C.

Données :

• Isolation des murs extérieurs, du sol, des combles, des vitrages et de la porte :

|  | Surface S (m2) | Matériaux | Épaisseur e (cm) | Conductivité thermique λ (W.m-1.K-1) | résistance thermique surfacique r (m2.K.W-1) | Flux thermique Φ (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Murs extérieurs |  | Enduit plâtre | 1,5 | 0,50 | 2,1 |  |
|  |  | Briques plâtrières | 5,0 | 0,80 |  |  |
|  |  | Panneaux liège expansé | 6,0 | 0,040 |  |  |
|  |  | Briques creuses standard | 20,0 | 0,60 |  |  |
|  |  | Enduit sable/chaux | 2,5 | 1,1 |  |  |
| Sol | 70,0 | Mortier chaux | 25,0 | 0,17 | 1,6 | 3,9.102 |
| Combles | 7,07 | Gypse/cellulose | 1,3 | 0,35 | 4,2 | 2,7.102 |
|  |  | Granulé de chanvre | 20,0 | 0,050 |  |  |
| Vitrages | 15,0 | Triple vitrage verre/air | 4/12/4/12/4 |  | 1,7 | 1,3.102 |
| Porte | 1,9 | Bois | 4,0 | 0,20 | 0,37 | 77 |

• résistances thermiques surfaciques d’échange superficiel interne et externe :

rsi = 0,11 m2.K.W-1 et rse = 0,060 m2.K.W-1

• Dimensions de la maison : Longueur L = 10, 0 m, largeur ℓ = 7,0 m, hauteur h = 2,5 m

• La maison possède :

- Deux baies vitrées, largeur ℓb = 2,5 m et hauteur hb = 1,7 m

- Deus portes fenêtres, largeur ℓpf = 1,8 m et hauteur hpf = 2,1 m

- Une porte pleine, largeur ℓpo = 0,90 m et hauteur hpo = 2,1 m

1) Donner l’expression de la résistance thermique surfacique d’une paroi simple en fonction de son épaisseur e, de sa conductivité thermique λ et des résistances thermiques surfaciques superficielles rsi et rse.

2) Dans quel sens doivent évoluer ces caractéristiques afin d’augmenter l’isolation de la maison ?

3) Donner l’expression de la résistance thermique surfacique rm des murs extérieurs de la maison.

Vérifier que sa valeur est de 2,1 m2.K.W-1.

4) Exprimer le flux thermique surfacique φm à travers les murs.

Calculer sa valeur.

5) Calculer la surface Sm des murs ;

6) Calculer le flux thermique Φm à travers les murs.

7) Montrer que le flux thermique à travers le sol est Φsol = 3,9 102 W.

8) Montrer que le flux thermique total qui sort de la maison est Φ = 1,3 kW.

La période de chauffage en hiver dure 100 jours.

9) Peut-on considérer cette maison éco-construite comme passive ?

Acoustique (B)

Isolement brut Db.

On mesure les niveaux d’intensité acoustique des bruits extérieurs Lext et les niveaux d’intensité acoustique à l’intérieur de la maison Lint, pour différentes bandes d’octave.

Les mesures sont données par le tableau suivant :

| Fréquence centrale (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’émission extérieure Lext (dB) | 75,8 | 73,0 | 77,5 | 74,3 | 70,2 | 68,4 |
| Niveau de réception à l’intérieur Lint (dB) | 45,6 | 42,3 | 41,6 | 44,2 | 39,8 | 37,1 |

L’isolement acoustique brut est une mesure expérimentale de l’affaiblissement acoustique.

Il correspond à la différence entre le niveau d’intensité acoustique global extérieur et le niveau d’intensité acoustique global dans le local.

Données :

- Niveau d’intensité acoustique

- Intensité acoustique au seuil d’audibilité

- Loi de composition des niveaux d’intensité acoustique

- Formule de Sabine

1) a- Quel appareil permet de mesurer un niveau d’intensité acoustique ?

b- Montrer que le niveau d’intensité acoustique global des bruits extérieurs vaut .

Le niveau d’intensité acoustique global à l’intérieur vaut .

c- Calculer l’isolement brut Db.

Temps de réverbération TR dans le salon.

Données :

- Dimensions du salon : Longueur Ls = 6,00 m, largeur ℓs = 5,00 m et hauteur hs = 2,50 m

- Le salon possède une porte-fenêtre, une baie vitrée et une porte donnant sur la cuisine.

- Un faible temps de réverbération, inférieur à 0,5 s, permet de réduire la fatigue et le stress.

2) a- Donner la définition du temps de réverbération.

b- Compléter le tableau ci-dessous.

|  | Surface Si (m2) | Coefficient d’absorption αi | Aire équivalente Ai (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Murs et plafond | 75,6 | 0,25 |  |
| Sol | 30,0 | 0,12 |  |
| Porte | 1,90 | 0,10 |  |
| Baie vitrée et porte-fenêtre | 7,50 | 0,18 |  |
| Aire équivalente totale A : |  |  |  |

Montrer que l’aire d’absorption équivalente A du salon est égale à 24 m2.

c- Calculer le temps de réverbération TR.

Le calcul du temps de réverbération est réalisé pour le salon vide (c’est-à-dire sans personne dans la pièce, ni mobilier, ni tapis).

d- Comment évolue ce temps de réverbération lorsque le salon est occupé ?

Conclure.

Chimie organique (C)

Moine d’émission de dioxyde de carbone avec le bois

Lors de sa combustion, le bois ne fait que libérer dans l’air le dioxyde de carbone qu’il a absorbé durant sa croissance.

Son impact est donc neutre sur l’effet de serre, sous réserve que l’équilibre entre le développement et le prélèvement sur la ressource globale soit respecté.

Selon les études de l’ADEME, en comptabilisant l’énergie consommée du « puits » à la chaleur produite y compris les étapes de transport et raffinage, le chauffage au gaz, au fioul et à l’électricité émet respectivement 222, 480 et environ 180 kg de dioxyde de carbone par kWh.

Le chauffage au bois n’en émet que 40.

Ainsi l’utilisation du bois permet de diviser les émissions de dioxyde de carbone par 12 par rapport au fioul et par 6 par rapport au gaz.

(D’après le guide de l’Agence De l’Environnement Et de la Maîtrise de l’Énergie)

ADEME : « Se chauffer au bois » - Mars 2014.

Le chauffage de la maison est assuré par un poêle à bois.

Le propriétaire a préféré ce mode de chauffage à une chaudière au fioul.

Le bois est constitué principalement de cellulose C6H10O5 et le fioul de molécules C18H38.

Données :

|  | Fioul | Bois |
| --- | --- | --- |
| Pouvoir calorifique inférieur PCI | 10 kWh.L-1 | 4,0 kWh.kg-1 |
| Masse volumique | 0,84 kg.L-1 |  |

- 1 MWh = 106 Wh

1) Qu’est-ce que l’effet de serre ?

Le raffinage est l’ensemble des opérations de traitement du pétrole brut.

2) Citer une des étapes du raffinage.

3) a- À quelle famille organique appartient le constituant principal du fioul ?

Justifier.

b- Donner le nom et la formule brute d’un autre composé de cette famille.

La combustion complète du fioul dans le dioxygène de l’air produit du dioxyde de carbone et de l’eau.

4) Réécrire et compléter l’équation de la réaction de combustion du fioul.

5) Calculer la masse de fioul nécessaire pour produire 1 MWh d’énergie.

6) En déduire la quantité de matière  correspondante.

7) Vérifier que la quantité de matière de dioxyde de carbone alors produite est .

8) En déduire la masse de carbone alors produite correspondante.

9) Comparer avec la valeur du document de l’ADEME, et proposer une explication.

Un calcul analogue réalisé pour le chauffage au bois nous indique que lors de la production de 1 MWh d’énergie, 4,1.102 kg de dioxyde de carbone sont émis.

10) Expliquer alors la phrase en italique du document de l’ADEME.

## EEC

Afin de minimiser le coût énergétique de production d’eau chaude sanitaire, de nombreuses constructions optent pour l’installation d’un chauffe-eau solaire.

Les capteurs solaires, installés sur le toit d’une maison, recueillent l’énergie transmise par les rayonnements provenant du soleil et la communiquent à un fluide caloporteur.

Le circuit du fluide caloporteur traverse un ballon de stockage d’eau et permet l’échauffement de cette eau.

Schéma d’une installation de chauffe-eau solaire.

(http://www.les-energies-renouvenables.eu/conseils/chauffe-eau-solaire/fonctionnement-chauffe-eau-solaire/)

Le sujet est constitué de trois parties indépendantes :

A. Chauffage de l’eau du ballon de stockage.

B. Coût de fonctionnement de la pompe.

C. Dépôt de calcaire et protection contre la corrosion.

Calorimétrie (A)

Chauffage de l’eau du ballon de stockage.

Données :

- Capacité de remplissage en eau du ballon : 200 L

- Masse volumique de l’eau : ρeau = 1,00.103 kg.m-3

- capacité thermique massique de l’eau : ceau = 4,18 kJ.kg-1.°C-1

- 1 kWh = 3,6.106 J

1- Température de l’eau du ballon.

On installe, sur le toit d’une maison située dans une ville du sud de la France, un capteur solaire de surface 3,50 m2.

Pour cette installation, l’énergie apportée par le rayonnement solaire est de 4,80 kWh.m-2.jour-1.

L’eau présente dans le ballon, avant d’être réchauffée, est à la température de 15,0°C.

1) Quelle est l’énergie thermique apportée par le rayonnement solaire au fluide caloporteur en une journée ?

2) En admettant que les pertes thermiques, pour ce dispositif, sont de l’ordre de 20%, quelle est l’énergie apportée sous forme de chaleur à l’eau, en une journée, par le fluide caloporteur.

3) Montrer que la valeur de la température de l’eau, en fin de journée, atteint environ 73°C.

Après une nuit, la température de l’eau dans le ballon est d’environ 40°C, ce qui correspond à des pertes thermiques de l’ordre de 7,7 kWh.

4) Citer le mode principal de transfert thermique à l’origine de ces pertes thermiques.

2- Amélioration énergétique du ballon avec l’utilisation de matériaux à changement de phase (MCP).

L’ajout de matériaux à changement de phase (MCP) à l’intérieur du ballon est un procédé très efficace pour limiter la baisse de température nocturne.

Ces matériaux sont contenus dans des petites billes un plastique, directement au contact de l’eau du ballon.

L’utilisation des MCP est fondée sur un principe physique simple : lorsqu’un corps passe de l’état solide à l’état liquide, il absorbe une certaine quantité d’énergie et inversement lorsqu’il passe de l’état liquide à l’état solide, il libère de l’énergie.

Caractéristiques du MCP utilisé :

- Température de fusion : θf = 50°C

- Chaleur latente massique de fusion : Lf = 189 kJ.kg-1

1) Recopier et compléter le schéma suivant en indiquant le nom des changements d’état correspondants.

2) Au cours de quel changement d’état des MCP, de l’énergie est-elle cédée à l’eau du ballon ?

3) À quelle température des MCP deviennent-elles efficaces ?

Justifier.

Pour une efficacité optimale, on utilise 50 kg de MCP dans le ballon.

4) Quelle quantité d’énergie fournissent les MCP lors de leur changement d’état ?

Donne cette valeur en kWh.

5) En comparant cette valeur à celle des pertes thermiques indiquées dans la question 14), conclure quant à l’utilité des MCP pour le ballon.

Mécanique des fluides (B)

Coût de fonctionnement de la pompe du circuit de fluide caloporteur.

L’installation de chauffe-eau solaire nécessite une pompe, appelée circulateur, chargée de faire circuler le fluide caloporteur entre les panneaux solaires et le ballon d’eau chaude.

Dans cette partie, on cherche à évaluer le coût de fonctionnement de cette pompe.

Caractéristiques techniques de la station solaire DE Dietrich PRO D230 :

| Pression de service : 2,50 bars | Température de service maximale : 120°C |
| --- | --- |
| Pression de service maximale : 10 bars |  |
| Contenance en fluide : 2,1 L | Diamètre des tuyaux de liaison sur la totalité du circuit : 18,0 mm |
| Débit préconisé : 72,4 kg.h-1 | Masse à vide : 37 kg |

(Notice technique Detrisol)

Données :

- Masse volumique du fluide caloporteur : ρcal = 1,035.103 kg.m-3

- Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m.s-1

- 1,0 bar = 1,0.105 Pa

- Équation de Bernoulli pour un fluide en écoulement permanent, d’un point A vers un point B, avec un débit volumique Qv échangeant avec une machine de puissance Pu

1- Étude du débit du fluide caloporteur.

1) Montrer que le débit volumique du fluide est d’environ 1,9.10-5 m3.s-1

2) Calculer, en m.s-1, la vitesse du fluide caloporteur dans les tuyaux.

2- Détermination de la puissance de la puissance utile du circulateur.

Sur le circuit du fluide caloporteur, un manomètre indique l’écart de pression entre les points M et N du circuit (cf. schéma de l’installation, page 1) : PN – PM = 2,5 bars.

La différence de hauteur entre les points M et N est de 8,0 m.

1) Montrer que la puissance utile de la pompe est de 6,3 W.

Le rendement de la pompe est de 93%.

2) Quelle est la puissance électrique consommée par cette pompe ?

Le coût du kilowattheure est de 0,1449 €.

3) Quel est le prix de fonctionnement de la pompe, sur une année, sachant qu’elle fonctionne 10 h par jour ?

Commenter la valeur obtenue.

Chimie (C)

Quand l’eau stagne ou que sa température augmente, le calcaire solide, de formule CaCO3, initialement dissout dans l’eau, précipite et se dépose sur les parois des canalisations et réservoirs.

Le calcaire apparait le plus souvent là où il y a des matières métalliques ou plastiques.

La quantité de dépôt du calcaire dépend de la dureté de l’eau, mais aussi de son volume, de sa température, de son pH et de sa durée de stagnation.

Afin d’augmenter le durée de vie du chauffe-eau, il est nécessaire d’enlever régulièrement le calcaire formé et renouveler si nécessaire les anodes qui protègent contre la corrosion.

• Solutions aqueuses

1- Elimination du calcaire.

Données :

- Dureté de l’eau.

Plus une eau est calcaire, plus elle est dite « dure ».

La dureté de l’eau varie en fonction des régions.

Ainsi, un sol calcaire ou crayeux donnera une eau à forte teneur en calcaire, tandis qu’une eau traversant un sol cristallin, comme du sable ou du granite, sera « douce ».

À titre d’exemple, le sol du bassin parisien est très calcaire alors que celui de la Bretagne ou des Vosges l’est moins.

La dureté de l’eau s’exprime en degrés français (°f) : 1°f équivaut à 10 mg de calcaire dissout par litre.

Jusqu’à 15°f, l’eau est dite douce ; au-delà de 30°f, l’eau est dure ou très dure.

(https://www.toutsurmoneau.fr/fiche/111485/eau-et-calcaire)

- Solubilité du calcaire dans l’eau pure à pression atmosphérique normale.

La solubilité est la quantité maximale de soluté (en mol ou en g) dissout dans un litre de solution saturée.

Elle dépend du pH, de la pression et de la température.

| Solubilité du calcaire à différentes températures à pH = 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Température (°C) | 0 | 25 | 50 |
| Solubilité (mol.L-1) | 6,3.10-3 | 3,1.10-3 | 2,0.10-3 |

1) Expliquer pourquoi le calcaire, initialement dissout dans l’eau potable, peut se déposer dans le chauffe-eau.

L’eau potable, distribuée dans la commune où est installé le chauffe-eau solaire, a une dureté de 25,0°f.

2) Calculer la concentration molaire de calcaire dissout dans l’eau de cette commune.

3) À l’aide des informations données et de la valeur trouvée précédemment, montrer que le calcaire peut se déposer dans le chauffe-eau.

La solubilité est la quantité de matière restant dissoute dans l’eau.

4) Montrer que la masse de calcaire pouvant se déposer dans le chauffe-eau, en un an, est de 3,5 kg, pour une consommation annuelle d’eau chaude, à 50°C, est de 70 m3.

• Oxydo-réduction

2- Protection contre la corrosion.

Cette protection est assurée par un émaillage du fer constituant la carcasse du ballon et par contact de cette carcasse avec une anode en zinc.

Données :

- Une mole d’électrons transporte une charge de 1 F = 96500 C

- La charge électrique q, transportée par un courant électrique d’intensité I circulant pendant une durée t est donnée par : q = I.t

- Potentiels standards de couples redox :

| Couples | Cu2+/Cu | Pb2+/Pb | Fe2+/Fe | Zn2+/Zn | Al3+/Al | Mg2+/Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potentiels (V) | 0,34 | -0,13 | - 0,44 | - 0,76 | - 1,66 | - 2,37 |

1) Comment se nomment ces deux types de protection ?

2) Citer un métal qui pourrait remplacer le zinc pour protéger le ballon de la corrosion.

Justifier votre réponse.

3) Écrire la demi-équation d’oxydation du zinc.

L’intensité du courant est estimée à 2,50 mA, et on souhaite placer une électrode de zinc protégeant la carcasse du ballon pendant dix ans.

Il faut remplacer l’électrode dès que 80% de sa masse est consommée.

4) Quelle est la masse minimale de l’électrode en zinc utilisée ?

(Le candidat est invité à présenter sa stratégie de résolution même si elle n’a pas abouti entièrement)

## SCBH

On souhaite étudier le mode de chauffage d’une extension de maison individuelle de largeur 5 m, de longueur 7 m et de hauteur 7 m avec un toit plat.

Elle est composée d’un salon au rez-de-chaussée de grande hauteur sous plafond et d’un étage avec deux chambres de hauteur standard.

Dans des conditions hivernales, on souhaite une température intérieure de 20°C pour une température extérieure de - 5°C.

Partie A : Évaluation de la résistance thermique surfacique et du flux thermique.

Partie B : Étude d’un chauffage électrique.

Partie C : Étude d’un chauffage au bois.

Partie D : Comparaison de deux modes de chauffage.

Les parties A B et C sont indépendantes et peuvent être traitées dans le désordre.

Thermique (A)

Détermination de la résistance thermique surfacique d’une paroi non vitrée de l’extension.

Données :

Composition de la paroi verticale de l’extension :

| Numéro de la couche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériau | BA 13 | Ossature bois + isolant intérieur | OSB | Isolation extérieure | Bardage zinc |
| Épaisseur (mm) | 13 | 140 | 15 | 80 | 1 |

Schéma de la couche 2 de la paroi verticale de l’extension.

Documents :

• Coefficient de transmission et résistance thermiques surfaciques :

- Le coefficient de transmission thermique surfacique U est défini comme l’inverse de la résistance thermique surfacique rS.

- Couche composée de plusieurs matériaux :

(Ui le coefficient et Ai la surface couverte de chaque matériau)

- Pour une paroi multicouche, on peut calculer sa résistance thermique surfacique e additionnant les résistances de chaque couche.

• Isolation extérieure : STEICO intégral :

| Conductivité thermique λ (W.m-1.K-1) | 0,04 |
| --- | --- |
| résistance thermique surfacique r (m2.K.W-1) Épaisseur (mm) | 1,00 (40) ; 2,00 (80) ; 3,00 (120) ; 3,50 (140) 4,00 (160) ; 4,50 (180) ; 5,00 (200) |
| Masse volumique ρ (kg.m-3) | Environ 140 |
| capacité thermique massique c (J.kg-1.K-1) | 2100 |

(www.steico.fr)

• Isolation intérieure : STEICO flex

| Conductivité thermique λ (W.m-1.K-1) | 0,04 |
| --- | --- |
| résistance thermique surfacique r (m2.K.W-1) Épaisseur (mm) | 1,05 (40) ; 1,30 (50) ; 1,55 (60) ; 2,10 (80) 2,60 (100) ; 3,15 (120) ; 3,65 (140) ; 3,80 (145) ; 4,20 (160) ; 4,70 (180) ; 5,25 (200) ; 5,75 (220) ; 6,30 (240) |
| Masse volumique ρ (kg.m-3) | Environ 1450 |
| capacité thermique massique c (J.kg-1.K-1) | 2100 |

(www.steico.fr)

• Données pour différents matériaux :

| Matériau | Masse volumique ρ (kg.m-3) | capacité thermique surfacique c (J.kg-1.K-1) | Conductivité thermique λ (W.m-1.K-1) | résistance thermique surfacique r (m2.K.W-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bois ossature | 500 | 2500 | 0,14 | 1 |
| BA 13 | 825 | 1008 | 0,25 | 0,052 |
| OSB | 470 | 2500 | 0,12 | 0,125 |
| Zinc | 7134 | 380 | 116 | 8,62.10-6 |

(www.wikipédia.fr)

• résistances thermiques surfaciques tenant compte des phénomènes de convection et de rayonnement

(m2.K.W-1)

| Sens de la paroi | Sens du flux | rsi | rse |
| --- | --- | --- | --- |
| Verticale | Intérieur > extérieur | 0,13 | 0,04 |
| Horizontale | Ascendant | 0,1 | 0,04 |
| Horizontale | Descendant | 0,17 | 0,04 |

(https://www.therexcel.com)

1- Isolation extérieure.

1) Énoncer la relation liant la résistance thermique surfacique et la conductivité thermique.

2) Pour l’isolant extérieur choisi, retrouver avec cette relation la valeur de la résistance thermique surfacique fournie.

2- Calcul de la résistance thermique surfacique des parois verticales.

1) Vérifier que le coefficient de transmission surfacique de la paroi de la couche 2, composée à 15% d’ossature en bois et à 85% d’isolant intérieur placé entre les montants, est de 0,38 W.m-2.K-1.

La résistance thermique surfacique du bardage de zinc est négligeable par rapport aux résistances thermiques surfaciques des autres couches de la paroi verticale.

2) Vérifier que la résistance thermique surfacique de la façade sans fenêtre est d’environ 5,0 m2.K.W-1 (Prendre en compte les phénomènes de convection et de rayonnement).

3) Déterminer le flux thermique surfacique en hiver à travers la paroi.

Calorimétrie (B)

Étude d’un chauffage électrique.

• Énergie primaire, énergie finale et réglementation thermique RT 2012

(Article 15 – Arrêté du 26 octobre 2010)

Énergie primaire :

Énergie « potentielle » contenue dans les ressources naturelles (bois, gaz, pétrole, etc.) avant toute transformation.

Énergie finale :

Énergie consommée et facturée à chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors de la production, du transport et de la transformation du combustible.

Coefficient d’énergie primaire :

- Pour une énergie finale électrique : Cep = 2,58

- Pour toute autre forme d’énergie finale : Cep = 1

Pour respecter la norme RT 2012, un bâtiment doit « consommer une énergie primaire inférieure à 50 kWh.m-2.an-1 ».

La surface à prendre en compte est la surface habitable et non la surface au sol.

(hrrps://www.e-rt2012.fr/conversion-energie-primaire-energie-finale/)

(http://www.legifrance.gouv.fr/)

L’énergie annuelle nécessaire pour cette extension est estimée à Ef = 4,00.109 J.

1- Puissance nécessaire.

1) Vérifier que l’extension est conforme à la norme RT 2012.

On considère que la durée de chauffage annuel est équivalente à une utilisation du chauffage à pleine puissance pendant 400 heures.

2) Déterminer la puissance électrique à prévoir pour chauffer l’extension.

3) Évaluer le coût par an du chauffage électrique, le kWh d’électricité étant évalué à 0,14 euros.

2- Chauffage électrique à installer.

La puissance du chauffage est également répartie entre les deux niveaux de l’extension : rez-de-chaussée et étage.

Le rez-de-chaussée est chauffé par un ensemble de modules de « plancher chauffant » électriques, chaque module ayant une puissance, Pmod, de 600 W.

L’étage est chauffé par deux radiateurs à panneaux rayonnants.

Plusieurs puissances de panneaux sont disponibles : 800 W, 1000 W, 1500 W et 2000 W.

1) Citer les trois modes de transfert thermique et les décrire brièvement.

2) Évaluer le nombre de modules « plancher chauffant » à installer pour avoir une puissance suffisante au rez-de-chaussée.

3) Quels panneaux rayonnants doit-on choisir pour équiper les deux chambres de l’étage ?

L’extension chauffée par les modules et les panneaux rayonnants (supposés purement résistifs) est alimentée par un réseau monophasé de tension 230 V.

Afin de protéger l’installation et l’extension, deux disjoncteurs sont disponibles : 10 A et 20 A.

4) Lequel doit-on choisir ? (La réponse est à justifier)

Chimie organique (C)

Étude d’un chauffage au bois.

Données :

- Poêle à bois ADURO 1-2

| Puissance nominale (kW) | 6 |
| --- | --- |
| Rendement | 0,81 |
| Émission de CO (%) | 0,10 |

- Bois :

Pouvoir calorifique inférieur : PCI = 13,7 MJ.kg-1

Masse volumique : ρbois = 680 kg.m-3

Prix du stère : 60 €

Avec la découpe, on considère que 1,43 stères occupent un volume de 1 m3

Le chauffage de l’extension peut être assuré par un poêle à bois.

L’énergie nécessaire annuelle pour cette extension est estimée à Ef = 1,11.103 kWh.

Le bois est essentiellement constitué d’un polymère dénommé cellulose de formule [C6H10O5]n.

1) Quels sont les produits d’une réaction de combustion complète.

Le comburant est le dioxygène de l’air.

2) Écrire et équilibrer l’équation de combustion de la cellulose pour un degré n.

3) Évaluer le coût par an du chauffage au bois.

Conclusion – Comparaison (D)

Rédiger en quelques lignes un rapport succinct pour choisir le moyen de chauffage qui vous semble le plus adapté.

## TP

Les routes de demain

Economes en matériaux et en main-d’œuvre, non polluantes, silencieuses, productrices d’électricité, automatisées, sûres, etc…les routes de demain devront répondre à des exigences nouvelles et nombreuses.

On s’intéresse dans les deux premières parties à deux aspects de ces routes de cinquième génération que sont la réduction du bruit et la production d’électricité.

Dans une troisième partie, on s’intéresse à la réparation d’une route en béton carbonaté.

Les trois parties sont indépendantes.

Partie 1 : Réduire le bruit.

Partie 2 : Produire de l’électricité.

Partie 3 : Traitement par réalcanisation d’une route en béton.

Acoustique (1)

Réduire le bruit.

Un impact environnemental du trafic est le bruit, que l’on cherche à limiter là où il est gênant, à savoir en milieu urbain et péri-urbain.

Plusieurs techniques permettent de réduire le bruit au niveau du contact pneu-chaussée.

Une solution consiste à incorporer au bitume des granulats ou de la poudre de caoutchouc, issus notamment du recyclage de pneus usagés, ce qui permet de rogner quelques décibels sur le bruit.

(« Pour la science » Avril 2015)

Données :

-

N : niveau d’intensité acoustique (dB)

I : intensité acoustique (W.m-2)

I0 : intensité acoustique du seuil minimal d’audibilité (1,0.10-12 W.m-2)

- Niveau d’intensité acoustique pondéré (dBA) du fait de la sensibilité auditive :

N (dBA) = N (dB) + pondération A (dB)

| Fréquence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pondération A (dB) | - 15,5 | - 8,5 | - 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

- Spectre du bruit de roulement d’un véhicule léger découpé en bandes d’octave

| Fréquence médiane f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité acoustique (dBA) | 74 | 77 | 76 | 80 | 63 | 53 |

- Niveau d’intensité acoustique total Nt :

Ni : niveau d’intensité acoustique de chaque octave

1) De quelle ressource naturelle le bitume est-il issu ?

2) Avec quel appareil de mesure le niveau d’intensité acoustique est-il mesuré ?

3) Calculer le niveau d’intensité acoustique total Nt en décibels acoustiques.

4) Expliquer la signification de la pondération A lors du passage du niveau d’intensité acoustique exprimé en décibels à celui exprimé en décibels acoustiques.

5) Déterminer le niveau acoustique (dB) à la fréquence unique de 500 Hz.

Enrobé COLSOFT

Une entreprise de BTP, Colas, commercialise un enrobé (revêtement des routes) appelé COLSOFT contenant du caoutchouc provenant de pneumatiques usagés.

En se référant au niveau d’intensité acoustique à la fréquence unique de 1000 Hz, l’entreprise annonce les performances suivantes :

| Température (20°C) | N (dBA) |  | Gain (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avec l’enrobé COLSOFT | Avec un autre enrobé |  |
| COLSOFT 0/10 (90 km.h-1) | 75 | 80 |  |
| COLSOFT 0/6 (90 km.h-1) | 70 | 74 | 4,0 |

Les indications 0/10 et 0/6 correspondent à la taille des granulats (mm) incorporés dans l’enrobé et la vitesse (km.h-1) est celle d’un véhicule léger roulant sur l’enrobé.

6) Calculer le gain acoustique d’un véhicule se déplaçant à 90 km.h-1 sur l’enrobé COLSOFT 0/10.

Cette entreprise de BTP annonce qu’avec cet enrobé COLSOFT 0/10, l’intensité acoustique est divisée par 3 et donc qu’avec un tel gain, le passage de 100 véhicules devient égal en terme de bruit au passage de 33 véhicules avec l’ancien enrobé.

7) Vérifier, à l’aide d’arguments quantitatifs, si l’annonce faite par cette entreprise à propos de son enrobé est correcte.

(Toute démarche scientifique cohérente sera valorisée, même si elle ne conduit pas au résultat final)

Photométrie (2)

Production de l’électricité.

Dans le domaine du transport routier, la transition énergétique a pour écho la notion de routes à énergie positive, c’est-à-dire des routes qui collecteront de l’énergie pour leur propre usage : régulation thermique, signalisation, éclairage…

Une piste cyclable pilote longue de 100 mètres et large de 4,0 mètres a été inaugurée fin 2014 dans la ville de Krommenie aux Pays-Bas. (« Pour la science » Avril 2015)

1- Etude du rendement d’une cellule photovoltaïque au laboratoire.

Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque

Symbole

(Wikimédia Commons, photovoltaiccell)

Lorsque la cellule reçoit de la lumière, une tension électrique apparait à ses bornes.

Elle se comporte alors comme un générateur.

1) Proposer un montage pour mesurer la tension U aux bornes d’une cellule photovoltaïque et l’intensité I qu’elle génère lorsqu’elle est éclairée par la lumière du soleil afin de connaitre ainsi la puissance électrique générée par la cellule.

2) Avec quel appareil de mesure l’éclairement est-il mesuré ?

Données :

- Surface de la cellule : S = 1,4.102 cm2

- Éclairement moyen au niveau de la cellule : Er = 1,3.104 lux

- Rendement de la cellule photovoltaïque :

Puissance électrique maximale Pmax générée par la cellule

Puissance solaire moyenne reçue Pr par la cellule

On considère qu’une intensité lumineuse I0 = 1,5.10-3 W.m-2 correspond à un éclairement E0 = 1,0 lux pour toutes les longueurs d’onde émises par le soleil.

3) Calculer la puissance solaire moyenne Pr reçue par la cellule photovoltaïque.

Expérimentalement, on a déterminé Pmax qui vaut 35 mW.

4) En déduire le rendement de cette cellule photovoltaïque.

2- Détermination de la puissance maximale fournie par la piste cyclable de Krommenie.

À l’aide d’un calcul simple, évaluer l’ordre de grandeur de la puissance maximale fournie par le « champ » de cellules photovoltaïques qui constitue la piste cyclable de Krommenie au Pays-Bas.

(On admet pour cela que les cellules et l’éclairement sont les mêmes que dans l’expérience qui vient d’être faite)

3- Effet de la température sur le rendement photovoltaïque.

• Rendement photovoltaïque (%) du champ de cellules photovoltaïques de cette piste cyclable en fonction de la température (°C) des cellules

1) Quel est le rendement du champ de cellules photovoltaïques à 40°C ?

Comment évolue ce rendement lorsque la température augmente ?

La cellule est chauffée par le soleil.

2) De quel type de transfert thermique s’agit-il ?

La terre tournant autour du soleil et sur elle-même autour de l’axe des pôles, la position du soleil dans le ciel va varier en fonction des heures et des saisons.

L’exposition de la cellule photovoltaïque au flux de rayonnement provenant du soleil sera alors modifiée et son rendement également.

• Puissance solaire (PS) reçue par unité de surface au sol en fonction des heures de la journée le 21 juin à Krommenie

3) À quelle heure de la journée, notée t1, la puissance solaire par unité de surface au sol est-elle maximale ?

Déterminer la puissance solaire reçue par ce champ de cellules photovoltaïques à cette même heure t1.

4) Expliquer pourquoi la production d’énergie électrique de ce champ de cellules dépend de l’heure de la journée et du jour de l’année (sans tenir compte des effets météorologiques).

Chimie (3)

Etude du traitement par réalcanisation d’une route en béton.

La route en béton constitue une excellente solution dans le cadre de revêtements routiers et autoroutiers ou encore d’aménagements urbains.

Toutefois, le béton de ces routes subit, au cours du temps, une altération par carbonatation ;

Pour réparer ce béton, on procède à un traitement par réalcanisation.

Le but de cette partie est d’estimer la durée nécessaire au traitement par réalcanisation pour réparer les bétons carbonatés des routes en béton.

Données :

- Produit ionique de l’eau : Ke = [H3O+].[HO-] et Ke = 1,0.10-14

- pH et concentration molaire volumique d’ions oxonium (mol.L-1) : [H3O+] = =10-pH

- Couples acide/base :

- Indicateur coloré : phénolphtaléine (couleur)

| pH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur | Incolore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Béton armé

Il est obtenu en incorporant du ciment à un mélange de sable et graviers (granulats), le tout additionné d’eau.

Après hydratation du ciment, 1 m3 de béton contient 30 kg d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2.

L’hydroxyde de calcium est une base qui confère à l’eau qui se trouve dans les pores du béton un pH élevé, compris entre 12 et 14.

À ces valeurs de pH, les armatures en acier sont dans un état dit « passif », pour lequel une couche d’oxydes très stable se forme à leur surface et les protège.

Section d’un béton vue après sciage

(« Carbonatation du béton et corrosion des armatures », Laboratoire des matériaux de construction de l’EPF de Lausanne)

Le béton est généralement associé à des armatures en acier, ce qui permet d’augmenter sa résistance, d’où le terme de béton armé.

Les armatures en acier proches de la surface et protégées par le béton d’enrobage peuvent être soumises, au cours de la vie de l’ouvrage, à un phénomène d’oxydation (corrosion).

Les produits de corrosion qui se forment occupent un volume plus important, ce qui déclenche une fissuration du béton.

Une des techniques permettant de réparer le béton armé dégradé par corrosion des armatures consiste en un traitement électrochimique : la réalcalinisation.

(Construction-Moderne – Ouvrage d’Art 2011)

Processus de carbonatation du béton

Tous les bétons sont concernés : le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’atmosphère diffuse sous forme gazeuse dans le béton du fait de sa porosité et s’y dissout.

Cela entraine une baisse de la concentration en ions hydroxyde (HO-).

Le pH se stabilise alors autour de 8, ce qui conduit à l’acidification du milieu.

La couche protégeant les aciers n’est plus stable.

Elle se détruit progressivement et la réaction de corrosion peut alors se développer sur les armatures en acier en présence d’une humidité suffisante.

Il est possible de réaliser un diagnostic de l’état de carbonatation du béton en prélevant un échantillon de béton sur lequel de la phénolphtaléine est pulvérisée.

(« Solutions béton-Ouvrages d’Art-Hors-série 2012 » ; L’actualité chimique-octobre, novembre 2007)

• Solutions aqueuses

L’hydroxyde de calcium se dissout dans l’eau qui se trouve dans les pores du béton selon la réaction chimique :

1) Déterminer la valeur des coefficients stœchiométriques a et b de façon à équilibrer cette équation chimique.

2) Donner le nom de l’espèce chimique formée lors de cette réaction qui est responsable du pH élevé du béton.

3) Dans le cas d’un béton de pH égal à 12, quelle est la concentration molaire volumique des ions oxonium H3O+ ?

Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) se dissout dans l’eau contenue dans les pores du béton et se transforme en acide carbonique H2CO3 selon la réaction d’équation :

4) À l’aide des couples acide/base mis en jeu, écrire l’équation de la réaction acido-basique intervenant entre l’acide carbonique H2CO3 et les ions hydroxyde HO-.

5) Justifier alors l’évolution du pH du béton.

Test diagnostic à la phénolphtaléine sur un échantillon de béton de la route

(http://www.renofors.com/fr/savoir-faire/le-beton/)

6) Indiquer si le béton au voisinage immédiat de l’armature est carboné ?

L’armature en acier va-t-elle se corroder ?

7) Montrer que la réfection de 1 m3 de route en béton consiste à réalcaliniser environ 2,5.10-2 m3 de béton.

• Oxydo-réduction

Traitement du béton par réalcalinisation à courant imposé

Il s’agit d’une méthode électrochimique qui consiste à :

- Se connecter sur les armatures du béton et à les utiliser comme cathode.

- Poser temporairement, à la surface du béton, un grillage métallique servant d’anode, noyé dans une pâte électrolytique.

- Faire passer un courant entre anode et cathode, en les reliant à un générateur de courant.

Le traitement est une électrolyse au cours de laquelle le dioxygène produit à l’anode est réduit à la cathode.

Il y a alors formation d’ions hydroxyde à la cathode.

Cela conduit à l’augmentation du pH du béton corrigeant ainsi la diminution de pH consécutive à sa carbonatation.

Le traitement est réalisé avec une densité de courant imposé de valeur comprise entre 0,50 et 1,0 A.m-2 et sa durée est de deux semaines.

La réalcalinisation est un traitement adapté, à condition que le front de carbonatation n’ait pas encore atteint l’armature.

(Bulletin du ciment, numéro 21, septembre 1993 – Construction Moderne, Ouvrage d’Art, annuel 2011)

8) Pourquoi utilise-t-on un générateur électrique ?

Indiquer en justifiant si ce générateur est de tension continue ou sinusoïdale.

9) Quel est l’intérêt de la présence de la pâte électrolytique sur l’anode ?

10) Comment savoir si l’opération de réalcalinisation a été efficace, par exemple au bout de 15 jours ?

# Bilan des sujets 2018

Sujets 2018

Physique

Acoustique : 3

Calorimétrie : 3

Dilatation

Mécanique

Mécanique des fluides : 1

Photométrie : 1

Thermique : 3

Thermodynamique de gaz parfaits

Chimie

Chimie organique : 4

Oxydoréduction : 1

Solutions aqueuses : 3

Bilan global

| BTS | ?...2018 |
| --- | --- |
| B EEC TP SCBH EB AF | 1990… 1991… 1991… 1992… 1996…2017 1999… |

Physique

Acoustique : 69

Calorimétrie : 24sujets et 20extraits

Mécanique : 16

Mécanique des fluides : 61

Photométrie : 36

Rayonnement : 7

Thermique : 78

Thermodynamique de gaz parfaits : 20

Chimie

Chimie organique : 81

Oxydoréduction : 50

Solutions aqueuses : 44

| Acoustique... P0=10-12W, I0=10-12W.m-2, p0=2.10-5Pa | af 2018 | b 2018 | tp 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...physique |  |  |  |
| ω = 2π.f ; T = 1/f ; λ = C.T ; i = f2/f1 |  |  |  |
| octave (centre f0) ; ½ octaves : f0/√2-f0-f0.√2 |  |  |  |
| p = pmaximum.cos ω(t-x/C) ; pm = pefficace /√2 |  |  |  |
| onde mécanique élastique |  |  |  |
| η = Pa/P |  |  |  |
| Nw = 10log (Pa/P0) |  |  |  |
| Pa = P0.100,1.N |  |  |  |
| S = Ω.R2 ; source isotrope : Ω = 4π |  |  |  |
| I = Pa/S |  |  |  |
| I/I0 = (p/p0)2 |  |  |  |
| I = pe2/(ρ.C) |  |  |  |
| I1/I2 = (R2/R1)2 |  |  |  |
| Ni = 10 log (I/I0) = Np |  |  |  |
| I = I0.100,1.N |  |  |  |
| Np = 20 log (p/p0) = Ni |  |  |  |
| p = p0.100,05.N |  |  |  |
| IΔf = Ispectral.Δf ; N = Nspectral + 10 log Δf |  |  |  |
| dB(A) = dB + gain |  |  |  |
| Itotal = ΣI ; Ntotale = 10 log Σ100,1.N |  |  |  |
| ...bâtiment |  |  |  |
| A = Σαi.Si |  |  |  |
| Sabine : TR = 0,16V/A |  |  |  |
| ND = Nw + 10 log (Q/4πR2) ; Ω = 4π/Q |  |  |  |
| NR = Nw + 10 log (4/A) |  |  |  |
| N = Nw +10 log(Q/4πR2 + 4/A) (Q = 1,2,4,8) |  |  |  |
| refraction ; diffraction |  |  |  |
| τ = Itransmise/Iincidente ; r = Iréfléchie/Iincidente τ = Pt / Pi r = Pr / Pi |  |  |  |
| R = -10 log τ = 10 log (1/τ) |  |  |  |
| τ = 10 -0,1.R |  |  |  |
| Db = N1–N2; Db = R+10 log(A/S) = 10 log (A/τ.S) |  |  |  |
| ΔN=10 log(A1/A2) = 10 log (T2/T1) |  |  |  |
| Dn = Db + 10 log (T/0,5) |  |  |  |
| σ = ρ.e |  |  |  |
| R = a + b log (c.σ) ; a, b, c : constantes |  |  |  |
| loi de masse |  |  |  |
| loi de fréquence |  |  |  |
| fréquence critique, résonnance, ΔR |  |  |  |
| paroi discontinue : τ = Στi.Si/ΣSi Db = 10 log (A/ΣτiSi) = R+10 log (A/ΣSi) |  |  |  |

| Sujets Calorimétrie | af 2018 | eec 2018 | scbh 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| définitions |  |  |  |
| Q = m.c.Δθ |  |  |  |
| Q = n.C.Δθ (Cp :Cv = γ) |  |  |  |
| Q = C.Δθ |  |  |  |
| Q = m.L |  |  |  |
| ΣQi = 0 |  |  |  |
| Q (E) = P.t |  |  |  |
| m = ρ.V |  |  |  |
| t(temps) ; d(débit) |  |  |  |
| η : rendement % |  |  |  |
| coût |  |  |  |
| pouvoir calorifique Pc |  |  |  |
| Q = n.Pc |  |  |  |
| n = m/M, n = V/Vmolaire |  |  |  |
| P.C.S = P.C.I + m.L |  |  |  |
| p.V = n.RT |  |  |  |
| Transfert de chaleur |  |  |  |

| MECANIQUE des FLUIDES | eec 2018 |
| --- | --- |
| hydrostatique |  |
| dfluide = ρfluide / ρfluide référent |  |
| ρgaz = ρ0. (P / P0).(T0 / T) |  |
| ρmélange = Σ ρi.Vi / Σ Vi dmélange = Σ di.Vi / Σ Vi |  |
| P.Vgaz = n.R.T |  |
| Principe : ΔP = ρ.g.h (P2 – P1) |  |
| Pression absolue :P2 = P1 + ρ.g.h |  |
| Pression relative : P2 = ρ.g.h (P1=Patm) |  |
| F = P.S (surface horizontale) |  |
| F = ∫ p.dS (surface verticale) |  |
| Carctéristiques de |  |
| Vases communicants |  |
| Poids : P = m.g (m = ρ.V) |  |
| Théorème d’Archimède П = ρ.Vimmergé.g |  |
| Théorème de Pascal : les liquides transmettent les pressions |  |
| Tension superficielle, capillarité |  |
| hydrodynamique |  |
| Qv = S.v ; Qm = ρ.Qv |  |
| Scirculaire = π.R2 = π.(D2 / 4) |  |
| V2 = V1.(D1 / D2)2 = V1 .(S1 / S2) |  |
| t = Volume / Qv = m / Qm |  |
| (m / ρ).(P2 - P1) + ½ m.(v22 - v12) + m g (z2 - z1) = E (Bernouilli) |  |
| Ecoulement « libre » : E = 0 P + ½ ρ.v2 + ρ.g.z = constante |  |
| v = √2g.h (à l’air libre) |  |
| Ecoulement forcé : E ≠ 0 Si m = Qm : E = P |  |
| E = P.t |  |
| Approximations : v ≈ 0 (grande surface) P = Patmosphérique (à l’air libre) |  |
| Tube de Pitot |  |
| Travail ; Ec = ½.m.v2 ; Ep = m.g.h |  |
| G = Lα.Mβ..., unités |  |
| Pourcentage |  |

| PHOTOMETRIE | tp 2018 |
| --- | --- |
| Définitions – Spectre lumineux |  |
| Rayonnement |  |
| Utilance |  |
| Φénergétique = η.Pélectrique (et E = P.t) |  |
| Φlumineux = k.P |  |
| Gl = eλ. Ge (G : M, L, I, E, Φ) eλ = 683.V |  |
| Surface indicatrice d’émission |  |
| Source primaire ponctuelle isotrope: Φ = I.Ω |  |
| Ω = 4π (espace) |  |
| Ω = 2π (demi-espace) |  |
| Ω = 2π.(1-cos θ) |  |
| d Ω = dS.cosθ / x2 |  |
| d Ω = 2π.sinθ.dθ |  |
| Source primaire ponctuelle orthotrope :d Φ = I.d Ω Φ = π.IN.(1-cos2 θmaximum) = ∫dΦ |  |
| Φ = π.IN (θmaximum = π / 2) |  |
| Iθ = IN. cos θ |  |
| Source étendue loi de Lambert M = π.L |  |
| L = I / Sapparente source |  |
| Φ = M.Sréelle source |  |
| E = I.cos θ / d2 (source ponctuelle) |  |
| EN = IN / h2 (source ponctuelle) |  |
| E = Φ / Séclairée |  |
| E = Σ Ei |  |
| Luxmètre |  |
| Source secondaire réfléchissante : M = r.E (r = Φréfléchi / Φincident) |  |
| Source secondaire transmettante : M = t.E (t = Φtransmis / Φincident) |  |
| Cellule photovoltaïque |  |
| Descartes… |  |
| Pourcentage - Rendement |  |

| THERMIQUE | af 2018 | b 2018 | scbh 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferts de chaleur, définitions |  |  |  |
| Loi de Fourier φ= - λ.dθ / dx |  |  |  |
| φ= λ.(θ1 – θ2) / e |  |  |  |
| Ф = λ.S.(θ1 – θ2) / e = φ.S |  |  |  |
| Convection, rayonnement rs= 1 / h |  |  |  |
| Paroi simple r = e / λ + Σrs |  |  |  |
| Paroi composite r = Σei / λi + Σr s+ Σrj |  |  |  |
| U = 1 / r |  |  |  |
| R = r/S |  |  |  |
| Ponts thermiques: ΣΨj.ℓj + Σχ |  |  |  |
| Paroi discontinue Ubat = (ΣUi..Si + ΣΨj.ℓj + Σχ) / ΣSi |  |  |  |
| φ = U.Δθ = Δθ/r |  |  |  |
| (P) Φ = φ.S = U.S.Δθ = Δθ / R |  |  |  |
| G = [Ubat.S + (η.ρ.c.V)/3600] / V G = Gparoi + Gair |  |  |  |
| (P) Φ = G.V.Δθ |  |  |  |
| E = Φ.t |  |  |  |
| Coût, économie |  |  |  |
| Label BBC – Label BEPAS |  |  |  |
| Q = m.c. Δθ (m = ρ.V) |  |  |  |
| Q = m.L |  |  |  |
| P = U.I |  |  |  |
| Δθ = θ1 – θ2 = φ. rΔθ |  |  |  |
| θsi, θse |  |  |  |
| Diagramme des températures |  |  |  |
| θsi et point de rosée |  |  |  |
| θsi et confort |  |  |  |
| Diagramme de l’air humide |  |  |  |
| HR (p/ps ; w/ws) |  |  |  |
| Panneaux solaires |  |  |  |
| Isolation thermique |  |  |  |
| Rayonnement |  |  |  |
| p.V = n.R.T |  |  |  |
| p = ρ.g.h |  |  |  |
| Pourcentage - Rendement |  |  |  |
| Maison passive |  |  |  |

| CHIMIE ORGANIQUE | af 2018 | b 2018 | scbh 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |  |
| Nomenclature |  |  |  |
| Isomères |  |  |  |
| Alcanes CnH2n+2 |  |  |  |
| Alcènes CnH2n |  |  |  |
| Alcynes CnH2n-2 |  |  |  |
| Autres : benzène C6H6, chloro.,... |  |  |  |
| Formule et pourcentage massique |  |  |  |
| Densité et aération |  |  |  |
| Combustion complète |  | C18H38 | bois |
| Vair = 5.Vdioxygène |  |  |  |
| CO2 et effet de serre (GES) |  |  |  |
| Energie thermique E, pouvoir calorifique |  |  |  |
| E = P.t |  |  |  |
| P.C.S = P.C.I + m.Lliquéfaction |  |  |  |
| Q1 = m.c.Δθ ; Q2 = m.L |  |  |  |
| Combustion incomplète |  |  |  |
| Substitution |  |  |  |
| Addition |  |  |  |
| Elimination |  |  |  |
| Craquage (pyrolyse) |  |  |  |
| Estérification |  |  |  |
| Polymérisation : polyaddition x.monomère → polymère (motif)x | PS | PVC |  |
| Indice de polymérisation : x |  |  |  |
| M(polymère) = x.M(monomère) |  |  |  |
| Fabrication du monomère |  |  |  |
| Facteurs cinétiques (catalyseur) |  |  |  |
| Groupements fonctionnels |  |  |  |
| Polymérisation : polycondensation x Aa + x Bb → (AB)x + x ab |  |  |  |
| Polymères : utilisation |  |  |  |
| Polymère et matière plastique |  |  |  |
| Polymère et adjuvants |  |  |  |
| Polymère et combustion |  |  |  |
| Polymère et chaleur |  |  |  |
| Polymère et pollution | cov |  |  |
| Pourcentage. Incertitude relative |  |  |  |

| OXYDOREDUCTION | eec 2018 | tp 2018 |
| --- | --- | --- |
| Définitions. Nomenclature |  |  |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |
| Oxydoréduction en phase sèche |  |  |
| n = C(X).Vsolution aqueuse n = [Xx+aq].Vaq ; n = [Yy-aq].Vaq |  |  |
| Oxydoréduction en phase aqueuse Potentiel d’oxydoréduction : E0 Couple « redox » oxydant / réducteur |  |  |
| Couple Mx+ion métallique / Métal |  |  |
| Classification des métaux réducteurs |  |  |
| Couple H+aqueux / H2 |  |  |
| Règle du gamma |  |  |
| Réduction Oxydant 1 + x e- → Réducteur 1 |  |  |
| Oxydation Oxydant 2 + y e- ← Réducteur 2 |  |  |
| Oxydoréduction ...Oxydant 1 + ...Réducteur 2→ ...Réducteur 1 + Oxydant 2 |  |  |
| Dosage |  |  |
| Pile : description |  |  |
| Pile : polarité (anode- ;cathode+) |  |  |
| Pile : force électromotrice (f.e.m) |  |  |
| Pile : électrode de référence (Pt) |  |  |
| Pile : notation (M1/M1x+ // M2y+/M2) |  |  |
| Faraday : 96500 C.mol-1 (F) |  |  |
| Q = I.t ; ne- = Q / F |  |  |
| nmétal = (1 / y).ne- |  |  |
| mmétal anode = (1 / y).(I.t / F).Mmétal |  |  |
| Corrosion par agent oxydant |  |  |
| Corrosion électrochimique (pile) |  |  |
| Protection par revêtement |  |  |
| Protection par générateur électrique |  |  |
| Protection électrochimique (pile) (anode sacrificielle) |  |  |
| Manipulation - Protocole |  |  |
| Electrolyse |  |  |

| Solution acide. Solution basique Solution aqueuse…autre | af 2018 | eec 2018 | tp 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Définitions. Nomenclature |  |  |  |
| Solution aqueuse |  |  |  |
| Solution acide |  |  |  |
| Solution basique |  |  |  |
| n = m / M ; n = Vgaz / Vmolaire |  |  |  |
| n = C(X).Vsolution aqueuse n = [Cx+aq].Vaq ; n = [Ay-aq].Vaq |  |  |  |
| d=ρ/ρeau ; ρ= m/Vaq ; χ=msoluté/Vaq t = 100.(msoluté/m) |  |  |  |
| Autoionisation de l’eau 2 H2O → H3O+aq + OH-aq |  |  |  |
| pH = - log[H3O+aq] =14+log[OH-aq] [H3O+aq] = 10-pH |  |  |  |
| Ke = [H3O+aq].[OH-aq] |  |  |  |
| Solution électriquement neutre Σx.[Cx+]+[H3O+]=[OH-]+Σy.[Ay-] |  |  |  |
| Dissolution |  |  |  |
| monoAcide fort AH AH + H2O → H3O+aq + A-aq Réaction totale |  |  |  |
| monoBase forte COH COH → C+aq + OH-aq Dissolution totale |  |  |  |
| Dosage Afort par Bforte ; Bforte par Afort |  |  |  |
| Mode opératoire. Courbe |  |  |  |
| Equation de neutralisation H3O+aq + OH-aq → 2 H2O |  |  |  |
| Equivalence (pH = 7) Cacide.Vacide = Cbase.Vbase |  |  |  |
| Résidu : n, m, C |  |  |  |
| Précautions - Protocole |  |  |  |
| monoacide faible AH AH + H2O → H3O+aq + A-aq Réaction partielle |  |  |  |
| monobase faible : B B + H2O → OH-aq + BH+aq Réaction partielle |  |  |  |
| Conservation de la matière Acide faible [AHsolution] = [AHinitial] – [A-aq] |  |  |  |
| Conservation de la matière Acide faible [Bsolution] = [Binitiale] – [BH+aq] |  |  |  |
| Constante d’acidité pKA = - log KA KA = [H3O+aq].[A-aq] / [AHsolution] |  |  |  |
| Dosage Afaible par Bforte (CA.VA= CB.VB) AHsolution + OH-aq → H2O + A-aq |  |  |  |
| Dosage Bfaible par Afort (CA.VA = CB.VB) Bsolution + H3O+aq → H2O + BH+aq |  |  |  |
| Précipitation |  |  |  |
| Dilution C = C1V1 / (V1 + V2) |  |  |  |
| Mélange C = (C1V1 + C2V2) / (V1 + V2) |  |  |  |